| Об утверждении региональных нормативов «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения» |  |
| --- | --- |

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с Положением о Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 10.07.2013 № 382-п «Об утверждении Порядка установления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан региональных нормативов качества почв», в целях регулирования воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду приказываю:

1. Утвердить региональные нормативы «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения» (далее – региональные нормативы ДОСНП) согласно приложению.

2. Установить срок действия региональных нормативов ДОСНП с момента опубликования настоящего Приказа до введения уполномоченными федеральными органами государственной власти соответствующих нормативов качества окружающей среды.

3. Отделу правового обеспечения (М.М. Шаехову) обеспечить государственную регистрацию настоящего Приказа в Министерстве юстиции Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра А.М. Шигапова.

Министр                                                                                                         А.В. Шадриков

Утверждены

приказом Министерства экологии и

природных ресурсов Республики Татарстан

от ____________ 2019  № _____________

Региональные нормативы «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения»

1. Региональные нормативы «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения»  (далее - региональные нормативы ДОСНП), относящиеся к нормативам качества окружающей среды, разработаны в соответствии с Временными рекомендациями по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.09.2002 № 574, с учетом вида землепользования и классификации почв Республики Татарстан (таблицы 1-3) и устанавливают допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.

2. Региональные нормативы ДОСНП устанавливаются в целях ограничения и регламентации уровня загрязнения почв и земель нефтяными углеводородами, устранения негативного воздействия на почвенные экосистемы.

3. Региональные нормативы ДОСНП предназначаются для применения контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при оценке состояния почв и земель после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ.

4. Региональные нормативы ДОСНП принимаются равными содержанию нефтепродуктов в почве из расчета массовой доли нефтяных углеводородов, определенных в соответствии с ГОСТ 17.0.0.02-79 «Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения», РД 52.18.575-96 «Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения измерений», ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 «МВИ Массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии» и ПНД Ф 16.1.21-98 «Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» при величине плотного остатка водной вытяжки, определенного в соответствии с ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки».

Пробы почв отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб».

### Таблица 1

Региональные нормативы «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерново-подзолистых, дерново-карбонатных выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения»

1.                             Лесостепная зона                                                                                         06

(почвенно-географическая зона/подзона)

2.  Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения     5

(целевое назначение земель, вид использования земельных участков после проведения восстановительных работ)

| Почвы |  |  |  | Почвенные гори- зонты (индекс), или слои (глубины) | Норма- тивное значение, г/кг | Требования по приемке рекультивированного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надтиповая группа | Грануло-метрический состав | Код | Типы |  |  | Допустимая площадь с превышением нормативного значения (% от площади рекультивированного участка) | Дополнительные требования (при необходимости) |
| Органоминеральные естественные и антропогенно преобразованные почвы | Легкий и средний суглинок, тяжелый суглинок и глина | 22 23 | Дерново-подзолистые, дерново-карбонатные оподзоленные, дерново-карбонатные выщелоченные, светло-серые лесные, серые лесные, темно-серые лесные | А1, В | 11,0 | 10 | Общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Органоминеральные естественные и антропогенно преобразованные почвы | Легкий и средний суглинок, тяжелый суглинок и глина | 22, 23 | Черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные, черноземы типичные | А1, В | 12,0 | 10 | Общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Антропогенные почвоподобные образования | Любой | 31, 32, 33 | - | 0-20 см | 15,0 | 10 | Общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |
| Минеральные грунты | Любой | 41, 42, 43 | - | 0-20 см | 15,0 | 10 | Общее содержание солей (плотный остаток водной вытяжки) не выше 0,15% |

Таблица 2

Индексация почвенных горизонтов

| Индекс почвенного горизонта | Название почвенного горизонта |
| --- | --- |
| Aо | верхний почвенный слой (лесная подстилка) |
| Aт | грубогумусовый, оторфованный слой |
| Ad | дернина |
| Al | гумусовый, дерновый слой |
| Aпах | пахотный слой |
| A2 | подзолистый горизонт (вымывания) |
| B | иллювиальный слой (вмывания) |
| Bh | иллювиально-гумусовый горизонт |
| Bf | иллювиально-железистый горизонт |
| Т | торфяной горизонт разной степени разложенности |
| Оч | очес (верхний слой живых мхов и мохового войлока) |

### Таблица 3

| ### Коды природно-климатических зон |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Природно-климатическая зона |  | ### Код |
| ### Субарктическая |  | ### 01 |
| ### Тундровая и лесотундровая |  | ### 02 |
| ### Северотаежная |  | ### 03 |
| ### Среднетаежная |  | ### 04 |
| ### Южнотаежная |  | ### 05 |
| ### Лесостепная |  | ### 06 |
| ### Степная |  | ### 07 |
| ### Сухостепная |  | ### 08 |
| ### Полупустынная |  | ### 09 |
| ### Субтропическая |  | ### 10 |
| ### Коды направлений рекультивации земель |  |  |
| ### Направление рекультивации |  | ### Код |
| ### Сельскохозяйственное |  | ### 1 |
| ### Лесохозяйственное |  | ### 2 |
| ### Водохозяйственное |  | ### 3 |
| ### Рекреационное |  | ### 4 |
| ### Строительное |  | ### 5 |
| ### Природоохранное |  | ### 6 |
| ### Санитарное |  | ### 7 |
| ### Коды надтиповых групп |  |  |
| ### Надтиповая группа | ### Особенности внутри группы | ### Код |
| ### Органогенные почвы | ### Верховые ### Низинные | ### 11 ### 12 |
| ### Органоминеральные естественные и антропогенно преобразованные почвы | ### Песок и супесь ### Легкий и средний суглинок ### Тяжелый суглинок и глина | ### 21 ### 22 ### 23 |
| ### Антропогенные почвоподобные образования | ### Песок и супесь ### Легкий и средний суглинок ### Тяжелый суглинок и глина | ### 31 ### 32 ### 33 |
| ### Минеральные грунты | ### Песок и супесь ### Легкий и средний суглинок ### Тяжелый суглинок и глина | ### 41 ### 42 ### 43 |

Заместитель министра                                                                        А.М. Шигапов

Начальник отдела правового обеспечения                                        М.М. Шаехов

Начальник Управления обеспечения

экологической безопасности и

экологического мониторинга                                                              Р.А. Шагидуллина

И.о. начальника Управления

охраны окружающей среды                                                                 Л.Ф. Валеева

Начальник отдела

экологического нормирования                                                            С.А. Богатырев

С.А.Богатырев

(843)267-68-81