# Дата размещения – 10.10.2023

# Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 17.10.2023

# Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

# e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

# На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

Об утверждении проекта планировки территории, расположенной южнее жилого массива Мирный г.Казани

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани               от 02.03.2022 №588, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 08.06.2023 по 06.07.2023, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, расположенной южнее жилого массива Мирный г.Казани (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение) (материалы для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

___________

| Приложение к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от ____________№______. # Проект планировки территории, расположенной # южнее жилого массива Мирный г.Казани # Основная часть проекта планировки территории, расположенной южнее жилого массива Мирный г.Казани состоит из следующих проектных материалов: I. Чертежа проекта планировки территории с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. II. Чертежа проекта планировки с указанием красных линий с приложением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий; III. Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. IV. Положения об очередности планируемого развития территории. Перечень координат характерных точек красных линий является документом служебного пользования и не подлежит публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Положение о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

- Границы проекта планировки территории.

Проект планировки разработан на территорию, расположенную южнее жилого массива Мирный в г.Казани.

Границами проектируемого района являются:

- с северо- восточной, восточной и южной стороны – земельный участок с кадастровым номером 16:50:171901:144;

- с юго-западной стороны –граница городского округа Казань;

-с северо-западной стороны – земельные участки с кадастровыми номерами 16:00:000000:1536; 16:00:000000:1535/1.

2. Характеристики территории.

Согласно Генеральному плану городского округа Казань (далее Генеральный план) в границах проекта планировки предусмотрена зона жилого назначения (индекс-200) ID -1618 «зона перспективного формирования жилых районов, освоение территории при условии разработки проекта планировки территории».

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 50,9 га.

Общее количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства составляет 135 шт, из них существующих -37 шт. планируемых- 98 шт.

Размер существующих земельных участков   составляет от 114 кв. м до 6186 кв. м, планируемых - от 2002 кв.м до 2652 кв.м.

Численность населения составляет 432 чел., из них существующих - 118 чел., планируемых - 314 человек.

Перечень земельных участков индивидуальной жилой застройки (существующих и планируемых), расположенных в границах проекта, с указанием площади каждого участка приведено в таблице 1, 2.

Таблица 1. Перечень существующих земельных участков индивидуальной жилой застройки

| Номера кадастровых участков | Площадь земельного участка, кв.м по проекту планировки |
| --- | --- |
| 16:50:171901:85 | 867 |
| 16:50:171901:87 | 1 200 |
| 16:50:171901:88 | 1 200 |
| 16:50:171901:89 | 1 700 |
| 16:50:171901:90 | 2 000 |
| 16:50:171901:91 | 1 500 |
| 16:50:171901:92 | 1 784 |
| 16:50:171901:94 | 1 500 |
| 16:50:171901:103 | 1 438 |
| 16:50:171901:104 | 1 436 |
| 16:50:171901:105 | 837 |
| 16:50:171901:106 | 1011 |
| 16:50:171901:107 | 1085 |
| 16:50:171901:108 | 1 053 |
| 16:50:171901:110 | 1 935 |
| 16:50:171901:111 | 1 937 |
| 16:50:171901:118 | 6186 |
| 16:50:171901:129 | 1 865 |
| 16:50:171901:130 | 918 |
| 16:50:171901:131 | 917 |
| 16:50:171901:133 | 842 |
| 16:50:171901:147 | 5773 |
| 16:50:171901:150 | 1 200 |
| 16:50:171901:152 | 5 727 |
| 16:50:171901:153 | 2166 |
| 16:50:171901:154 | 2 556 |
| 16:50:171901:155 | 3 579 |
| 16:50:171901:156 | 3 680 |
| 16:50:171901:157 | 3 842 |
| 16:50:171901:369 | 768 |
| 16:50:171901:385 | 2162 |
| 16:50:171901:386 | 2 150 |
| 16:50:171901:398 | 849 |
| 16:50:171901:399 | 868 |
| 16:00:000000:581 | 114 |
| 16:00:000000:1131 | 402 |
| 16:00:000000:1610 | 3600 |

Таблица 2. Перечень планируемых земельных участков индивидуальной жилой застройки

| Номера участков согласно чертежу проекта планировки | Площадь земельного участка*, кв.м |
| --- | --- |
| 1 | 2002 |
| 2 | 2141 |
| 3 | 2500 |
| 4 | 2501 |
| 5 | 2501 |
| 6 | 2501 |
| 7 | 2006 |
| 8 | 2004 |
| 9 | 2004 |
| 10 | 2012 |
| 11 | 2328 |
| 12 | 2004 |
| 13 | 2004 |
| 14 | 2170 |
| 15 | 2295 |
| 16 | 2084 |
| 17 | 2404 |
| 18 | 2500 |
| 19 | 2334 |
| 20 | 2395 |
| 21 | 2652 |
| 22 | 2500 |
| 23 | 2500 |
| 24 | 2500 |
| 25 | 2500 |
| 26 | 2500 |
| 27 | 2500 |
| 28 | 2500 |
| 29 | 2500 |
| 30 | 2115 |
| 31 | 2082 |
| 32 | 2100 |
| 33 | 2100 |
| 34 | 2182 |
| 35 | 2500 |
| 36 | 2100 |
| 37 | 2100 |
| 38 | 2125 |
| 39 | 2100 |
| 40 | 2182 |
| 41 | 2100 |
| 42 | 2141 |
| 43 | 2318 |
| 44 | 2427 |
| 45 | 2198 |
| 46 | 2005 |
| 47 | 2013 |
| 48 | 2012 |
| 49 | 2010 |
| 50 | 2010 |
| 51 | 2010 |
| 52 | 2010 |
| 53 | 2010 |
| 54 | 2010 |
| 55 | 2010 |
| 56 | 2010 |
| 57 | 2010 |
| 58 | 2010 |
| 59 | 2010 |
| 60 | 2010 |
| 61 | 2010 |
| 62 | 2010 |
| 63 | 2008 |
| 64 | 2493 |
| 65 | 2220 |
| 66 | 2112 |
| 67 | 2039 |
| 68 | 2521 |
| 69 | 2518 |
| 70 | 2100 |
| 71 | 2100 |
| 72 | 2100 |
| 73 | 2495 |
| 74 | 2131 |
| 75 | 2100 |
| 76 | 2100 |
| 77 | 2347 |
| 78 | 2100 |
| 79 | 2100 |
| 80 | 2100 |
| 81 | 2100 |
| 82 | 2100 |
| 83 | 2100 |
| 84 | 2100 |
| 85 | 2100 |
| 86 | 2100 |
| 87 | 2100 |
| 88 | 2100 |
| 89 | 2100 |
| 90 | 2100 |
| 91 | 2100 |
| 92 | 2100 |
| 93 | 2100 |
| 94 | 2100 |
| 95 | 2100 |
| 96 | 2100 |
| 97 | 2470 |
| 98 | 2527 |

* - площадь земельного участка может уточняться в ходе кадастровых работ

Потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях -35;

Потребность в местах в общеобразовательных учреждениях –74;

Потребность в числе посещений в смену во взрослых поликлиниках- 6;

Потребность в числе посещений в смену в детских поликлиниках- 2;

Обеспечение населения местами в общеобразовательной школе осуществляется в МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 97».

Обеспечение взрослого и детского населения поликлиниками осуществляется в поликлиниках, расположенных в жилом массиве «Мирный».

Объекты обслуживания нового строительства приведены в таблице 3.

Таблица №3. Объекты обслуживания нового строительства

| Обозна-чение | Наименование | Ед. изм. | Мощ- ность | Кол-во | Земель- ный участок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальные детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Д | Детское дошкольное учреждение | Мест | 50 | 1 | 0,46 |
|  | Объекты торгово-бытового назначения |  |  |  | 0,27 |
| Т | Магазин смешанной торговли с пристроенными объектами бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Магазин продовольственных товаров | Кв.м Торговой площади | 52 | 1 |  |
|  | Магазин непродовольственных товаров | Кв.м торговой площади | 67,13 | 1 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 2 | 1 |  |
|  | Аптечный киоск | Кв.м общей площади | 14 | 1 |  |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни | Кв.м общей площади | 2,94 | 1 |  |

3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство улично-дорожной сети местного значения протяженностью – 3,98 км.

4. Характеристика развития системы инженерно- технического обеспечения.

## 4.1. Водоснабжение

На основании расчетов суммарный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 73,73м3/сут, 13,49м3/час.

Согласно техническим условиям МУП «Водоканал» за №13620/06/16-29 от 10.05.23г подключение территории к сетям водоснабжения предусмотрено к централизованному водопроводу Ø500мм в районе здания №11 по ул. Рубежная.

Диаметры водопроводных сетей принимаются из расчета обеспечения потребных свободных напоров у водопотребителей в час максимального часового водоразбора с учетом пропуска пожарного расхода и на случай аварии любого из участков кольцевой водопроводной сети.

Наружное пожаротушение зданий предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых водопроводных сетях. Радиус действия пожарных гидрантов – не более 150 метров.

Противопожарный запас воды с учетом требуемого расхода на наружное и внутреннее пожаротушение хранится в пожарных резервуарах W=150м3, которые устанавливаются попарно в зеленой зоне.

Общая протяженность проектируемых сетей водопровода составляет 3,97км.  Глубина заложения проектируемых сетей водопровода составит 2,3-3,2м.

## 4.2. Водоотведение

На основании расчетов количество отводимых хозяйственно-бытовых стоков составляет: 58,02 м3/сут; 5,51 м3/час.

С учетом рельефа местности проектом планировки предусматривается сбор хозяйственно-бытовых стоков самотечными сетями канализации от проектируемой застройки в канализационную насоснную станцию, из которого напорными сетями канализации стоки перекачиваются в коллектор Ø2000 по ул.Кулагина/Коллекторная согласно ТУ МУП Водоканал №07-15/35361 от 08.12.2022г.

Глубина заложения самотечных сетей канализации 1,5-4,0м, напорных 2,2-3,5м.

Общая протяженность проектируемых сетей канализации в границах проекта планировки составляет 3,15 км.

Протяженность магистральных напорных трубопроводов до коллектора расположенного на ул.Кулагина/Коллекторная равна 19 км (2х9,5).

На отводящие сети и сооружения напорной канализации за границами проекта рассматриваемой территории, необходимо выполнение проекта планировки "Линейные объекты".

На первый этап развития территории, до строительства сетей водоотведения отвод стоков предлагается осуществлять в водонепроницаемые септики, находящиеся на каждом участке индивидуального жилого строительства, с последующим вывозом в места, согласованные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

## 4.3. Дождевая канализация

На основании расчетов расход дождевых стоков от проектируемой территории составляет382,36 л/с.

В соответствии с техническими условиями Комитета внешнего благоустройства за № 155394-Инф от 14.12.2022г, для водоотведения дождевых и талых вод с рассматриваемой территории, проектом планировки предусматривается проектирование, строительство закрытых сетей дождевой канализации с последующей очисткой и сбросом очищенных стоков в озеро Шанхай.

Проектом предлагается предусмотреть проектирование самотечных сетей ливневой канализации: Ø400мм от пониженных точек по улицам до ул. Ново-Давликеевская;Ø400-800мм по ул. Ново-Давликеевская до проектируемых локальных очистных сооружений.

Общая протяженность проектируемых сетей ливневой канализации в границах проекта планировки составляет 4,16 км.

## 4.4. Теплоснабжение

Общее потребление тепла на объекты нового строительства – 1,404 МВт (1.207 Гкал/час).

Проектом планировки предусмотрено:

- Строительство для детского дошкольного учреждения проектируемой блочно-модульной котельной БМК1 мощностью 0.38 МВт    с установкой    двух водогрейных    котлов     мощностью 0.19 МВт каждый.

- Для предприятия торговли и бытового обслуживания   строительство встроенной котельной БМК2 оборудованной двумя газовыми водогрейными котлами " RS-А80" и "RS-А100" производительностью 80 и 100 Квт соответственно.  Горячее водоснабжение - от пластинчатого теплообменника. В помещении котельной предусмотрен узел    управления с учётом тепла и системой автоматического регулирования. Параметры теплоносителя 90º - 70ºС.

3. В жилых массивах проектируемого района с     коттеджной застройкой теплоснабжение и горячее водоснабжение новых жилых домов осуществляется от газовых водогрейных индивидуальных котлов. Общая тепловая нагрузка составляет 0,844 МВт.

Параметры теплоносителя 80 º -60 ºС.

4. До объекта детского дошкольного учреждения запроектирована  прокладка  тепловодов общей протяженностью  0.035  км.

## 4.5. Газоснабжение

Для газоснабжения проектируемых жилых домов и инфраструктуры проекта планировки территории юго-западнее жилого массива Мирный необходимо

Q = 458, 1 м3/ час газа, (в том числе на жилую застройку 391, 2 м3/час).

Предусмотрена прокладка газопроводов среднего давления - 615м, газопроводов низкого давления 2945м, установка ГРПБ блочного типа.

## 4.6. Электроснабжение

На основании расчетов электропотребление составляет 794,97 кВт.

Центром питания для проектируемой территории предлагается принять РП 29. В дальнейшем, для подводящих (внешних) инженерных коммуникаций должны разрабатываться отдельные проекты трасс инженерных сетей и согласовываться в установленном порядке в инженерном отделе Управления архитектуры и градостроительства г. Казани.

Для электроснабжения индивидуальной жилой застройки и для объектов торговли и общественного питания (Т) предусматривается строительство трансформаторной подстанции БКТП-1 с трансформаторами мощностью 2×400 кВ·А.

Для электроснабжения локальных очистных сооружений (ЛОС) канализационной насосной станции (КНС) предусматривается строительство трансформаторной подстанции БКТП-2 2×100 кВ·А на территории объекта.

Для электроснабжения дошкольной образовательной организации (Д), предусматривается строительство трансформаторной подстанции БКТП-3 2×100 кВ·А на территории объекта (точное местоположение определить детальным проектом детского сада).

С учетом разработанных планировочных решений по застройке территории предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос существующей ВКЛ 6 кВ Мирная РП-29 – 0,97 км (в кабель);

- строительство подводящей двухцепной КЛ 6 кВ – 1,03 км;

- строительство БКТП-1 с трансформаторами мощностью 2×400 кВ·А;

- строительство БКТП-2 с трансформаторами мощностью 2×100 кВ·А;

- строительство БКТП-3 с трансформаторами мощностью 2×100 кВ·А;

- прокладка КЛ 0,4 кВ – 3,4 км;

- установка ВРУ-0,4 кВ;

- установка защитного отключения, заземления, защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от перенапряжения однофазных токоприемников) на вводе 0,4 кВ;

- установка агрегатов бесперебойного питаний для отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения.

## 4.7 Слаботочные сети

Точкой подключения объекта к услугам связи будет являться оборудование сети передачи данных (СПД), расположенное на узле доступа ПАО «Таттелеком» ПСЭ-264/1, по адресу: пос. Мирный, ул. Ново-Давликеевская, д. 90.

Для обеспечения телефонной связью (местной, внутризоновой, междугородной, международной), оказания услуг передачи данных, доступа в интернет, телевещания предлагается прокладка линий связи (волоконно-оптический кабель) и организация узла доступа на бетонное основание шкафа телекоммуникационного напольного 19",42U(600x800) (УД) в климатическом исполнении У1.

Для подключения к услугам ПАО «Таттелеком» выделяет порт\порты на оборудовании СПД с возможностью передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с.

Проектом предусмотреть установку кабельного вводного колодца в непосредственной близости от УД и организацию не менее 2х каналов с использованием ПНД трубы с диаметром не менее 63 мм.

5. Охрана окружающей среды

Проектная документация для объектов капитального строительства, расположенных в зоне санитарной охраны подземного водозабора «Мирный», подлежит согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»).

6. Перечень и сведения о земельных участках, изымаемых под улично-дорожную сеть

| № п/п | Кадастровый номер, обозначение, учетный номер объекта | Площадь, кв.м | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Изъятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16:00:000000:1610 | 3 956 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |
| 2 | 16:50:171901:118 | 6825 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |
| 3 | 16:50:171901:391 | 1093 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |
| 4 | 16:50:171901:107 | 1121 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |
| 5 | 16:50:171901:106 | 1013 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |
| 6 | 16:50:171901:85 | 871 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |
| 7 | 16:50:171901:392 | 278679 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Частичное |

III. Положение об очередности планируемого развития территории.

Освоение территорий для объектов капитального строительство возможно после:

- приведения градостроительного регламента территорий в соответствие с планируемым использованием;

Этапы строительства:

1 этап. Строительство индивидуальных жилых домов, сетей электроснабжения и водоснабжения, строительство улично-дорожной сети.

2 этап*. Строительство детского дошкольного учреждения, сетей газоснабжения и водоотведения.

* - возможна реализация строительства вне очереди при получении финансирования.