Дата размещения – 19.10.2023 Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 25.10.2023 Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

e-mail – Danila.Politov@tatar.ru На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление

архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная
в Кировском районе г.Казани

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 №575, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 05.10.2023 по 19.10.2023, постановляю:

- Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная в Кировском районе г.Казани (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (материалы для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (ww.kzn.ru).

- Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от___________№_____

Проект планировки территории, ограниченной улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная в Кировском районе г.Казани

Проект планировки территории, ограниченной улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная в Кировском районе г.Казани 
состоит из:

I. Чертежа границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

II. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры.

III. Чертежа красных линий с приложением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий.

IV. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

V. Положения об очередности планируемого развития территории.

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий является документом для служебного пользования и не подлежат публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

IV. Положение о характеристиках планируемого развития территории

- Характеристики планируемого развития территории:

- Площадь в границах проекта планировки территории – 27,18 га, в том числе
16,37 га – зоны планируемого размещения объектов капитального строительства;

- Численность планируемого населения – 4309 чел.;

- Плотность населения части микрорайона М-1 – 214 чел/га;

Планируемые элементы планировочной структуры:

В границах проекта планировки территории:

- часть микрорайона М-1,

- территория общего пользования, за исключением улично-дорожной сети О-3.

В составе части микрорайона М-1:

- кварталы: К-1, К-2, К-3;

- территории общего пользования, за исключением улично-дорожной сети:
О-1, О-2;

- улично-дорожная сеть: улица Бугринская, проезд 1, проезд 2.

Таблица 1.1. Характеристика планируемого развития территории

| Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства* | Площадь, га |
| --- | --- |
| Многоэтажной жилой застройки | 6,41 |
| Дошкольного, начального и среднего общего образования | 3,62 |
| Дошкольного, начального и среднего общего образования (корректировка границ участков существующих объектов образования) | 1,34 |
| Благоустройства | 3,22 |
| Улично-дорожной сети, коммунальной инфраструктуры | 1,81 |

*В том числе объектов иного назначения, необходимых для функционирования в соответствии с действующим законодательством в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства многоэтажной жилой застройки планируется размещение шести жилых комплексов (ЖК). Строительство объектов жилой застройки возможно при условии отсутствия санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки на территории.

Таблица 1.2. Характеристики объектов зоны планируемого размещения объектов капитального строительства многоэтажной жилой застройки

| Характеристики объектов капитального строительства | Значение по ЖК и элементам планировочной структуры (кварталы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение квартала | К-1 |  |  |  | К-3 |  | К-2 |  | Итого (общие значения) |
| Номер ЖК | ЖК-1 | ЖК-2 | ЖК-3 | ЖК-4 |  | ЖК-5 |  | ЖК-6 |  |
| Площадь зоны многоэтажной жилой застройки, га | 0,31 | 1,29 | 1,58 | 1,19 |  | 0,4 |  | 1,64 | 6,41 |
| Плотность жилищного фонда в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, тыс. кв.м/га | 20,1 | 20,6 | 19,1 | 21,8 |  | 22,5 |  | 19,0 | 20,2 |
| Общая площадь квартир, кв. м | 6240 | 26600 | 30225 | 26000 |  | 9000 |  | 31200 | 129265 |
| Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, кв. м | 350 | 1300 | 2200 | 1950 |  | 650 |  | 2200 | 8650 |
| Максимальная этажность жилых домов, эт. | 22 | 22 | 24 | 22 |  | 22 |  | 22 | 24 |
| Численность планируемого населения, чел. | 208 | 887 | 1007 | 867 |  | 300 |  | 1040 | 4309 |

* - Плотность жилищного фонда для зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, тыс. кв.м/га. Учитывая, что территория ППТ является реорганизуемой, максимальная плотность застройки может быть увеличена не более чем на 20 %.

Таблица 1.3 Расчетные показатели для зоны планируемого размещения объектов многоэтажной жилой застройки

| Характеристики объектов капитального строительства | Обозначение жилого комплекса |  |  |  |  |  | Итого (общие значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЖК-1 | ЖК-2 | ЖК-3 | ЖК-4 | ЖК-5 | ЖК-6 |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 17 | 72 | 82 | 70 | 24 | 84 | 349 |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 36 | 152 | 172 | 148 | 51 | 178 | 737 |
| Взрослые поликлиники, число пос. в смену | 4 | 16 | 18 | 16 | 5 | 19 | 78 |
| Детские поликлиники, число пос. в смену | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 25 |
| Постоянное хранение автомобилей жителей, м/мест | 63 | 266 | 303 | 260 | 90 | 312 | 1294 |
| Гостевые автостоянки для жилых домов, м/мест | 12 | 48 | 54 | 47 | 17 | 56 | 234 |
| Автостоянки для встроенно-пристроенных помещений, м/мест | 7 | 26 | 44 | 39 | 13 | 44 | 173 |

Примечания:

- Расчетная потребность в числе мест для постоянного хранения автомобилей сокращена с учетом реорганизуемой территории в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования (далее - МНГП) г. Казани;

- При уменьшении показателей (площади квартир, площади помещений нежилого назначения) показатели потребности парковочных мест и других объектов инфраструктуры пересчитываются исходя из требований МНГП г. Казани.

На территории размещения существующих объектов капитального строительства сохранены характеристики, параметры существующих коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, так как, отсутствие обоснований параметров застройки, нагрузок по транспортному, инженерному обеспечению, с учетом размещения объектов согласно материалам Генерального плана г. Казани, исключают возможность определения в ППТ характеристик планируемого развития данных территорий.

Перефункционирование и планирование объектов возможно отдельной документацией по планировке территории при соответствующем обосновании. Изменение одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции существующих объектов капитального строительства необходимо осуществлять в соответствии с ПЗЗ г. Казани.

При намерении установления санитарно-защитных зон объектов, необходимо учитывать решения, принятые в ППТ и исключить обременения для территорий зон многоэтажной жилой застройки и дошкольного, начального и среднего общего образования.

- Характеристики планируемой застройки

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, линии регулирования застройки

Линии регулирования застройки (отступы от красных линий) для зоны планируемого размещения объектов капитального строительства совпадают с красными линиями и отражены на Чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2.2.  Характеристики объектов социальной инфраструктуры и объектов иного назначения

Таблица 2.2. Характеристики планируемых объектов

| Наименование | Мощность |
| --- | --- |
| Социальные объекты |  |
| Дошкольная образовательная организация (Д) | 140 мест |
| Общеобразовательная организация (Ш) | 1224 места |

Планируется размещение новых объектов образования, а также корректировка границ участков существующих дошкольных образовательных организаций (корпус 1 (Д/1) и корпус 2 (Д/2) МБДОУ № 83 комбинированного вида Кировского района г. Казани).

Территория многоэтажной жилой застройки обеспечена объектами местного значения, торгово-бытового назначения и иными объектами для микрорайона М-1, расположенными в границах проекта планировки территории и на нормативных расстояниях за границами проекта планировки, в том числе местами в существующих дошкольных образовательных организациях (Д/1, Д/2) общей вместимостью 330 мест.

Обеспеченность территории службами экстренной помощи в радиусе обслуживания:

- Пожарная часть №4 Кировского района (ул. Кожевенная, 20),

- Пожарная часть №3 Московского района (ул. Яруллина, 1),

- Подстанция №2 станции скорой медицинской помощи (ул. Горсоветская, 25а),

- Опорный пункт отделения полиции № 3 «Зареченский» (ул. Шоссейная, 24).

2.3.  Характеристики транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть в границах проектирования:

- улица местного значения (ул. Бугринская) шириной в красных линиях 20 м,

- проезды (проезд 1, проезд 2) шириной в красных линиях 9-16 м,

- существующий проезд пер. Шоссейный в существующей застройке.

Для парковки автомобилей запланированы парковочные места:

– на уровне земли;

– в подземных парковках,

– в парковках стилобатной части жилых домов,

– в уширениях улично-дорожной сети (для объектов образования).

  - Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Таблица 2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Характеристики | Мероприятия, точки подключения |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Централизованная система водоснабжения с подключением к сетям МУП «Водоканал». Техническая возможность водоснабжения мощностью 2356 м3/сут | Точка подключения – водопровод Ø 1200 мм по ул. М. Вахитова вблизи жилых домов по ул. Поперечно-Базарная, д. 72 и ул. Горсоветская, д. 17. Мероприятия: - подключение к водопроводу двумя точками; - строительство водопроводных сетей с разводкой до планируемых объектов капитального строительства с установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов, - перекладка в коридоры инженерных сетей или демонтаж сетей водоснабжения, попадающих в зону строительства. |
| Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация | Централизованное водоотведение в сети МУП «Водоканал». Техническая возможность водоотведения мощностью 1958 м3/сут. | Точка подключения – канализационный коллектор Ø 2000 мм в районе КНС «Заречная» по ул. Гладилова/ул. Несмелова. Мероприятия: - строительство сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации от планируемых объектов до точки подключения, - перекладка в коридоры инженерных сетей или демонтаж сетей хозяйственно-бытовой канализации, попадающих в зону строительства. |
| Дождевая канализация | Очистка стоков в локальных очистных сооружениях со сбросом в городскую систему дождевой канализации. Расход дождевых вод 170,3 л/с. | Тока подключения (сброса очищенных стоков) в городскую систему дождевой канализации – существующие сети по улицам Мулланура Вахитова, Краснококшайская и Большая Крыловка. Мероприятия: - строительство локальных очистных сооружений с подключением к существующим городским сетям дождевой канализации, - строительство сетей дождевой канализации закрытого типа на территории застройки до очистных сооружений с установкой дождеприемных колодцев, люков и решеток. |
| Электро- потребление | Технические требования на мощность 5083,87 кВт. Подключение к сетям АО «Сетевая компания». | Центр питания – ПС Крыловка. Напряжение распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Мероприятия: - установка БКТП и РТП, - строительство линий электропередач 10 кВ от точки подключения до РТП и от РТП до БКТП. - строительство линий электропередач от РТП и БКТП до планируемых объектов. - перекладка в коридоры инженерных сетей или демонтаж линий электропередач, попадающих в зону строительства. |
| Газоснабжение | Газоснабжение проектной застройки не планируется. | Мероприятия: - перекладка в коридоры инженерных сетей или демонтаж существующих сетей газоснабжения, попадающих в зону строительства. |
| Теплоснабжение | Централизованное теплоснабжение от сетей Филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети. Техническая возможность теплоснабжения мощностью 21,23 Гкал/час. | Точка подключения – тепловод № 11 по ул. М. Вахитова. Мероприятия: - реконструкция и строительство тепловода № 11 по ул. Вахитова, - строительство тепловодов по территории проектирования с подключением к тепловоду № 11, - строительство тепловых узлов для размещения запорной арматуры, счетчиков и другого оборудования; - перекладка в коридоры инженерных сетей или демонтаж тепловых сетей, попадающих в зону строительства. |
| Связь | Обеспечение планируемых объектов сетями связи путем прокладки кабельной канализации с возможностью подключения не менее 3-х поставщиков услуг. | Возможная точка подключения для сетей ПАО «Таттелеком» - узел связи ОПТС 554, ул. Смычки, 5. Мероприятия: - строительство кабельной канализации от точки подключения до территории проектирования, - установка телекоммуникационных шкафов, - разводка слаботочных сетей от телекоммуникационных шкафов до потребителей, - перекладка в коридоры инженерных сетей или демонтаж существующих сетей связи, попадающих в зону строительства. |

Примечание: Показатели, точки подключения, количество и местоположение объектов коммунальной инфраструктуры, могут быть уточнены на следующих стадиях проектирования.

  - Характеристики благоустройства территории

– Озелененные территории общего пользования площадью 3,22 га (О-1, О-2, О-3);

– Озеленение ограниченного пользования (на территории многоквартирных жилых домов и образовательных организаций).

V. Положения об очередности планируемого развития территории

- Этапы проектирования:

- Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, подготовка проектной документации, с учетом мероприятий по демонтажу и выносу инженерных сетей из зоны строительства образовательных организаций и иных объектов. При необходимости для образовательных организаций – прохождение государственной экспертизы.

- Этапы строительства:

Этапы строительства

| I этап | II этап* |
| --- | --- |
| ЖК-1, ЖК-2, ЖК-3, ЖК-4, ЖК-5, ЖК-6 Вынос инженерных сетей из зоны строительства образовательных организаций | Ш, Д, О-1, О-2, О-3, Проезд 1, Проезд 2, ул. Бугринская |

* Может определяться сроками программ строительства и не зависит от I этапа.

Схема 1

VI. Перечень земельных участков, подлежащих изъятию (резервированию) в связи с утверждением проекта планировки территории

Земельные участки, расположенные на образуемых территориях общего пользования в зоне планируемого размещения объектов улично-дорожной сети, коммунальной инфраструктуры после утверждения проекта планировки территории, подлежат резервированию (для земельных участков в муниципальной собственности) или изъятию (для земельных участков в частной собственности).

| № п/п | Кадастровый номер | Тип процедуры |
| --- | --- | --- |
|  | Часть ЗУ 16:50:090578:13 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:090602:157 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:090602:158 | Резервирование |
|  | ЗУ 16:50:090602:20 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090608:13 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090579:10 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090579:12 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090579:3 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090579:356 | Изъятие |
|  | ЗУ 16:50:090579:4 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090579:5 | Изъятие |
|  | ЗУ 16:50:090579:7 | Изъятие |
|  | ЗУ 16:50:090577:13 | Изъятие |
|  | ЗУ 16:50:090577:14 | Изъятие |
|  | ЗУ 16:50:090577:16 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090575:3 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:090574:5 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090569:12 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:090569:16 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:090701:37 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:000000:17854 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:000000:410 | Изъятие |
|  | ЗУ 16:50:090578:8 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090578:7 | Резервирование |
|  | Часть ЗУ 16:50:090578:4 | Изъятие |
|  | Часть ЗУ 16:50:090574:55 | Изъятие |