Дата размещения – 23.10.2023

Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной

экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 30.10.2023

Разработчик: заместитель главного архитектора

МКУ «Управление архитектуры и градостроительства

Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»

Мелкумова Нонна Георгиевна

e-mail: Nonna.melkumova@tatar.ru

тел.: 223-24-44 (61311)

проект

О внесении изменений в Решение Казанской городской Думы от 14.12.2016 №8-12 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань»

Заслушав и обсудив информацию Исполнительного комитета г. Казани о внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Казань, Казанская городская Дума решила:

Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Казань, утвержденные решением Казанской городской Думы от 14.12.2016 № 8-12 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань» (с учетом изменений, внесенных решениями Казанской городской Думы от 21.06.2017 № 6-17, от 13.12.2018 N 15-30, от 16.06.2020 № 20-40, от 05.02.2021 № 3-4, от 22.11.2022 № 10-18), следующие изменения:

1. Часть 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Казань (далее - Местные нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности, Законом Республики Татарстан от 25.12.2010 № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности», постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 14.08.2015 № 3071 «О выполнении научно-исследовательской работы по подготовке Проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Казань» в целях обеспечения устойчивого развития территорий при осуществлении градостроительной деятельности путем создания благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Местные нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования города Казани, стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального образования, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Местные нормативы разработаны в целях:

- создания благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования города Казани путем обеспечения комплексности застройки транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, территориями общего пользования, объектами коммунально-бытового назначения и благоустройства территории;

- повышения качества жизни населения муниципального образования города Казани и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- повышения эффективности использования территории муниципального образования города Казани на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки города Казани;

- соответствия средовых характеристик современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий.

Местные нормативы подготовлены в соответствии с принципом доступности вышеуказанных объектов и инфраструктур для населения, в том числе маломобильных групп населения.

Расчетные показатели учитывают сложившуюся функционально-планировочную структуру муниципального образования города Казани и типологию застройки, основаны на результатах натурного обследования территории, социологического исследования, транспортного моделирования и геоинформационного моделирования типов застройки.

Значения расчетных показателей в местных нормативах не могут быть ниже предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и (или) выше предельных значений показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения городского округа, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Татарстан.

Перечень использованных нормативных правовых и нормативно-технических документов, приведен в приложении 3 к настоящим местным нормативам.»

2. Часть 3 «Правила и область применения расчетных показателей» дополнить абзацем следующего содержания:

«При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, Республики Татарстан, городского округа Казань, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, но не устанавливаются показатели обеспеченности и доступности объектов местного значения, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.»

3. В части 4 «Требования к функционально-планировочной организации территорий» внести следующие изменения:

3.1. В абзаце первом слова «Требования к функционально-планировочной организации территорий» заменить словами «Функционально-планировочная организация территорий».

3.2. в разделе 4.1:

3.2.1. в абзаце первом слова «Общие требования к организации территории муниципального образования города Казани» заменить словами «Планировочная организация территории муниципального образования города Казани»;

3.2.2. в абзаце втором слова «на основе» заменить словами «на основе Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,»;

3.2.3. абзацы с четвертого по десятый признать утратившими силу;

3.3. в разделе 4.2:

3.3.1. абзац первый изложить в редакции:

«4.2. Планировочная организация жилых территорий и участков жилой застройки»;

3.3.2. в абзаце седьмом слова «требования к организации жилых территорий и» исключить;

3.3.3. подраздел «Общие требования к инсоляции жилых и нежилых объектов» признать утратившим силу;

3.3.4. в пункте 4.2.1:

3.3.4.1. в абзаце первом слова «Требования к организации территорий» заменить словами «Организация территорий»;

3.3.4.2.  абзацы с 8 по 40 признать утратившими силу;

3.3.4.3. в абзаце первом подпункта 4.2.1.1 слова «Требования к организации» заменить словом «Организация»;

3.3.4.4. в абзаце первом подпункта 4.2.1.2 слова «Требования к организации планировочной единицы III уровня» заменить словами «Организация планировочных единиц III уровня»;

3.3.4.5. в подпункте 4.2.1.3:

3.3.4.5.1. в абзаце первом слова «Требования к организации планировочной единицы IV уровня» заменить словами «Организация планировочных единиц IV уровня»;

3.3.4.5.2. абзацы третий, двенадцатый и четырнадцатый признать утратившим силу;

3.3.4.5.3. таблицу 4.2.1.3.1 «Нормируемые показатели структурных элементов планировочной единицы IV уровня (земельный участок)» с примечаниями признать утратившими силу;

3.3.4.5.4. таблицу 4.2.1.3.2 «Величины санитарных и бытовых разрывов» признать утратившей силу;

3.3.4.5.5. таблицу 4.2.1.3.3 «Противопожарные минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями» признать утратившими силу;

3.3.4.5.6. таблицу 4.2.1.3.4 «Максимальные показатели плотности жилищного фонда (общей площади квартир) участка многоквартирного жилого дома (зоны размещения объектов капитального строительства жилого назначения), тыс. кв. м/га» изложить в следующей редакции:

«Максимальные показатели плотности жилой застройки (сумма общей площади квартир и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения) участка многоквартирного жилого дома (зоны размещения объектов капитального строительства жилого назначения), тыс. кв. м/га

| Этажность здания | Максимальные показатели плотности жилой застройки, тыс. кв. м/га |
| --- | --- |
| 3 | 10,0 |
| 4 | 11,8 |
| 5 | 13,3 |
| 6 | 14,5 |
| 7 | 15,5 |
| 8 | 16,4 |
| 9 | 17,1 |
| 10 | 17,8 |
| 11 | 18,3 |
| 12 | 18,8 |
| 13 | 19,2 |
| 14 | 19,6 |
| 15 | 20,0 |
| 16 | 20,3 |
| 17 | 20,6 |
| 18 | 20,9 |
| 19 | 21,1 |
| 20 | 21,3 |
| 21 | 21,5 |
| 22 | 21,7 |
| 23 | 21,9 |
| 24 | 22,1 |
| 25 и выше | 22,2 |

3.3.4.5.7. приложение к таблице 4.2.1.3.4 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. В случае размещения многоквартирного жилого дома (домов) на стилобате с эксплуатируемой крышей (на крыше могут размещаться озеленение, детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для занятий физкультурой) средняя этажность дома (домов) с учетом стилобатной части определяется как отношение суммарной поэтажной площади стилобата, наземной части жилого домов (домов) в габаритах наружных стен к площади застройки жилых домов на уровне стилобата). Максимальный показатель плотности жилой застройки при нецелочисленной средней этажности рассчитывается методом линейной интерполяции»;

3.3.4.5.8. подраздел «Требования к организации площадок для сбора ТКО» признать утратившим силу;

3.3.5. в пункте 4.2.2:

3.3.5.1. в абзаце первом слова «Требования к организации» заменить словом «Организация»;

3.3.5.2. в подпункте 4.2.2.1:

3.3.5.2.1. в абзаце первом слова «Общие требования к организации» заменить словом «Организация»;

3.3.5.2.2. абзац второй признать утратившим силу;

3.3.5.3. в подпункте 4.2.2.2 абзацы с первого по одиннадцатый признать утратившими силу;

3.3.5.4. в абзаце первом в подпункте 4.2.2.3 слова «Требования к организации» заменить словом «Организация;

3.3.6. в пункта 4.2.3:

3.3.6.1. в абзаце первом слова «Требования к территориям, прилегающим» заменить словами «Особенности нормирования территорий, прилегающих»;

3.3.6.2. таблицу 4.2.3.2 «Нормируемые показатели структурных элементов планировочной единицы IV уровня (земельный участок)» признать утратившей силу;

3.4. в разделе 4.3:

3.4.1. в абзаце первом слова «Требования к организации» заменить словом «Организация»;

3.4.2. абзацы с 10 по 14 признать утратившими силу;

3.5. раздел 4.4 «Требования к организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения» признать утратившим силу;

3.6. раздел 4.5 «Требования к организации производственных территорий» признать утратившими силу;

3.7. раздел 4.6 «Требования к установлению красных линий и линий градостроительного регулирования» признать утратившим силу;

3.8. в пункте 4.7.3 раздела 4.7:

3.8.1. в подпункте 4.7.3.2:

3.8.1.1. в абзаце седьмом исключить слова «с учетом показателей таблицы 4.2.1.3.1 и примечаний к ней»;

3.8.1.2. в таблице 4.7.3.2.1 исключить строку подпункта 4;

3.8.2. в пункте 4.7.3.3 после примечания к таблице 4.7.3.3.1 абзацы со второго по девятый признать утратившими силу;

3.9. раздел 4.8 «Требования к организации территорий садоводческих, огороднических объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов» признать утратившим силу;

3.10. раздел 4.9 «Требования водного законодательства Российской Федерации к организации территорий, примыкающих к береговой линии водных объектов общего пользования» признать утратившим силу;

4. В части 5 наименование части изложить в редакции:

4.1. «5. Основная часть - расчетные показатели объектов местного значения и иных объектов градостроительного нормирования»;

4.2. в разделе 5.1:

4.2.1. в абзаце первом слова «Расчетные показатели и требования к размещению» заменить словами «Расчетные показатели объектов»;

4.2.2. таблицу 5.1.1.1.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных и школьных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

| «Нормируемый показатель | Расчетный показатель для дошкольных образовательных организаций | Расчетный показатель для общеобразовательных организаций (школ, школ с углубленным изучением предметов, лицеев, гимназий) |
| --- | --- | --- |
| Радиус обслуживания, м | 500 – в городских населенных пунктах; 800 – в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности; 1000 – для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами |  |
| Количество мест на 10 тыс. кв. м общей площади | 27 | 57 |
| Размеры земельных участков, кв. м общей площади на 1 место | При вместимости на 1 место: до 100 мест - 44 кв. м; свыше 100 - 38 кв. м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены на 25% в условиях существующей застройки только в том случае, если обеспечены требования к земельному участку дошкольной организации. Возможно сокращение площади участка нового строительства или реконструируемой дошкольной образовательной организации в случае, если он граничит с озелененной территорией рекреационного назначения или находится на территории малоэтажной жилой застройки, а также если он располагается в условиях сложившейся плотности жилой застройки или на сложном рельефе | При вместимости на 1 место: 30 - 170 мест - 80 кв. м; 170 - 340 мест - 55 кв. м; 340 - 510 мест - 40 кв. м; 510 - 660 мест - 35 кв. м; 660 - 1000 мест - 28 кв. м; 1000 - 1500 мест - 23 кв. м; 1500 – 2000 – 18 кв.м; более 2000 -16 кв.м. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены на 25% в условиях существующей застройки только в том случае, если обеспечены требования к земельному участку общеобразовательной организации. Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест для занятий по физической культуре и спорту |
| Минимальные показатели вместимости, мест | 50 | - |
| Максимальные показатели вместимости, мест | Отдельно стоящие - 350 | - |
|  | Пристроенные к торцам жилых домов - 150 |  |
| Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе организаций (к 2020 г.),% | 20 | 25 |
| Требования к размещению образовательных организаций по отношению к красным линиям | Отступы от стен зданий образовательных организаций до красной линии магистральных улиц должны составлять не менее 25 м |  |
| Требования к земельному участку по размещению инженерных сетей | Через территорию дошкольных и школьных образовательных организаций не должны проходить транзитные инженерные коммуникации городского назначения: сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, за исключением случаев прохождения инженерных коммуникаций к существующим инженерным сооружениям, находящихся внутри территории таких организаций |  |
| Проезды | Земельный участок дошкольной образовательной организации должен быть обеспечен двумя въездами с пожарных подъездов шириной 6 м, которые выделяются красными линиями, путем установления публичных сервитутов или получения разрешения на пользование земельным участком в пользование в установленном порядке. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей | Земельный участок общеобразовательной организации должен быть обеспечен двумя въездами с пожарных подъездов шириной 6 м, которые выделяются красными линиями, путем установления публичных сервитутов или получения разрешения на пользование земельным участком в пользование в установленном порядке. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц на одном уровне |
| Расстояние до объектов розничной продажи алкогольной и табачной продукции | 50 м - для объектов розничной продажи алкогольной продукции, 100 м - для объектов розничной продажи табачной продукции. Расстояние определяется по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с земельным участком объектов дошкольных и общеобразовательных организаций» |  |

4.2.3. в примечаниях к таблице 5.1.1.1.1:

4.2.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Допускается включение мест частных дошкольных и школьных образовательных организаций в расчет обеспеченности в размере не более 10% от общей потребности»;

4.2.3.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования – не более 15 минут (в одну сторону со скоростью 30 км/час), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 30 минут (в одну сторону со скоростью 30 км/час)»;

4.2.3.3. дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Радиус обслуживания в границах городского округа специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников, с отклонениями в развитии не устанавливается»;

4.2.4. в таблице 5.1.1.1.2 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения школами-интернатами» столбец 2 строки 2 «Количество мест на 10 тыс. кв. м общей площади квартир в многоэтажной застройке + количество мест на 100 домовладений (ИЖС)»  изложить в следующей редакции:

«0,20

+

0,20»

4.2.5. в таблице 5.1.1.2.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения профессионально-техническими учреждениями» строку 2 изложить в следующей редакции:

| Количество мест на 10 тыс. кв. м общей площади квартир для многоэтажной и смешанной застройки | 7,6 |
| --- | --- |

4.2.6. в подпункте 5.1.1.3 «Учреждения дополнительного образования»:

4.2.6.1. в абзаце втором слова «53 места на 10 тыс. кв. м общей площади квартир» заменить словами «40 мест на 10 тыс. кв. м общей площади квартир»;

4.2.6.2. в абзаце третьем слова «6 мест на 10 тыс. кв. м общей площади квартир» заменить словами «4,5 места на 10 тыс. кв. м общей площади квартир»;

4.2.7. пункт 5.1.2 «Объекты здравоохранения» признать утратившим силу;

4.2.8. пункт 5.1.3 «Объекты социального обеспечения» признать утратившим силу;

4.2.9. таблицу 5.1.4.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами культурно-досугового назначения» пункта 5.1.4 изложить в следующей редакции:

| «Виды нормируемых объектов | Ед. изм. | Расчетные показатели минимальной обеспеченности |  | Минимальные показатели обеспеченности общей площадью здания, кв. м общей площади на ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС |  |
| Культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | Кв. м общей площади | 4,0 | 3,8 | - |
| Кинотеатры, в том числе многозальные | Объекты | 0, 003 | 0,003 |  |
|  | Мест | 0,7-1,0 | 0,6 - 0,9 | 4 кв. м на 1 место |
| Театры | Мест | 1,7-2,7 | 1,6 - 2,5 | - |
| Концертные залы | Мест | 1,2-1,7 | 1,1 - 1,6 | - |
| Музеи, галереи | Объекты | 1 - 2 учреждения на административный район |  | - |
| Выставочные залы | Объекты | 1 - 2 учреждения на административный район |  | - |
| Городские библиотеки | Тыс. экземпляров | 1,7-2,3 | 1,6 - 2,2 | Площадь абонемента в библиотеке - 5,5 кв. м на 1000 томов, площадь читального зала - 1,5 кв. м на 100 человек, площадь танцевального зала - 11 кв. м на 100 человек |
| Культурные центры | Кв. м общей площади | 8,6 | 8,3 | - |
| Культурно-развлекательные комплексы | Кв. м общей площади | 10,7 | 10,2 | -» |

4.2.10. Таблицу 5.1.5.1 «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спортивного назначения» пункта 5.1.5 изложить в следующей редакции:

| «Объекты социальной инфраструктуры | Радиус обслуживания, м | Расчетное количество населения в радиусе территориальной доступности, тыс. чел. | Расчетные показатели минимальной обеспеченности |  | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС |  |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы (с залом, бассейном, катком), в том числе для занятий спортом маломобильных групп населения | 1500 | До 80 | 63 кв. м общей площади | 61 кв. м общей площади | - |
| Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле) | 1000 | До 25 | 0,68 тыс. кв. м | 0,6 тыс. кв. м | 0,27 га на 10 тыс. кв. м общей площади квартир |
| Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, в том числе спортивные залы общего пользования | 1500 | До 80 | 43,3 кв. м площади пола | 41,6 кв. м площади пола | - |
| Бассейны (открытые и закрытые общего пользования) | 1500 | До 80 | 6,7 кв. м зеркала воды | 6,4 кв. м зеркала воды | 1,5 - 1,0 га на объект |
| Специализированные спортивные сооружения (конноспортивные комплексы, легкоатлетические манежи, стадионы, биатлонно-лыжные комплексы, горнолыжные комплексы, ледовые арены, автодромы, велотреки, гребные каналы, сноуборд-парки, парки для экстремальных видов спорта, стрельбища и др.), в том числе для занятий спортом маломобильных групп населения | 2000 | До 100 | 92 кв. м общей площади | 88 кв. м общей площади | -» |

4.2.11. Таблицу 5.1.6.1 «Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами торгово-бытового назначения» пункта 5.1.6. изложить в следующей редакции:

| «Объект | Расчетные показатели минимальной обеспеченности |  | Минимальные показатели обеспеченности общей площадью здания, кв. м общей площади на ед. изм. | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС |  |  |
| Магазины продовольственных товаров (гастроном, минимаркет, специализированные магазины: «Хлеб», «Молоко» и прочее) | 55,3 (23,3) <*> кв. м торговой площади | 53,1 (22,4) <*> кв. м торговой площади | 3,1 кв. м на 1 кв. м торговой площади | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект; от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 га; от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га; от 15 до 20 - 1,1 - 1,3 га. Предприятия торговли, кв. м торговой площади: до 250 - 0,08 га на 100 кв. м торговой площади; 250 - 650 - 0,08 - 0,06 га; 650 - 1500 - 0,06 - 0,04 га; 1500 - 3500 - 0,04 - 0,02 га; свыше 3500 - 0,02 га |
| Магазины непродовольственных товаров (универмаги, промтовары, специализированные магазины: «Одежда», «Обувь», «Книги», «Цветы» и прочее) | 71,3 (9,8) <*> кв. м торговой площади | 68,5 (9,6) <*> кв. м торговой площади | 1,5 кв. м на 1 кв. м торговой площади |  |
| Магазины смешанного ассортимента (универсамы, супермаркеты, в том числе сетевые, торговые центры, гипермаркеты и т.п.) | 135,8 кв. м торговой площади | 153,6 кв. м торговой площади | 3,1 кв. м на 1 кв. м торговой площади |  |
| Рыночные комплексы (в том числе сельскохозяйственные рынки) | 8,0 – 13,4 кв. м торговой площади | 7,7 - 12,8 кв. м торговой площади | 2,3 кв. м на 1 кв. м торговой площади | От 7 до 14 в зависимости от вместимости: 14 кв. м - при торговой площади до 600 кв. м; 7 кв. м - свыше 3000 кв. м торговой площади |
| Предприятия общественного питания | 13,4 (2,7) <*> посадочных места | 12,8 (2,5) <*> посадочных места | - | При числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2 - 0,25; 50 - 150 - 0,2 - 0,15; свыше 150 - 0,1 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 2,0 (0,6) <*> рабочих места | 1,9 (0,6) <*> рабочих места | - | - |
| Предприятия непосредственного обслуживания населения | 1,7 (0,6) <*> рабочих места | 1,6 (0,6) <*> рабочих места | - | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10 - 50 - 0,1 - 0,2 га; 50 - 150 - 0,05 - 0,08 га; свыше 150 - 0,03 - 0,04 га |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 0,30 рабочих места | 0,32 рабочих места | - | 0,52 - 1,2 га на объект |
| Предприятия по стирке белья, в том числе: мини-прачечные, фабрики-прачечные, | 39,8 (3,3)<*> | 38,4 (3,2) <*> | - | 0,5 - 1,0 га на объект |
|  | 36,8 кг белья в смену | 35,2 кг белья в смену |  |  |
| прачечные самообслуживания | 3,3 кг белья в смену | 3,2 кг белья в смену |  | 0,1 - 0,2 га на объект |
| Предприятия по химчистке, в том числе: | 3,8 (1,3) <*> | 3,6 (1,3) <*> | - | 0,5 - 10 га на объект |
| мини-химчистки, фабрики-химчистки, | 2,5 кг белья в смену | 2,4 кг белья в смену |  |  |
| химчистки самообслуживания | 1,3 кг белья в смену | 1,3 кг белья в смену |  | 0,1 - 0,2 га на объект |
| Банно-оздоровительные комплексы | 1,7 помывочных места | 1,6 помывочных места | - | 0,2 - 0,4 га на объект» |

4.2.12. Таблицу 5.1.7.1 «Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами отдыха и туризма» пункта 5.1.7 изложить в следующей редакции:

| «Виды нормируемых объектов | Расчетные показатели минимальной обеспеченности, мест |  | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС |  |
| Детские лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников | 0,03 | 0,03 | 150 - 200 кв. м на 1 место, для старшеклассников - 175 - 200 кв. м на 1 место |
| Гостиницы, отели, хостелы (в том числе туристские) | 3,8 | 3,5 | 50 - 75 кв. м на 1 место» |

4.2.13. в пункте 5.1.8:

4.2.13.1. таблицу 5.1.8.1 «Расчетные показатели минимальной обеспеченности населения иными объектами социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

| «Виды нормируемых объектов | Радиус обслуживания, м | Расчетный показатель, ед. изм. |  |  | Расчетный показатель, кв. м общей площади на ед. изм. | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС |  |  |  |
| Отделения почтовой связи |  | 0,015 объекта | 0,01 объекта | 750 |  | - |
| Отделения банков, отделения и филиалы сберегательного банка | 500 - при многоэтажной застройке В ИЖС радиус обслуживания определяется исходя из количества домовладений | 0,16 операционных места | 0,16 операционных места | - |  | - |
| Юридические консультации | - | 0,03 рабочих места | 0,03 рабочих места | - |  | - |
| Нотариальные конторы | - | 0,01 рабочих места | 0,01 рабочих места | - |  | - |
| Отделения полиции | 1 объект на планировочную единицу I уровня (жилой район) | 0,005 объекта | 0,005 объекта | - |  | - |
| Опорные пункты охраны порядка | 1 объект на планировочную единицу II уровня (жилой микрорайон) | 0,028 объекта | 0,026 объекта | - |  | - |
| Жилищно-эксплуатационные организации, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировочной единицы I порядка | - | 0,016 объекта | 0,016 объекта | - |  | - |
| Планировочной единицы II порядка | - | 0,004 объекта | 0,004 объекта | - |  | - |
| Пункт приема вторичного сырья | - | 0,016 | 0,016 объекта | - |  | - |
| Общественные уборные | См. примечание | 0,3 объекта | 0,3 объекта | 2,75 (на каждый писсуар - 1,5) |  | - |
| Бюро похоронного обслуживания | - | 0,0003 объекта | 0,0003 объекта | - |  | - |
| Кладбища традиционного захоронения | - | 0,075 объекта | 0,07 объекта | - |  | - |
| Кладбища урновых захоронений после кремации (включая колумбарии) | - | 0,006 объекта | 0,006 объекта | - |  | -» |

4.2.13.2. подпункт 5.1.8.1 «Требования к размещению пожарных депо» признать утратившим силу;

4.2.13.3.  в абзаце первом подпункта 5.1.8.2 слова «Требования к размещению кладбищ» заменить словами «Размещение кладбищ»;

4.2.13.4. подпункт 5.1.8.3 «Требования к размещению ветеринарных кладбищ» признать утратившим силу;

4.2.13.5. подпункт 5.1.8.4 «Требования к размещению объектов по обращению с отходами производства и потребления» признать утратившим силу;

4.2.13.6. в абзаце первом пункта 5.1.8.5 слова «Требования к размещению снегоплавильных пунктов» заменить словами «Размещение снегоплавильных пунктов»;

4.2.13.7. подпункт 5.1.8.6 «Требования к размещению вертодромов и аэродромов» признать утратившим силу;

4.3. в раздела 5.2:

4.3.1. в абзаце первом слова «Транспортная инфраструктура» заменить словами «Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры»;

4.3.2. в пункте 5.2.2 «Улично-дорожная сеть. Классификация улично-дорожной сети» в абзаце 7 после примечания к таблице 5.2.2.2 исключить слова «(пункты 5.2.24 - 5.2.38)»;

4.3.3. в пункте 5.2.4 «Городской пассажирский транспорт» подраздел «Транспортно-пересадочные узлы» дополнить абзацами следующего содержания:

«При проектировании ТПУ следует руководствоваться требованиями СП 395.1325800.2018. «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования» и распоряжения ОАО «РЖД» от 22.09.2016 № 1945р «Об утверждении Единых требований к формированию транспортно-пересадочных узлов и транспортно-пересадочных комплексов на сети железных дорог ОАО «РЖД»

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения городского округа Казань транспортно-пересадочными узлами устанавливается поэтапно согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2040 года, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 07.09.2020 № 2523:

3 ед. с 2025 г.;

5 ед. с 2028 г.;

10 ед. с 2040 г.»;

4.3.4. в пункте 5.2.5 «Хранение и паркирование легкового автотранспорта»:

4.3.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции «Для многоквартирной жилой застройки должны быть предусмотрены машино-места:»

4.3.4.2. абзацы с 6 по 26 признать утратившими силу;

4.3.4.3. абзацы с 28 по 30 признать утратившими силу;

4.3.4.4. абзацы с 37 по 46 признать утратившими силу;

4.3.4.5. в абзаце 47 исключить слова «на приобъектных стоянках»;

4.3.4.6. абзацы 48, 49 признать утратившими силу;

4.3.4.7.  абзац первый после таблицы 5.2.5.2 признать утратившим силу;

4.3.4.8. таблицу 5.2.5.3 с примечанием признать утратившими силу;

4.3.4.9. абзацы после примечания к таблице 5.2.5.3 признать утратившими силу;

4.3.5. пункт 5.2.6 «Объекты транспортной инфраструктуры международного и межрегионального сообщения» признать утратившим силу;

4.3.6. в пункте 5.2.7:

4.3.6.1. таблицу 5.2.7.3.1 изложить в следующей редакции:

| «№ | Код | Вид разрешенного использования | Расчетная единица | 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | На дом | Не менее 1 |
| 2 | 2.3 | Блокированная жилая застройка | На блок | Не менее 1 |
| 3 | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | кв. м общей площади квартир | 80 (для постоянного хранения) |
|  |  |  | кв. м общей площади квартир | 560 (для временного хранения - гостевых) |
|  |  |  | кв. м общей площади встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений | 80 |
| 4 | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | кв. м общей площади квартир | 80 (для постоянного хранения) |
|  |  |  | кв. м общей площади квартир | 560 (для временного хранения - гостевых) |
|  |  |  | кв. м общей площади встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений | 80 |
| 5 | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | кв. м общей площади квартир | 80 (для постоянного хранения) |
|  |  |  | кв. м общей площади квартир | 560 (для временного хранения - гостевых) |
|  |  |  | кв. м общей площади встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений | 80 |
| 6 | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 5 |
| 7 | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 5 |
| 8 | 3.2.1 | Дома социального обслуживания | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 5 |
| 9 | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 5 |
| 10 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Кв. м общей площади | 50 |
| 11 | 3.3 | Бытовое обслуживание | Кв. м общей площади | 50 |
| 12 | 3.2.4 | Общежития | Работающих | 5 |
|  |  |  | Проживающих | 10 |
| 13 | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Работающих | 5 |
|  |  |  | Посещений в смену | 50 |
| 14 | 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | Работающих | 5 |
|  |  |  | Койко-мест | 10 |
| 15 | 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | Работающих | 5 |
| 16 | 3.5.1 | Общеобразовательные школы. Гостевые автостоянки должны размещаться вне пределов земельного участка в красных линиях УДС в уширениях проезжей части или на специально отведенном земельном участке. Применяются только для новой застройки | Работающих | 5 |
| 17 | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Преподавателей | 4 |
|  |  |  | Студентов | 10 |
| 18 | 3.5.1 | Дошкольные образовательные организации. Объекты дополнительного образования детей городского значения. Гостевые автостоянки должны размещаться вне пределов земельного участка в красных линиях УДС в уширениях проезжей части или на специально отведенном земельном участке. Применяются только для новой застройки | Работающих | 7 |
| 19 | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | Единовременных посетителей | 6 |
| 20 | 3.6.3 | Цирки и зверинцы | Единовременных посетителей | 10 |
| 21 | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | Единовременных посетителей | 10 |
| 22 | 3.7.2 | Религиозное управление и образование | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 10 |
| 23 | 3.8.1 | Государственное управление | Кв. м общей площади | 100 |
| 24 | 3.8.2 | Представительская деятельность | Кв. м общей площади | 100 |
| 25 | 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Работающих | 5 |
| 26 | 3.10.2 | Приюты для животных | Работающих | 5 |
| 27 | 3.9.2 | Проведение научных исследований | Кв. м общей площади | 150 |
| 28 | 3.9.3 | Проведение научных испытаний | Кв. м общей площади | 150 |
| 29 | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 10 |
| 30 | 4.1 | Деловое управление | Кв. м общей площади | 50 |
| 31 | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Кв. м общей площади | 50 |
| 32 | 4.3 | Рынки | Кв. м общей площади | 50 |
| 33 | 4.4 | Магазины | Кв. м общей площади | 50 |
| 34 | 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Кв. м общей площади (с операционным залом) | 30 |
|  |  |  | Кв. м общей площади (без операционного зала) | 65 |
| 35 | 4.6 | Общественное питание | Посадочных мест | 5 |
| 36 | 4.7 | Гостиничное обслуживание | Работающих | 5 |
|  |  |  | Мест | 5 |
| 37 | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия, проведение азартных игр | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 5 |
| 38 | 5.2.1 | Туристическое обслуживание | Работающих | 5 |
|  |  |  | Мест | 5 |
| 39 | 5.3 | Охота и рыбалка | Работающих | 5 |
|  |  |  | Мест | 5 |
| 40 | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | Постов | 2 |
| 41 | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | Постов | 2 |
| 42 | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | Постов | 2 |
| 43 | 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | Кв. м общей площади | 50 |
| 44 | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | Кв. м общей площади | 50 |
| 45 | 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 25 |
| 46 | 5.1.5 | Водный спорт | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 25 |
| 47 | 5.5 | Поля для гольфа и конных прогулок | Работающих | 5 |
|  |  |  | Единовременных посетителей | 25 |
| 48 | 5.1.7 | Спортивные базы | Работающих | 5 |
| 49 | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях: -размещение спортивных клубов, спортивных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Кв. м общей площади | 25 |
| 50 | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях: -бассейны | Единовременных посетителей | 7 |
| 51 | 5.4 | Причалы для маломерных судов | Работающих | 5 |
| 52 | 6.0 | Производственная деятельность | Работающих в двух сменах | 8 |
| 53 | 6.2 | Тяжелая промышленность |  |  |
| 54 | 6.3 | Легкая промышленность |  |  |
| 55 | 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность |  |  |
| 56 | 6.4 | Пищевая промышленность |  |  |
| 57 | 6.6 | Строительная промышленность |  |  |
| 58 | 6.7 | Энергетика |  |  |
| 59 | 6.9 | Склад |  |  |
| 60 | 6.9.1 | Складские площадки |  |  |
| 61 | 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность |  |  |
| 62 | 12.2 | Специальная деятельность |  |  |
| 63 | 6.8 | Связь |  |  |
| 64 | 6.12 | Научно-производственная деятельность |  |  |
| 65 | 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | Работающих | 5 |
|  |  |  | Пассажиров | 8 |
| 66 | 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | Работающих | 5 |
|  |  |  | Пассажиров | 8 |
| 67 | 7.3 | Водный транспорт | Работающих | 5 |
|  |  |  | Посетителей | 8 |
| 68 | 7.4 | Воздушный транспорт | Работающих | 5 |
|  |  |  | Посетителей | 8 |
| 69 | 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | Работающих | 5 |
| 70 | 8.1 | Обеспечение вооруженных сил |  |  |
| 71 | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |  |  |
| 72 | 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний |  |  |
| 73 | 9.2.1 | Санаторная деятельность | Отдыхающих | 18 |
|  |  |  | Работающих |  |
| 74 | 12.1 | Ритуальная деятельность | Единовременных посетителей | 10» |

4.3.6.2. примечания к таблице 5.2.7.3.1 изложить в следующей редакции:

«1. Отклонение от установленного параметра для кодов 2.1.1, 2.5, 2.6 в порядке получения разрешения на отклонение от предельных параметров в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации получается при условии увеличения площади озелененных придомовых территорий, пропорционально в процентном соотношении от сокращенного количества машино-мест.

2. Допустимая погрешность показателей общей площади квартир при расчете в соответствии с пунктами 3, 4, 5 таблицы  5.2.7.3.1 составляет 1%.

3. Количество машино-мест определяется делением количества расчетных единиц, указанных в проекте, на значение пятого столбца таблицы 5.2.7.3.1. Расчет машино-мест производится пропорционально расчетной единице, и результат округляется в сторону увеличения и не может составлять менее 1 машино-места.

4. При расчете количества машино-мест для объектов нежилого назначения в общую площадь здания не включается площадь лестничных клеток, лифтовых шахт, неэксплуатируемых чердачных помещений, эксплуатируемых кровель, террас и помещений, занимаемых автопарковками, технического этажа, если его высота не превышает 1,8 м, а также площадь технических помещений, если их общая площадь не превышает 5% от общей площади объекта. В случае превышения для технических этажей и технических помещений расчет машино-мест составляет 1 машино-место на 50 кв. м таких помещений.

5. Параметры количества машино-мест не распространяются на объекты шаговой доступности (магазины, объекты бытового обслуживания, обеспечения внутреннего правопорядка (общественные пункты охраны порядка), спорта, направленные на удовлетворение потребностей жителей квартала, размещаемые во внутриквартальной жилой застройке в радиусе пешеходной доступности, встроенные (пристроенные) к жилому дому или отдельно стоящие, имеющие ограничения по общей площади объекта (для объектов спорта - 300 кв. м, для иных - 150 кв. м), за исключением объектов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования и (или) имеющих непосредственные въезды с таких дорог, погрузочно-разгрузочные площадки или устройства), на реконструкцию существующих объектов капитального строительства, не влекущую изменения параметров объекта капитального строительства.

6. Для объектов с помещениями различного функционального назначения (многофункциональный комплекс) расчет ведется отдельно для каждого помещения в зависимости от его функционального назначения. По общим помещениям, за исключением указанных в пункте 4, расчет осуществляется исходя из размещения 1 машино-места на 50 кв. м общей площади.

7. Расчет количества машино-мест для гостиниц с предприятием(-ями) общественного питания (рестораны, кафе и т.п.), количество посадочных мест которого(-ых) превышает количество мест для проживания в данной гостинице, производится раздельно для гостиниц и предприятий общественного питания.

8. Требуемое количество машино-мест для сотрудников и посетителей объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов с кодами 3.2.2., 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 8.3 осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования табл. 5.2.7.3.1;

9. Расчетное количество машино-мест постоянного хранения автотранспорта сокращается на 20% в случаях, если жилищное строительство ведется:

- на реорганизуемой территории, предусматривающей переустройство, преобразование, адаптивное использование территории в условиях изменения ее функционального назначения в целях реализации жилой застройки, обеспеченной объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, на месте промышленных, производственных территорий, а также комплекс мер по реновации существующего жилищного фонда, то есть новое жилищное строительство со сносом аварийных, ветхих и иных жилых домов, не подлежащих сохранению (далее - реорганизуемая территория);

- в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м от станций метрополитена.

При наличии нескольких условий общее уменьшение процента машино-мест не суммируется и не должно превышать 20%.

10. Расчетное количество машино-мест для объектов нежилого назначения сокращается на 20% в случае размещения объекта в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м от станций метрополитена.

11. При комплексной застройке территории расчетное количество машино-мест постоянного хранения размещается в соответствии с утвержденным проектом на открытых парковках, в паркингах и на гаражно-стояночных объектах, расположенных на отдельном земельном участке, в пределах пешеходной доступности не более 500 м.

12. Размещение расчетного количества машино-мест постоянного хранения на открытых парковках, в паркингах и на гаражно-стояночных объектах, расположенных на отдельном земельном участке в пределах пешеходной доступности не более 500 в случае, не предусмотренном пунктом 11, осуществляется в порядке получения разрешения на отклонение от предельных параметров.

13. Зависимые машино-места для видов использования: деловое управление, гостиничное обслуживание включаются в общий расчет требуемого количества машино-мест. Для зданий и помещений иного назначения зависимые машино-места включаются в общий расчет требуемого количества машино-мест с коэффициентом 0,7.

В расчет машино-мест входят зависимые машино-места при блокировке не более 1 автомобилем.

15. При проектировании объекта капитального строительства, в границах земельного участка которого имеются существующие объекты капитального строительства, расчет машино-мест необходимо производить с учетом требуемого количества машино-мест для каждого из объектов в зависимости от их функционального назначения.

16. При строительстве, реконструкции объектов федерального, регионального и местного значения социальной направленности с видами использования: общеобразовательные школы, среднее и высшее профессиональное образование, дошкольные образовательные организации и реконструкции объектов с видами использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, медицинские организации особого назначения расчетное количество машино-мест разрешается не предусматривать в границах участка в случае наличия в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м муниципальных парковок с требуемым количеством машино-мест. Также разрешается размещение нормативного количества машино-мест на земельных участках, предоставленных для целей размещения машино-мест или позволяющих такое использование, а также участках парковочных карманов в пределах улично-дорожной сети.

17. При реконструкции объектов федерального, регионального и муниципального значения социальной направленности, не предусматривающих увеличения мощности (количество посещений, работающих, койко-мест), разрешается не предусматривать расчетное количество машино-мест в случае отсутствия возможности их размещения в границах участка или на прилегающих территориях. Также разрешается размещение требуемого количества машино-мест на земельных участках, предоставленных для машино-мест или позволяющих такое использование, а также участках парковочных карманов в пределах УДС, расположенных в радиусе доступности 500 м или пешеходной доступности 800 м.

18. При новом строительстве объектов с видами использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, медицинские организации особого назначения разрешается предусматривать стоянки для посетителей в пешеходной доступности до соответствующих входов в здания на участке объекта, а также на иных земельных участках, предоставленных для целей размещения машино-мест или позволяющих такое использование. Нормативное количество машино-мест сокращается на 50% в случае наличия в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м муниципальных парковок с требуемым количеством машино-мест, а также парковочных карманов в пределах УДС.

19. При новом строительстве и реконструкции объектов с видами использования: объекты культурно-досуговой деятельности, спортивные базы, обеспечение занятий спортом в помещениях социальной направленности разрешается предусматривать стоянки для посетителей в пешеходной доступности до соответствующих входов в здания на участке объекта, а также на иных земельных участках, предоставленных для целей размещения машино-мест или позволяющих такое использование. Требуемое количество машино-мест сокращается на 50% в случае наличия в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м муниципальных парковок с требуемым количеством машино-мест, а также парковочных карманов в пределах улично-дорожной сети.

20. При новом строительстве и реконструкции объектов спорта, культурно-досуговой деятельности (библиотеки, дома культуры) социальной направленности допускается предусматривать стоянки для посетителей в пешеходной доступности до соответствующих входов в здания на участке объекта, а также на иных земельных участках, предоставленных для целей размещения машино-мест или позволяющих такое использование. Допускается сокращать на 50% нормативное количество машино-мест в случае наличия в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м муниципальных парковок с требуемым количеством машино-мест, а также парковочных карманов в пределах улично-дорожной сети.

21. Расчетное количество гостевых машино-мест может располагаться на:

- поверхности земельного участка жилого дома, в том числе в пределах стилобата без ограждающих конструкций (на открытом пространстве);

- на стилобате жилого дома;

- на поверхности земельного участка, расположенного в радиусе пешеходной доступности от участка жилого дома не более 50 м, в соответствии с предоставленным разрешением на отклонение от предельных параметров;

- в стилобате, подземном или наземном паркинге на реорганизуемых территориях и в границах исторического поселения.

22. Для нежилых объектов общественного назначения, расположенных на территориях парков, скверов, набережных и других общественных пространств, имеющих ограничение по доступу автотранспорта посетителей (расположенных в пешеходной зоне общественных пространств), размещение машино-мест в границах земельного участка не требуется.

23. Для территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, расчетное количество машино-мест может располагаться на муниципальных парковках, если это предусмотрено проектом планировки территории.

24. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, для застройки всех видов объектов капитального строительства допускается размещение нормативного количества парковочных мест:

- на существующих муниципальных парковках, на которых предусмотрено требуемое количество парковочных мест, в порядке получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- на муниципальных парковках, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории для размещения нормативного количества парковочных мест к объектам капитального строительства»;

25. Особенные требования для объектов, расположенных на исторических территориях:

- расчетное количество машино-мест постоянного хранения автотранспорта не устанавливается при реконструкции существующих объектов капитального строительства, влекущей увеличение параметров такого объекта, но не более чем на 15%;

- для встроенно-пристроенных нежилых помещений (общей площадью не более 100 кв. м) многоквартирных жилых домов, расчетное количество машино-мест постоянного хранения автотранспорта разрешается не предусматривать в границах земельного участка, если в радиусе 100 м или в пешеходной доступности 200 м имеются муниципальные парковки с требуемым количеством машино-мест;

- зависимые машино-места включаются в общий расчет требуемого количества машино-мест с коэффициентом 1. В расчет машино-мест входят зависимые машино-места при блокировке не более 1 автомобилем.

- расчетное количество машино-мест постоянного хранения автотранспорта может быть сокращено на 30% в случаях, если строительство ведется на исторических территориях.

- при реконструкции и новом строительстве объектов религиозного использования в зоне достопримечательного места расчетное количество машино-мест постоянного хранения автотранспорта не устанавливается, если в радиусе 500 м или пешеходной доступности 800 м имеются муниципальные парковки с требуемым количеством машино-мест;

4.4. в разделе 5.3:

4.4.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Раздел 5.3. Расчетные показатели объектов инженерной инфраструктуры»;

4.4.2. абзацы с  8 по 14, 21 признать утратившими силу;

4.4.3. в пункте 5.3.1 «Правила размещения объектов инженерной инфраструктуры при определении параметров планируемого развития территории»:

4.4.3.1. признать утратившим силу подпункты 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3.2 - 5.3.1.3.5, 5.3.1.5, 5.3.1.10 - 5.3.1.23, 5.3.1.25, 5.3.1.26, 5.3.1.28 - 5.3.1.30, 5.3.1.32 - 5.3.1.55;

4.4.3.2. в подпункте б) подпункта 5.3.1.6 абзац шестой дополнить словами «в зонах индивидуальной жилой застройки и территории садоводческих объединений граждан при обоснованной невозможности строительства их в подземном варианте»;

4.4.3.3. абзац первый подпункта 5.3.1.7 после слов «инженерных коммуникаций» дополнить словами «, за исключением случаев, когда новые инженерные коммуникации размещаются в сложившихся коммуникационных коридорах и невозможности выбора другой трассы»;

4.4.3.4. подпункт 5.3.1.27 изложить в следующей редакции:

«5.3.1.27. Технические зоны формируются с учетом мероприятий по строительству и реконструкции инженерных коммуникаций, предусмотренных Генеральным планом городского округа Казань, федеральными, региональными и муниципальными отраслевыми схемами и программами, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и документацией по планировке территории.

Ширина технической полосы для прокладки инженерных коммуникаций в границах поперечных профилей перспективной улично-дорожной сети определяется с учетом соблюдения расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными сетями, установленными СП 42.13330.2016, СП 62.13330.2011; набора и характеристик инженерных коммуникаций, которые пройдут в данной технической полосе, способа производства работ, глубины заложения, призмы обрушения грунта в траншеях подземной прокладки, инженерно-геологических условий. Охранные зоны инженерных сетей, в том числе крайних коммуникаций, входят в ширину технической полосы.

Ширина технической полосы в пределах УДС с одной стороны от красных линий для размещения новых инженерных коммуникаций городского и районного значения в зонах развития, на незастроенных территориях и, если позволяют условия, в зонах реорганизации застроенной территории, зависит от набора проектируемых инженерных коммуникаций и должна быть не менее               16 м. Ширина технических полос, устанавливаемых по обеим сторонам от красных линий внутри УДС, должна быть не менее 10 м каждая.

При строительстве новых районов и, если позволяют условия, при реорганизации застроенных территорий рекомендуется перекладывать на территорию технических полос существующие инженерные коммуникации, проложенные по территории микрорайонов, кварталов, участков. В этом случае ширина технической полосы должна быть увеличена с учетом размещения в ее пределах дополнительных инженерных коммуникаций.

При формировании технических зон следует базироваться на использовании доминирующих инженерных коммуникаций, которые требуют наибольших по ширине охранных зон (зоны минимально допустимых расстояний) и обладают приоритетом при размещении по отношению к другим инженерным коммуникациям на данном участке»;

4.4.3.5. подпункт 5.3.1.31 изложить в следующей редакции:

«5.3.1.31. В зонах сохранения и комплексного благоустройства сложившихся территорий и в зонах комплексной реорганизации застроенных территорий индивидуальной (одноквартирной) и малоэтажной застройки при отсутствии возможности прокладки сетей в границах УДС инженерные коммуникации размещаются на территории приквартирных участков - при согласии их владельцев»;

4.4.4. пункт 5.3.2 «Особенности размещения объектов инженерной инфраструктуры» признать утратившим силу;

4.4.5. в пункте 5.3.3:

4.4.5.1. абзац 2 подпункт 5.3.3.1.28 признать утратившим силу;

4.4.5.2. подпункт 5.3.3.1.5 изложить в следующей редакции:

«5.3.3.1.5. Системы инженерного обеспечения должны составлять единый комплекс, образующий инженерную инфраструктуру, обеспечивающую сбалансированное перспективное развитие территории городского округа Казань в целом и отдельных его частей на расчетный период в соответствии с установленными требованиями энергетической эффективности, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества оказываемых услуг в сферах водоснабжения и водоотведения, тепло-, электро-, газоснабжения, информатики и связи.

Инженерная инфраструктура должна быть увязана с существующей и перспективной планировочной организацией территории, улично-дорожной сетью, природными условиями (рельеф, зеленые насаждения), инженерно-геологическими условиями, размещением зон активного градостроительного развития ("точек роста").

Выбор схемы развития инженерной инфраструктуры должны основываться на технико-экономическом обоснования и максимальном кооперировании систем инженерного обеспечения независимо от их ведомственной принадлежности.

Размещение и строительство инженерных коммуникаций на территории городского округа Казань должно осуществляться по решению уполномоченного органа исполнительной власти городского округа Казань»;

4.4.5.3. подпункты 5.3.3.2.2, 5.3.3.3.1, 5.3.3.4.1, 5.3.3.5.2, 5.3.3.6, 5.3.3.7.1, 5.3.3.7.2, 5.3.3.7.4, 5.3.3.7.6, 5.3.3.8, 5.3.3.10.4.7 признать утратившими силу;

4.5. раздел 5.4 «Инженерная защита» признать утратившим силу.

5. Раздел 6 «Материалы по обоснованию расчетных показателей»

5.1. дополнить перед разделом 6.1 разделом 6.10 следующего содержания:

«Раздел 6.10. Обоснование состава нормируемых объектов местного значения для установления расчетных показателей

6.10.1. МНГП подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Казань.

6.10.2. МНГП разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления (далее – ОМС) по решению вопросов местного значения городского округа.

6.10.3. МНГП призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием муниципального образования город Казань, определить зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

6.10.4. МНГП устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов населения городского округа.

6.10.5. Подготовка МНГП осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа; стратегии социально-экономического развития городского округа и плана мероприятий по ее реализации (при наличии), предложений ОМС и заинтересованных лиц.

6.10.6. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа подготовлены в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности.

6.10.7. Подготовка МНГП включает решение задач:

- определение видов ОМЗ городского округа, подлежащих нормативному правовому регулированию в МНГП в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- определение совокупности расчетных показателей обеспеченности и доступности для населения округа ОМЗ, адекватно отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;

- анализ расчетных показателей, содержащихся в Республиканских нормативах градостроительного проектирования Республики Татарстан и в ранее утвержденных местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования город Казань, с целью использования их в настоящих местных нормативах;

- установление и обоснование значений расчетных показателей (минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности) на основании требований и норм законодательства РФ и Республики Татарстан, муниципальных правовых актов муниципального образования город Казань, с соблюдением технических регламентов и сводов правил, с учетом стратегии, прогноза и муниципальных программ социально-экономического развития муниципального образования город Казань;

- подготовка правил и определение области применения расчетных показателей, содержащихся в МНГП.

6.10.8. В соответствии с Градостроительным кодексом МНГП городского округа устанавливают совокупность:

– расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения о городского округа, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, иными объектами местного значения городского округа;

– расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

6.10.9. Объектами местного значения городского округа являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городских округов полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Татарстан, уставами городских округов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городских округов.

6.10.10. В части 2 статьи 19.3 закона Республики Татарстан от 25.12.2010 №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» установлены виды объектов местного значения, подлежащие отображению в генеральном плане городского округа. Перечень таких объектов приведен в таблице 6.10.1. с указанием наличие полномочий (да/нет) по регулированию показателей обеспеченности и доступности для населения указанных видов объектов у ОМС.

Таблица 6.10.1

| Виды объектов местного значения | Наличие полномочий у ОМС |
| --- | --- |
| 1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения: объекты, необходимые для организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством; | Да |
| 2) в области автомобильных дорог местного значения: |  |
| а) автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения), объекты дорожного сервиса, размещаемые в границах полос отвода или в границах придорожных полос таких автомобильных дорог; | Да |
| б) объекты транспорта, необходимые для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в том числе линии городского рельсового транспорта, внеуличного транспорта; | Да |
| 3) в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов: |  |
| а) объекты спорта, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа, объекты, в которых (на территории которых) располагаются физкультурно-спортивные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| б) объекты, в которых (на территории которых) располагаются общеобразовательные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| в) объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| г) объекты, в которых (на территории которых) располагаются дошкольные образовательные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| д) объекты, в которых (на территории которых) располагаются медицинские организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Нет [1] |
| е) объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| 4) в области культуры: |  |
| а) объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры городского округа, расположенные на территории городского округа, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территории и зоны их охраны; | Нет [2] |
| б) объекты культурно-досугового назначения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в том числе объекты, в которых (на территории которых) располагаются музеи, театры, выставочные залы, дома культуры, центры досуга населения, библиотеки, концертные залы, филармонии, кинотеатры; | Да |
| 5) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа: |  |
| а) объекты, предназначенные для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, а также для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Нет [3] |
| б) объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, охране их жизни и здоровья, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Нет [4] |
| в) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского округа в области пожарной безопасности; | Нет [5] |
| г) объекты, предназначенные для обеспечения охраны общественного порядка на территории городского округа; | Да |
| д) объекты, в которых (на территории которых) располагаются промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Нет [6] |
| е) гаражи, парковки, многоуровневые стоянки, логистические центры, складские территории, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| ж) объекты связи, объекты торговли, рыночные комплексы, объекты, в которых (на территории которых) располагаются предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| з) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Нет [7] |
| и) особо охраняемые природные территории местного значения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| к) места захоронений, здания и сооружения организаций ритуального обслуживания, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городского округа; | Да |
| л) иные объекты, не указанные в пунктах 1 - 4 настоящей части, а также подпунктах «а» - «к» настоящего пункта, необходимые для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа, существующие или планируемые к строительству в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа, определенными документами стратегического планирования городского округа. |  |

Примечания:

1. В соответствии со ст. 16, 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» оказание медицинской помощи населению относится к региональным полномочиям, а не полномочиям ОМС. В городском округе Казань отсутствуют муниципальные учреждения здравоохранения.

2. Объектах культурного наследия не проектируются – они давно созданы, поэтому обеспеченность и доступность не нормируются. Вопросы сохранения и использования памятников истории и культуры регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Республики Татарстан от 01.04.2005 № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан».

3. Проектирование объектов безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны», Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

4. Проектирование объектов безопасности на водных объектах регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти.

5. Проектирование объектов пожарной безопасности регулируется техническими регламентами, находящимися в компетенции федеральных органов власти. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

6. Промышленные, агропромышленные предприятия не являются объектами, посещения населением, приобретения их продукции населением осуществляется в объектах торговой сети наряду с продукцией иных предприятий.

7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения в ведении органов местного самоуправления городского округа Казань отсутствуют.

Приведенный перечень принят в качестве базового для состава видов объектов, в отношении которых осуществлялась подготовка МНГП городского округа Казань.

6.10.11. Нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Нормативами градостроительного проектирования не устанавливаются технические, архитектурные, планировочные требования к самим объектам местного значения в части нормирования территорий участков объектов, санитарных разрывов, положения объектов на территории и т.д.

6.10.12. Подготовка МНГП осуществлялась в отношении только объектов местного значения, по которым ОМС обладают полномочиями по градостроительному нормированию. В отношении иных объектов в информационно – справочных целях приводятся ссылки на регламентирующие документы, утвержденные на региональном и федеральном уровне.

6.10.13. В соответствии с ч. 2 ст. 29.2 Градостроительного кодекса региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения, в том числе городского округа. Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные Постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 (ред. 15.11.2022), в своем составе содержат расчетные показатели, в том числе применительно к объектам местного значения городского округа.

6.10.14. Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения городского округа. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.

6.10.15. Расчетные показатели обеспеченности могут быть выражены в единицах измерения, характеризующих ресурсный потенциал объекта по удовлетворению конкретных потребностей населения:

– вместимость (производительность, мощность, количество мест и т.п.) объекта;

– количество единиц объектов;

– площадь объекта, его помещений и (или) территории земельного участка, необходимой для размещения объекта;

– иные нормируемые показатели, характеризующие объект.

6.10.16. Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:

– пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению;

– транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.»

5.2. в разделе 6.1:

5.2.1. в абзаце первом слова «В части» заменить словами «Обоснование расчетных показателей»;

5.2.2. в пункте 6.1.2 «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа Казань рекреационными территориями и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких территорий»:

5.2.2.1.  абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В качестве основополагающих документов при установлении нормативных значений показателей данной группы для территории города в целом в настоящих нормативах были использованы СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" (раздел 9 "Зоны рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий") и Республиканские нормативы градостроительного проектирования».

5.2.2.2. в подпункте «Обоснование показателей максимальной доступности рекреационных территорий общего пользования»:

5.2.2.2.1. в абзаце третьем исключить слова «(пункт 4.5.14)»;

5.2.2.2.2.  в абзацах четвертом и шестом исключить слова «(пункт 4.5.9, таблица 19)»;

5.2.2.3. в подпункте «Обоснование показателей предельной рекреационной нагрузки на рекреационные территории общего пользования»:

5.2.2.3.1.  в абзацах третьем, пятом и шестом исключить слова «(пункт 4.5.9, таблица 19)»;

5.2.2.3.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле:»;

5.2.2.3.3. абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«К - коэффициент единовременной загрузки пляжей»;

5.3.  в разделе 6.2:

5.3.1. в абзаце первом слова «В части» заменить словами «Обоснование расчетных показателей объектов»;

5.3.2. в пункте 6.2.3 «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа Казань объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов»:

5.3.2.1. абзац девятый после таблицы 6.2.3.3 слова «одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р» заменить словами «содержащихся в утвержденных методических рекомендациях профильных министерств и ведомств Правительства Российской Федерации»;

5.3.2.2. таблицу 6.2.3.4 «Обоснование минимальных расчетных показателей обеспеченности населения городского округа Казань объектами социальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Типы и виды объектов | Ед. изм. | Действующие нормативные показатели, ед. изм. на 1000 жителей |  | Существующая обеспеченность населения городского округа Казань, ед. изм. |  | Настоящие Местные нормативы, ед. изм. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СП 42.13330.2016 | Республиканские нормативы градо-строительного проектирования Республики Татарстан (далее - РНГП РТ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС | на 10 тыс. кв. м общей площади квартир | на 100 домовладений ИЖС |  |
| ##### 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | Место | По демографии (85% от числа детей в возрасте от 1 года до 6 лет), | 72 места на 100% детей от 0 до 7 лет | 18,4 | 13,3 | 27 (для расчета потребности при разработке документации по планировке территории) | 25,6 (для расчета потребности при разработке документации по планировке территории) | В соответствии с демографическим прогнозом (максимальное отношение 85% населения возрастной группы в возрасте от 1 года до 6 лет к общей численности населения в течение прогнозного периода) |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | Место | По демографии 100% от числа детей в возрасте от 7 до 15 лет (I - IX классы), до 75% от числа детей в возрасте 16 - 17 лет (X - XI классы) при обучении в одну смену | 100 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 39 | 28,2 | 57 (для расчета потребности при разработке документации по планировке территории) | 55 (для расчета потребности при разработке документации по планировке территории) | В соответствии с демографическим прогнозом (максимальное отношение 100% численности населения возрастной группы в возрасте от 7 до 17 лет к общей численности населения в течение прогнозного периода) |
| 1.3 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | Место | 8% от общего числа школьников |  | - | - | 8% от общего числа школьников | 8% от общего числа школьников | Показатель принимается в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 1.4 | Школы-интернаты | Место | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование, но не менее 0,6 | - | - | 0,20 | 0,19 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ |
| 1.5 | Профессионально-технические учреждения | Место | - | - | 10,3 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | Сохранение показателя на существующем уровне (не ниже существующего) |
| 1.6 | Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | Показатель принимается в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д) с учетом утвержденных в 2016 году методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций (пункт 1.2.2) (утверждены письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-15/02вн) |
| 1.6.1 | реализующие дополнительные образовательные программы | Место | - | 33 места на 100 детей от 5 до 18 лет | 145% от общего числа занимающихся (исходя из фактической наполняемости сети - 162,5 тыс. учащихся) |  | 75% от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |
| 1.6.2 | реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства | Число занимающихся (во всех группах) | 10% от общего числа школьников |  |  |  | 10% от общего числа школьников |  |  |
| ##### 4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Культурно-досуговые учреждения (помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности) | Кв. м общей площади | 50 - 60 | 50 - 60 | 5,3 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | Учитывая существующую обеспеченность, применение действующих нормативных показателей СП 42.13330.2016 (приложение Д), Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 (далее - Методические рекомендации № Р-965) возможно при проектировании территорий нового жилищного строительства. При проектировании объектов на сложившихся жилых территориях рекомендуется учитывать существующий уровень обеспеченности |
| 4.2 | Театры | Место | 5 - 8 | 5 - 8 | - | - | 1,7-2,7 | 1,6 - 2,5 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д), Методическими рекомендациями № Р-965 |
| 4.3 | Концертные залы | Место | 3,5 - 5 | 3,5 - 5 | - | - | 1,2-1,7 | 1,1 - 1,6 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д), Методическими рекомендациями № Р-965 |
| 4.5 | Музеи, галереи | Учреждение | Не нормируются | 1 - 2 на административный район | 6 на административный район |  | 1 - 2 на административный район |  | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, Методическими рекомендациями № Р-965 |
| 4.6 | Выставочные залы | Учреждение | Не нормируются | 1 - 2 на административный район | - | - | 1 - 2 на административный район |  | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, Методическими рекомендациями № Р-965 |
| 4.7 | Кинотеатры, в том числе многозальные | Место | 25 - 35 | 25 - 35 | 0,004 |  | 0, 003 объекта (0,9 - 1,3 места) | 0,003 (0,6 - 0,9 места) | Учитывая существующий уровень обеспеченности, минимальные показатели принимаем согласно Методическим рекомендациям № Р-965 |
| 4.8 | Городские библиотеки | Тыс. экземпляров | 4 | 5 - 7 | 60,8 |  | 1,7-2,3 | 1,6 - 2,2 | Емкость существующего библиотечного фонда достаточна для населения города. При проектировании новых жилых районов рекомендуется применение действующих нормативных показателей. Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, Методическими рекомендациями № Р-965 |
| 4.9 | Культурные центры | Кв. м общей площади | Не нормируются | Не нормируются | 11,7 |  | 8,6 | 8,3 | Данный вид объектов является востребованным у населения. Предлагается дальнейшее развитие сети объектов с уровнем обеспеченности населения не ниже существующего, согласно Методическими рекомендациями № Р-965 |
| 4.10 | Культурно-развлекательные комплексы | Кв. м общей площади | Не нормируются | Не нормируются | 14,2 |  | 10,7 | 10,2 | Данный вид объектов является востребованным у населения. Предлагается дальнейшее развитие сети объектов с уровнем обеспеченности населения не ниже существующего, согласно Методическими рекомендациями № Р-965 |
| ##### 5 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Тыс. кв. м | 0,7 - 0,9 га | 1,95 тыс. кв.м | Н/д | Н/д | 0,68 | 0,6 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ |
| 5.2 | Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания, в том числе спортивные залы общего пользования | Кв. м площади пола | 130 - 160 | 350 | Н/д | Н/д | 43,3 | 41,6 | Принимается минимальное значение в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 5.3 | Бассейны (открытые и закрытые общего пользования) | Кв. м зеркала воды | 20 - 25 | 75 | Н/д | Н/д | 6,7 | 6,4 | Принимается минимальное значение в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д), так как РНГП РТ нормирует расчет бассейнов не только общего пользования, но и предназначенных для учебно-тренировочных занятий, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий [постановление КМ РТ от 26.01.2009 № 42 (п. 3.3 таблицы приложения)] |
| 5.4 | Физкультурно-оздоровительные комплексы (с залом, бассейном, катком), в том числе для занятий спортом маломобильных групп населения | Кв. м общей площади | Не нормируются | Не нормируются | Н/д | Н/д | 63 | 61 | Данный показатель принят с учетом разницы нормативного показателя обеспеченности спортивными залами согласно РНГП РТ и предлагаемого в составе настоящих местных нормативов |
| 5.5 | Специализированные спортивные сооружения (конноспортивные комплексы, легкоатлетические манежи, стадионы, биатлонно-лыжные комплексы, горнолыжные комплексы, ледовые арены, автодромы, велотреки, гребные каналы, сноуборд-парки, парки для экстремальных видов спорта, стрельбища и др.), в том числе для занятий спортом маломобильных групп населения | Кв. м общей площади | Не нормируются | Не нормируются | 141,6 | 102 | 92 | 88 | Предлагается сохранение сети без дополнительного развития, за исключением предусмотренной проектами планировки территорий (23,5 тыс. кв. м). Расчетный показатель определен из расчета существующей емкости сети, планируемого развития сети согласно ППТ и перспективной численности населения |
| ##### 6 | Объекты торгово-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Магазины продовольственных товаров (гастроном, минимаркет, специализированные магазины: «Хлеб», «Молоко» и прочее) | Кв. м торговой площади | 100 | 100 | 73,7 (31) | 53,1 (22,4) | 55,3 (23,3) | 53,1 (22,4) | Рекомендуется сохранение существующего уровня обеспеченности |
| 6.2 | Магазины непродовольственных товаров (универмаги, промышленные товары, специализированные магазины: «Одежда», «Обувь», «Книги», «Цветы» и прочее) | Кв. м торговой площади | 180 | 180 | 95 (13) | 68,5 (9,6) | 71,3 (9,8) | 68,5 (9,6) | Рекомендуется сохранение существующего уровня обеспеченности |
| 6.3 | Магазины смешанного ассортимента (универсамы, супермаркеты, в том числе сетевые, торговые центры, гипермаркеты и т.п.) | Кв. м торговой площади | Не нормируются | Не нормируются | 181 | 153,6 | 135,8 | 153,6 | При определении минимального показателя обеспеченности учтены существующая сеть объектов и планируемое развитие согласно разработанным проектам планировки территории (дополнительно 225,9 тыс. кв. м торговой площади) |
| 6.4 | Рыночные комплексы (в том числе сельскохозяйственные рынки) | Кв. м торговой площади | 24 - 40 | 24 - 40 | 49 | 35,2 | 8,0 – 13,4 | 7,7 - 12,8 | Учитывая сложившиеся тенденции модернизации существующих рыночных комплексов с преобразованием в торговые центры, сохранение существующего уровня нецелесообразно. Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 6.5 | Предприятия общественного питания | Посадочное место | 40 | 40 | 17 | 12,6 | 13,4 (2,7) | 12,8 (2,5) | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 6.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, в том числе | Рабочее место | 9 | 9 | 1,5 | 1 | 2,0 (0,6) | 1,9 (0,6) |  |
| 6.6.1 | непосредственного обслуживания населения | Рабочее место | 5 | 5 | 1,1 | 0,8 | 1,7 (0,6) | 1,6 (0,6) | Показатель принимается в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 6.6.2 | производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | Рабочее место | 4 | 4 | 0,4 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | Действующие нормативные показатели не учитывают современных тенденций развития объектов сети и экономического благосостояния общества. Ввиду того, что практически в каждой семье имеется стиральная машина, спрос на услуги химчисток и прачечных сильно сократился. В настоящее время активно развивается сеть химчисток (в основном сетевых), саун, спа-салонов, в том числе в составе физкультурно-оздоровительных комплексов, и т.п. В связи с этим предлагается сохранение существующего уровня обеспеченности |
| 6.6.2.1 | предприятия по стирке белья, в том числе: мини-прачечная, фабрики-прачечные, прачечная самообслуживания | Кг в смену | 120 (10), 110, 10 | 120 (10), 110, 10 | Н/д | Н/д | 39,8 (3,3), 36,8, 3,3 | 38,4 (3,2), 35,2, 3,2 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 6.6.2.2 | предприятия по химчистке, в том числе: мини-химчистки, фабрики-химчистки, химчистки самообслуживания | Кг в смену | 11,4 (4), 7,4, 4 | 11,4 (4), 7,4, 4 | Н/д | Н/д | 3,8 (1,3), 2,5, 1,3 | 3,6 (1,3), 2,4, 1,3 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 6.6.2.3 | банно-оздоровительные комплексы | Помывочные места | 5 | 5 | Н/д | Н/д | 1,7 | 1,6 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации системы обслуживания в микрорайоне и жилом районе СП 42.13330.2016 (приложение Д)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 7 | Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Детские лагеря, оздоровительные лагеря для старшеклассников | Место | По заданию на проектирование | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ |
| 7.2 | Гостиницы, отели, хостелы (в том числе туристские) | Место | По заданию на проектирование | Не менее 5 - 9 | 5 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | Рекомендуется сохранение существующего уровня обеспеченности |
| ##### 8 | Иные объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения почтовой связи | Объект | Группы, мощность и размеры необходимых земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи РФ и РТ | 1 на 9 - 25 тыс. жителей | Н/д | Н/д | 0,015 | 0,01 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ |
| 8.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | Мест (объектов) | 1 операционное место на 2 - 3 тыс. жителей | 0,3 - 0,5 объекта на 1 тыс. жителей | Н/д | Н/д | 0,16 операцион-ных места | 0,16 операционных места | Показатель принимается в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.3 | Организации и учреждения управления | Объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | - | - | По заданию на проектирование |  | Определение потребности в объектах сети предусматривается в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 (приложение Д), РНГП РТ |
| 8.4 | Проектные организации и конструкторские бюро | Объект | По заданию на проектирование | Не нормируется | - | - | По заданию на проектирование |  | Определение потребности в объектах сети предусматривается в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.5 | Районные (городские) суды | Рабочее место | 1 на 30 тыс. жителей | 1 на 30 тыс. жителей | - | - | 0,010 | 0,01 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.6 | Областные суды | Рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. человек | 1 член суда на 60 тыс. человек | - | - | 0,005 | 0,005 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.7 | Юридические консультации | Рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. человек | - | - | 0,03 | 0,03 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.8 | Нотариальная контора | Рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. человек | 1 нотариус на 30 тыс. человек | - | - | 0,01 | 0,01 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.9 | Отделения полиции | Объект | Не нормируются | Не нормируются | 0,006 |  | 0,005 | 0,005 | Рекомендуется сохранение существующего уровня обеспеченности |
| 8.10 | Опорные пункты охраны порядка | Объект | Не нормируются | Не нормируются | 0,026 |  | 0,028 | 0,026 | Показатель принимается в соответствии с приказом МВД по РТ от 04.07.2006 № 460 |
| 8.11 | Жилищно-эксплуатационные организации, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11.1 | планировочной единицы I уровня | Объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 на 20 тыс. жителей | Н/д |  | 0,016 | 0,016 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.11.2 | планировочной единицы II уровня | Объект | 1 на 80 тыс. жителей | 1 на 80 тыс. жителей | Н/д |  | 0,004 | 0,004 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.12 | Пункт приема вторичного сырья | Объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 на 20 тыс. жителей | Н/д | - | 0,016 | 0,016 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.13 | Общественные уборные | Прибор | 1 прибор | 1 прибор | Н/д | - | 0,3 | 0,3 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.14 | Бюро похоронного обслуживания | Объект | 1 на 0,5 - 1 млн жителей | 1 на 0,5 - 1 млн жителей | Н/д |  | 0,0003 | 0,0003 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.15 | Кладбище традиционного захоронения | Га | 0,24 | 0,24 | 0,13 | - | 0,075 | 0,07 | При условии сохранения существующего состояния мест захоронения (с учетом нового кладбища вблизи д. Званка) к расчетному сроку показатель обеспеченности достигнет нормативного уровня. Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д) |
| 8.16 | Кладбище урновых захоронений после кремации (включая колумбарии) | Га | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,006 | 0,006 | Показатель принимается в соответствии с РНГП РТ, СП 42.13330.2016 (приложение Д)» |

5.3.3. в абзаце втором пункта 6.2.4 «Расчет минимального размера земельного участка отдельно стоящей общеобразовательной организации»:

5.3.3.1. слова «СП 42.13330.2011» заменить словами «СП 42.13330.2016»;

5.3.3.2. слова «5.1.2.1, 5.1.3.1,» исключить;

5.3.4. в пункте 6.2.5 «Расчет проектной численности населения и потребности в объектах социальной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки с земельными участками площадью более 0,1 га» в абзаце десятом слова «(приложение № 3, таблица 4), СП 42.13330.2011 (приложение Ж)» заменить словами «СП 42.13330.2016 (приложение Д)»;

5.4. в разделе 6.3:

5.4.1. в абзацах 12-16 слово «парковок»  заменить словами «машино-мест»;

5.4.2. в абзацах 17 и 18 слова «парковочных мест» заменить словами «машино-мест»;

5.5. дополнить разделом 6.31 следующего содержания:

«Раздел 6.31. Результаты моделирования показателей обеспеченности территорией и параметров застройки многоквартирного жилого дома на земельном участке

Для описания показателей обеспеченности территорией и параметров застройки многоквартирного жилого дома на земельном участке используются следующие исходные обозначения:

Sзу - площадь земельного участка (ЗУ);

Sкв - площадь квартир многоквартирного жилого дома;

Sстр - площадь застроенной части ЗУ (пятно застройки);

Sотм- площадь отмостки жилого дома;

Sзел - площадь озеленения ЗУ;

Sдп – площадь детской игровой площадки и площадки для отдыха взрослого населения;

Sфиз – площадь площадки для занятий физкультурой;

Sпож - площадь пожарного проезда с тротуарами;

Sвх - площадь проходов жителей к входным группам;

Sпх - площадь плоскостных стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей;

Sгс - площадь гостевых стоянок;

Sтко - площадь площадки для сбора ТКО;

N – количество надземных этажей в доме;

G – расчетное количество жителей, исходя и средней жилищной обеспеченности 30 м2/чел;

Sст - площадь стоянок и парковок на ЗУ;

Кстр - коэффициент застройки ЗУ

Кстр =  Sстр / Sзу;                                                                                                              (1)

Рстр - плотность застройки ЗУ жилыми квартирами (плотность жилищного фонда)

Рстр =  Sкв / Sзу;                                                                                                                 (2)

Пусть многоквартирный дом имеет N этажей с одинаковой поэтажной площадью, тогда

Sкв(N) = N × Sстр × k,                                                                                                        (3)

где k – соотношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен  (k = 0,75).

Поделив обе части уравнения (3) на Sзу с учетом (1) и (2) получим уравнение для Рстр

Рстр(N) = N × Кстр × k.                                                                                                       (4)

Плотность застройки по отношению к коэффициенту застройки растет пропорционально этажности. Соответственно коэффициент застройки по отношению плотности застройки убывает обратно пропорционально этажности.

Кстр (N) =  Рзд /(N × k)                                                                                                     (5)

Площадь ЗУ складывается из площадей его составных элементов

Sзу = Sстр + Sотм + Sзел + Sдп + Sфиз + Sпож + Sвх+ Sстп + Sстг +

Sтко                                                                                                                      (6)

Принимается, что площади элементов придомовой территории пропорционально зависят от площади застройки Sстр и площади квартир Sкв:

Sотм = αотм × Sстр + 0 × Sкв;                                                                                             (7)

Sзел  = 0 × Sстр + βзел × Sкв;                                                                                              (8)

Sдп = 0 × Sстр + βдп × Sкв;                                                                                                  (9)

Sфиз = 0 × Sстр + βфиз × Sкв;                                                                                            (10)

Sпож = αпож × Sстр + βпож × Sкв;                                                                                  (11)

Sвх = αвх × Sстр + βвх × Sкв;                                                                                              (12)

Sстп = 0 × Sстр + βстп × Sкв;                                                                                               (13)

Sстг = 0 × Sстр + βстг × Sкв;                                                                                                (14)

Sтко = 0 × Sстр + βтко × Sкв.                                                                                               (15)

Тогда

Sзу = (1 + αотм + αпож + αвх) × Sстр +

(βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко) × Sкв                               (16)

Здесь коэффициенты β элементов отражают показатели обеспеченности 1 м2 площади квартир минимально допустимой территорией элементов ЗУ.

После соответствующей группировки коэффициентов

α = 1 +αотм + αпож + αвх;                                                                                                  (17)

β = βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко                            (18)

получаем формулу для расчета минимально допустимой площади ЗУ, необходимой для размещения многоквартирного дома с площадью квартир Sкв

Sзу = α × Sстр  + β × Sкв.                                                                                                       (19)

Разделив левую и правую части равенства на Sзу, получаем соотношение для коэффициента застройки и максимальной плотности застройки.

α × Кстр  + β × Ркв  = 1                                                                                                          (20)

Для многоквартирного дома, имеющего N этажей с одинаковой поэтажной площадью, когда

Кстр = Ркв/ (N × k),                                                                                                              (21)

формула расчета плотности жилищного фонда (квартир) принимает вид

Ркв  = = N / (α / k + β× N)                                                                                                     (22)

Ниже приводится порядок расчета составляющих коэффициентов α и β.

Площадь отмостки Sотм определялась из условий: ширина отмостки 0,9 м для «стандартного» 4-х секционного многоквартирного дома шириной 16 м и длиной секции 25 м.

αотм = Sотм/Sстр = 0,9×(25× 8 + 16×2 +4×0,9) / (16×25×4) = 0,9×236/1600=0,148.   (22)

Площадь пожарного проезда с тротуарами Sпож определялась из условий: длина проезда вдоль дома 100 м , увеличенная на  16 м (два отступа по 8 м от торцов здания до границы ЗУ), ширина проезда h:

3,5 м при этажности N ≤4;

4,2 м при этажности 5 ≤N ≤15;

6,0 м при этажности N =16 и выше.

Ширин проезда h аппроксимируется в зависимости от этажности N

h = 3,30 + 0,17×N, где N= Sкв / (Sстр × k).                                                                     (23)

αпож = (3,30×116) / (16×100) = 0,239.

βпож = (0,17×N×116) / Sкв = (0,17×116) / (Sстр × k) = (0,17×116) / (1600×0,75) = 0,0164.

Площадь проходов жителей к входным группам Sвх определялась из условий длины прохода к входным группам секций от 5 м до 8 м  при  N≤9  и от 8 м до 10 м при N=10 и более, а ширины от 2 м до. 3 м, Площадь прохода Sвх аппроксимируется в зависимости от этажности N

Sвх =10 + 1,0 × N, где N = Sкв/(Sстр × k);                                                                      (24)

αвх = 10 / (16×25) = 0,025;

βвх = 1 /(16×25×0,75) = 0,0033.

Площадь озеленения земельного участка Sзел определялась из условия на 100 м2 площади квартир 20 м2 площади озелененной территории.

βзел = 20 / 100 = 0,200.

Площадь детской площадки и площадки для отдыха взрослого населения Sдп определялась из условия на 100 м2 площади квартир 2,8 м2 площади площадок.

βдп = 2,8 / 100 = 0,028.

Площадь площадки для занятий физкультурой определялась из условия на 100 м2 площади квартир 6,6 м2 площади площадки.

β физ = 6,6 / 100 = 0,066.

Площадь плоскостных стоянок для постоянного хранения автомобилей жителей Sстп определялась из условия на 80 м2 площади квартир 1 стояночное место площадью 25м2, при доле плоскостных стоянок не менее 5 % от общего требуемого количества (соответствует доли стоянок, отводимых для инвалидов).

β стп = 0,05 × 25 / 80 = 0,0156.

Площадь плоскостных гостевых стоянок Sстг определялась из условия на 560 м2 площади квартир 1 стояночное место площадью 25м2.

β стг = 25 / 560 = 0,0446.

Площадь площадки для сбора ТКО Sтко определялась из условия 0,03 м2 площадки на 1 жителя (30 м2 площади квартир).

β тко = 0,03 / 30 = 0,001.

Таким образом

α = 1 +αотм + αпож + αвх = 1+0,148 +0,239 + 0,025 = 1,412                            (25)

β = βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко =

0,200+0,028+0,066+0,0164+0,0033+0,0156+0,0446+0,001=0,375.              (26)

В таблице приведены данные расчетов максимальных показателей плотности жилищного фонда (общей площади квартир) земельного участка многоквартирного жилого дома по формуле (22) для условий стандартной обеспеченности площади квартир площадью рекреационных территорий и площадью стоянок (α = 1,412, β = 0,375).

| Этажность N | Плотность жилищного фонда Ркв, м2/м2 | Плотность жилищного фонда Ркв, тыс. м2/га | Обеспеченность 1 м2 квартир площадью ЗУ, м2/м2 Q= 1 / Ркв |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,00 | 10,0 | 1,003 |
| 4 | 1,18 | 11,8 | 0,846 |
| 5 | 1,33 | 13,3 | 0,752 |
| 6 | 1,45 | 14,5 | 0,689 |
| 7 | 1,55 | 15,5 | 0,644 |
| 8 | 1,64 | 16,4 | 0,610 |
| 9 | 1,71 | 17,1 | 0,584 |
| 10 | 1,78 | 17,8 | 0,563 |
| 11 | 1,83 | 18,3 | 0,546 |
| 12 | 1,88 | 18,8 | 0,532 |
| 13 | 1,92 | 19,2 | 0,520 |
| 14 | 1,96 | 19,6 | 0,509 |
| 15 | 2,00 | 20,0 | 0,501 |
| 16 | 2,03 | 20,3 | 0,493 |
| 17 | 2,06 | 20,6 | 0,486 |
| 18 | 2,09 | 20,9 | 0,480 |
| 19 | 2,11 | 21,1 | 0,474 |
| 20 | 2,13 | 21,3 | 0,469 |
| 21 | 2,15 | 21,5 | 0,465 |
| 22 | 2,17 | 21,7 | 0,461 |
| 23 | 2,19 | 21,9 | 0,457 |
| 24 | 2,21 | 22,1 | 0,453 |
| 25 | 2,22 | 22/2 | 0,450 |

При размещении встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений общественного назначения в жилом доме количественная обеспеченность площади таких нежилых помещений придомовой территорией не отличаются от обеспеченности площади квартир, т.к. придомовая территория находится в общей долевой собственности владельцев квартир и встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений. Т.е коэффициент β и норма плотности застройки в многоквартирных домах со встроенными нежилыми помещениями сохраняются.

Формулу для расчета минимально допустимой площади ЗУ, необходимой для размещения многоквартирного дома с площадью квартир Sкв и нежилых помещений Sнж

Sзу = α × Sстр  + β × (Sкв + Sнж) = α × Sстр  + βкв × Sкв + βнж ×Sнж,              (27)

где   βнж = βкв = β

В связи со спецификой нежилых помещений на 1 м2 может изменяться только пропорция площадей элементов территории в части увеличения площади стоянок для посетителей и работников за счет сокращения озеленения, детских площадок, площадок для отдыха и физкультуры. Для нежилых помещений вводятся свои коэффициенты βзел нж и βст нж, вместо набора (βзел,  βдп, βфиз, βстп , βстг) отвечающие условию

βзел нж + βст нж = βзел + βдп +βфиз + βстп + βстг =

0,200+0,028+0,066+0,0156+0,0446=0,3542.

При этом уровень обеспеченности встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений площадью наземных плоскостных стоянок принимается из расчета 1 место (25м) на 80 м нежилых помещений

βст нж = 25/80 = 0,3125,

а на озеленение остаток

βзел нж = 0,3542 - 0,3125 = 0,042.

Детализированная формула для расчета минимально допустимой площади ЗУ, необходимой для размещения многоквартирного дома с площадью квартир Sкв и нежилых помещений Sнж имеет вид

Sзу = α × Sстр  + βкв × Sкв + βнж ×Sнж =

α × Sстр  + (βзел + βдп + βфиз + βпож + βвх + βстп + βстг+ βтко )× Sкв +

(βзел нж + βпож + βвх + βст нж + βтко ) ×Sнж.                                                            (28)

Изменения требований к элементам ЗУ, например, сокращение обеспеченности озеленением на 30% из-за близости к парку, отражается уменьшением βзел и соответственно β на 0,20×30/100= 0,06. Аналогично учитывается сокращение требований к количеству стоянок и площади для их размещения из-за близости ЗУ к станции метро и вариации иных элементов ЗУ.  На территориях, прилегающих шириной 500 м к береговой полосе Куйбышевского водохранилища, где увеличена расчетная норма общей площади квартир с 30 м2 до 40 м2 на 1 человека коэффициент β для жилых квартир, а так же встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений умножается на 30/40=0,75.

Допустимое размещение части площади площадок для отдыха, физкультуры и озеленения на крыше встроенно-пристроенных нежилых помещений площадью Sкрш, а также мест хранения автомобилей (гаражи) в нежилых помещениях площадью Sгар отражаются в формуле (28) расчета Sзу следующим образом

Sзу = α × Sстр  + βкв × Sкв + βнж ×(Sнж - Sгар ) – Sкрш                                    (29)»

В многоквартирном жилом доме на стилобате площади помещений в стилобате и площади эксплуатируемой крыши стилобата учитываются в формулах (27), (28) и (29) аналогично как и для встроенно-пристроенных нежилых помещений;

5.6. В абзаце первом раздела 6.4 слова «В части» заменить словами «Обоснование расчетных показателей объектов»;

5.7. в абзаце первом раздела 6.5 слова «В части» заменить словами «Обоснование расчетных показателей объектов»;

6.  В разделе приложения:

6.1. Приложение к Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Казань «Термины и определения»:

6.1.1. считать приложением 1;

6.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«Места для паркирования автомобилей  - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке; площадки открытые или под навесом на поверхности земельного участка или поверхности стилобата; зависимые парковочные места (парковочное место, в том числе механизированное, расположенное таким образом, что доступ к нему возможен только через другое парковочное место); механизированные независимые парковочные места; обвалованные гаражи-стоянки (сформированные путем строительства наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для спортивных и хозяйственных площадок, не являющиеся объектами капитального строительства); парковочные места на кровле наземного или полуподземного паркинга (сокращенно для целей МНГП - машино-место)».

6.1.3. абзац 23 изложить в следующей редакции:

«Зависимое машино-место - это машино-место, в том числе механизированное, расположенное таким образом, что доступ к нему возможен только через другое машино-место».

6.2. дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

городского округа Казань

Перечень принятых сокращений и обозначений

АЗС – автозаправочные станции

АТС - автоматическая телефонная станция

АИТ – автономный источник теплоснабжения

АЦК – абонентский цифровой концентратор

БКТП – блочная комплексная трансформаторная подстанция

БС - блок-станция проводного вещания

ВРЩ – вводно-распределительный щиток

ГВВ – горизонт высоких вод

ГРП – газорегуляторный пункт

ДОО – дошкольная образовательная организация

ДППТ – документации по планировке территории

ЗТП – звуковая трансформаторная подстанция

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

КНС – канализационная насосная станция

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

ЛОС – локальное очистное сооружение

МНГП ГОК – местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Казань

ОУС - опорно-усилительная станция

ОРШ - оптические распределительные шкафы

ОС - очистное сооружение

ПЗЗ – правил землепользования и застройки

РР – регулирующие резервуары

РНГП РТ – республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071

СВТ - скоростной внеуличный транспорт

СП – свод правил

СП 42.13330.2016 – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СТО – станция технического обслуживания

СТП – схема территориального планирования

ТКО – твердые коммунальные отходы

ТП – тепловой пункт

ТПУ - транспортно-пересадочный узел

УДС – улично-дорожная сеть

ЦТП - центральный тепловой пункт».

6.3. дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3

к Местным нормативам

градостроительного проектирования

городского округа Казань

##### Перечень использованных нормативных правовых и нормативно-технических документов

##### Кодексы Российской Федерации:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I, от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

##### Федеральные законы:

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации.

##### Нормативные акты Правительства Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 №291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. №754»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

- постановление Правительств Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2020 №1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 №3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

##### Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации

- распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 19.06.2003 № ОС-555-р «О введении в действие «Руководства по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах»;

- приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 №167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.05.2016 №322 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 №НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 №656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»;

- распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»;

- приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 №24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;

- приказ Федерального агентства по туризму от 08.09.2020 №287-Пр-20 «Об утверждении Правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02.10.2020 №406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций»;

- приказ Министерства труда Российской Федерации от 17.12.2020 №918н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 №71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 №649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 №АК-950/02 «О методических рекомендациях» содержащее «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования».

##### Нормативные правовые акты Республики Татарстан

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»;

Закон Республики Татарстан от 01.04.2005 № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан»;

- Закон Республики Татарстан от 25.12.2010 № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности»

- Закон Республики Татарстан от 22.12.2012 № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»;

- Закон Республики Татарстан от 25.04.2015 № 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан»;

- Закон Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2009 № 42 «Об установлении социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года»;

- постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 16.08.2012 № 4-1/э «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению населением на территории Республики Татарстан»;

- постановление Исполнительного комитета г. Казани от 21.08.2013 № 7575 «Об утверждении Положения о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории г. Казани»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 г. № 1071 (ред. 15.11.2022) «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015 № 388 «Об утверждении Рекомендуемых критериев создания общественных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан»

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2017 № 181 «Об утверждении Порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 №823 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 «Об утверждении Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Татарстан»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2018 № 1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.03.2019 № 249 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан на 2019 - 2023 годы»;

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 № 888 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан»;

- приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 07.10.2016 № 259-ОД «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Татарстан площадью торговых объектов»;

- приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 17.05.2021 № 80/о «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Татарстан».

##### Муниципальные правовые акты муниципального образования город Казань

- Устав муниципального образования города Казани (утвержден решением представительного органа муниципального образования города Казани от 17.12.2005 №3-5);

- решение Казанской городской Думы от 18.10.2006 №4-12 «О Правилах благоустройства города Казани»;

- решение Казанской городской Думы от 14.12.2016 № 2-12  «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования г. Казани до 2030 года»;

- решение Казанской городской Думы от 14.12.2016 №8-12 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань»;

- решение Казанской городской Думы от 16.08.2021 №5-8 «О Правилах землепользования и застройки г.Казани»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 03.05.2017 №1640 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования г.Казани до 2030 года»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2017 №4963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Казани на 2018-2024 годы»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.04.2020 №1041 «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г.Казани на 2020-2024 годы»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 02.06.2020 №1540 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани в 2021-2025 годах»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.09.2020 № 2523 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2040 года»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.09.2020 №2532 «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения г.Казани на 2020 – 2025 годы»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 01.04.2021 №784 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Казани на 2018 – 2025 годы»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 22.10.2021 №2777 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории г.Казани на 2022-2024 годы;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 15.12.2021 №3349 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Казани на 2022-2024 годы»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 28.12.2021 №3492 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Казани на 2022–2026 годы»;

- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 16.09.2022 №3104 «О выполнении работ по подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Казань».

##### Своды правил по проектированию

- СП 31-110-2003 Свод правил. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 35-105-2002. Свод правил. «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», одобренный Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Российской Федерации от 19.07.2002 №89;

- СП 11.13130.2009. Свод правил. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 №181;

- СП 88.13330.2022. Свод правил. «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 №1101/пр;

- СП 113.13330.2016. Свод правил. «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 №776/пр;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный и введенный в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 №860/пр;

- СП 396.1325800.2018. Свод правил. «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 №474/пр;

- СП 395.1325800.2018 Свод правил. «Транспортно-пересадочные узлы. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.09.2018 № 609/пр;

- СП 462.1325800.2019. Свод правил. «Здания автовокзалов. Правила проектирования», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 02.12.2019 г. №747/пр;

- СП 8.13130.2020 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020 №225;

- СП 476.1325800.2020 Свод правил. «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;

- СП 131.13330.2020 Свод правил. «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

- СП 56.13330.2021. Свод правил. «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 №1024/пр;

- СП 34.13330.2021. Свод правил. «Автомобильные дороги», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9.02.2021 №53/пр;

- СП 118.13330.2022. Свод правил. «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 № 389/пр;

- СП 54.13330.2022. Свод правил. «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 №361/пр.

##### Санитарные правила и нормы

- СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Санитарные правила и нормы. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 14.03.2002 №10;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74;

- СП 2.4.3648-20. Санитарные правила. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;

- СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3.».

Мэр города
И.Р.МЕТШИН