ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАЗДЕЛ 4

«Места накопления отходов»

Республика Татарстан

2024 год

4.1 Организация мест накопления ТКО. Виды и условия сбора ТКО. Требования к местам накопления ТКО (КГО)

Организация мест накопления ТКО на территории Республики Татарстан осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2018 №1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан» (далее – Порядок накопления ТКО).

Санитарно-эпидемиологические требования к обустройству и содержанию мест (площадок) накопления ТКО содержатся в СанПиН 2.1.3684-21 (утв. постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

4.2 Контейнерный парк

Сведения о контейнерах, местах (площадках) накопления ТКО, местах погрузки и вывоза (бестарный сбор) ТКО расположенных на территории Республики Татарстан, приведены в Приложениях 4.1.1 – 4.1.45. В Приложении 4.2 приведены сводные данные мест накопления, погрузки и вывоза ТКО Республики Татарстан. Места (площадки) накопления ТКО на территории Республики Татарстан отражены в электронной модели территориальной схемы Республики Татарстан.

В регионе действует система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- контейнеры объемом 0,75 м3; 1,1 м3;

- контейнеры-бункеры, объемом 8 м3.

В Республике Татарстан для накопления твердых коммунальных отходов в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 и 1,1 м3. Для накопления ТКО в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 м3, 1,1 м3 и бункеры-накопители объемом 8 м3.

Существует способ собственной доставки: для накопления отходов используются собственные контейнеры либо заказываются бункеры. Отходы доставляются образователями отходов в места размещения отходов самостоятельно, либо нанимается специализированная транспортирующая отходы организация.

На основании данных муниципальных образований и региональных операторов Республики Татарстан, в ходе актуализации территориальной схемы собрана и внесена в территориальную схему  информация по местам накопления ТКО, установленным на них контейнерах и бункерах, а так же местам погрузки и вывоза (бестарного сбора) ТКО.

Сводные данные по имеющемуся контейнерному парку и местам накопления ТКО в Республике Татарстан приведены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сводные данные по имеющемуся контейнерному парку, местам накопления, погрузки и вывоза ТКО в Республике Татарстан.

| № | Муниципальное образование | Количество мест накопления шт. | Количество контейнеров, шт. | Количество бункеров шт. | Количество контейнеров для раздельного накопления шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Агрызский район | 103 | 230 | 0 | 0 |
| 2 | Азнакаевский район | 115 | 333 | 4 | 196 |
| 3 | Аксубаевский район | 397 | 613 | 0 | 2 |
| 4 | Актанышский район | 14 | 38 | 0 | 38 |
| 5 | Алексеевский район | 428 | 735 | 0 | 0 |
| 6 | Алькеевский район | 256 | 316 | 0 | 0 |
| 7 | Альметьевский район | 215 | 531 | 24 | 0 |
| 8 | Апастовский район | 138 | 274 | 0 | 0 |
| 9 | Арский район | 313 | 602 | 0 | 0 |
| 10 | Атнинский район | 56 | 87 | 0 | 0 |
| 11 | Бавлинский район | 67 | 149 | 8 | 8 |
| 12 | Балтасинский район | 137 | 235 | 1 | 0 |
| 13 | Бугульминский район | 238 | 672 | 0 | 109 |
| 14 | Буинский район | 249 | 369 | 40 | 0 |
| 15 | Верхнеуслонский район | 374 | 1067 | 41 | 1 |
| 16 | Высокогорский район | 646 | 1054 | 228 | 0 |
| 17 | г.Казань | 12919 | 27335 | 2265 | 1500 |
| 18 | г.Набережные Челны | 412 | 897 | 10 | 0 |
| 19 | Дрожжановский район | 299 | 416 | 0 | 0 |
| 20 | Елабужский район | 252 | 632 | 23 | 0 |
| 21 | Заинский район | 152 | 265 | 0 | 0 |
| 22 | Зеленодольский район | 59 | 100 | 3 | 0 |
| 23 | Кайбицкий район | 311 | 473 | 0 | 0 |
| 24 | Камско-Устьинский район | 319 | 317 | 170 | 0 |
| 25 | Кукморский район | 214 | 438 | 0 | 0 |
| 26 | Лаишевский район | 816 | 2061 | 283 | 4 |
| 27 | Лениногорский район | 164 | 478 | 0 | 72 |
| 28 | Мамадышский район | 147 | 227 | 0 | 0 |
| 29 | Менделеевский район | 45 | 109 | 0 | 0 |
| 30 | Мензелинский район | 45 | 96 | 0 | 0 |
| 31 | Муслюмовский район | 29 | 59 | 0 | 0 |
| 32 | Нижнекамский район | 1412 | 2428 | 1 | 109 |
| 33 | Новошешминский район | 166 | 375 | 15 | 0 |
| 34 | Нурлатский район | 149 | 291 | 0 | 0 |
| 35 | Пестречинский район | 305 | 810 | 28 | 0 |
| 36 | Рыбно-Слободский район | 296 | 703 | 1 | 0 |
| 37 | Сабинский район | 447 | 878 | 97 | 0 |
| 38 | Сармановский район | 59 | 116 | 0 | 0 |
| 39 | Спасский район | 481 | 718 | 0 | 0 |
| 40 | Тетюшский район | 440 | 909 | 46 | 0 |
| 41 | Тукаевский район | 173 | 354 | 0 | 0 |
| 42 | Тюлячинский район | 238 | 333 | 0 | 0 |
| 43 | Черемшанский район | 27 | 33 | 0 | 0 |
| 44 | Чистопольский район | 354 | 705 | 0 | 0 |
| 45 | Ютазинский район | 159 | 379 | 8 | 0 |
|  | ИТОГО | 24635 | 50 240 | 3 296 | 2039 |

В Приложении 4.3 содержатся данные о количестве контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению региональными операторами по годам.

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все места накопления ТКО, информация о которых получена в ходе актуализации территориальной схемы.

4.3 Расчет минимального нормативного количества контейнеров для полного охвата территории республики планово-регулярной системой сбора ТКО

Минимальное нормативное число контейнеров (Nкон) рассчитывается по формуле:

Nкон= Pгод / (V×52× t), где

Pгод  - годовое накопление ТКО, м3;

t - периодичность удаления отходов (с учетом того, что в календарном году 52 недели), раз в неделю;

V - вместимость контейнера (принято 1,1 м3).

СанПиН 2.1.3684-21 определяет срок временного накопления несортированных ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5°С и выше - не более 1 суток (т.е. ежедневно), плюс 4°С и ниже (холодное время года) - не более 3 суток. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» -  допустимое отклонение сроков: не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже; не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°С.

Периодичность вывоза отходов t в формуле расчета минимального нормативного количества контейнеров находится в знаменателе.

Следовательно, чем больше будет величина t, т.е. чаще будет вывозиться отходы, тем меньше необходимо контейнеров.

Таким образом, в холодное время года потребность в контейнерах больше чем в теплое.

Экономически нецелесообразно на площадки накопления в холодное время года привозить дополнительные контейнеры, а в теплое их увозить. Тем более в теплое время года большее количество контейнеров (рассчитанное по холодному времени года) исключит их переполнение.

В расчете нормативного минимального количества контейнеров периодичность вывоза отходов принимаем на основании данных региональных операторов.

По этой формуле произведен расчет и нормативного количества бункеров для сбора КГО. При расчете за условный принят бункер объемом 8 м3. Средняя частота вывоза в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 - один  раз в неделю.

При расчете количества мест накопления ТКО для размещения нормативного количества контейнеров используется среднее количество контейнеров установленных в местах накопления в отдельном муниципальном образовании.

Расчёт минимального нормативного количества условных контейнеров для сбора ТКО и КГО от населения и юридических лиц в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан представлен в Приложении 4.4.

При переходе на планово-регулярную систему сбора ТКО необходимо обустраивать и переоборудовать площадки для размещения контейнеров в соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.1.3684-21.

Минимальное нормативное количество условных контейнеров (1,1 м3) по региону, рассчитанное на основании нормативного объема образования ТКО составляет 48198 шт.

Количество мест накопления отходов для установки нормативного количества условных контейнеров 25685 шт.

В связи с тем, что СанПиН 2.1.3684-21 содержит требования по удаленности мест накопления от жилых помещений; существуют особенности планировки и плотности населения сельских поселений, органы местного самоуправления имеют право своим решением увеличить количество контейнеров и мест накопления в конкретном населенном пункте.

Количество условных бункеров (8 м3) для сбора КГО по региону, рассчитанное на основании нормативного объема образования КГО, составляет 4642 шт.

Размещение контейнерных площадок в населённых пунктах Республики Татарстан необходимо производить в жилой зоне, рядом с многоквартирными жилыми домами, а также у стационарных магазинов, объектах социальной, культурной и образовательной сферы, и на других категориях объектов.

4.4 Раздельное накопление ТКО

Раздельное накопление ТКО на территории Республики Татарстан осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2018 №1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан», далее - Порядок накопления ТКО.

Накопление отходов электронного оборудования осуществляется в стационарных пунктах приема вторичного сырья или мобильными пунктами сбора вторичного сырья по заявкам потребителей в соответствии с приказом Росстата от 14 ноября 2012 г. № 803-ст «ГОСТ Р 55102-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за исключением ртутьсодержащих устройств и приборов».

Накопление ртутьсодержащих ламп осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Всего по региону в настоящее время на специально оборудованных контейнерных площадках установлены 2039 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов объемом 0,9, 1,0, 1,1 м3 в 10 муниципальных образованиях республики. Адреса контейнерных площадок для раздельного накопления отходов, на момент разработки настоящей территориальной схемы, приведены в Приложениях 4.1.1 - 4.1.45.

В Приложении 4.5 приведена информация о 67 пунктах сбора вторичного сырья, расположенных в 12 муниципальных образованиях республики. В пунктах приема вторсырья производится прием черного и цветного металла, макулатуры, стекла, пластмассы, деревянных изделий.

4.5 Система сбора опасных отходов

Большую опасность для окружающей среды представляют опасные отходы - батарейки и люминесцентные лампы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2314  утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, устанавливающие порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения (ртутьсодержащие лампы).

В Приложении 4.6 указаны адреса мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Республики Татарстан.

В Приложении 4.7 приведена информация об обращении отходов 1-2 классов опасности на территории региона, о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих свою деятельность на территории республики, которые заключили договоры с ФГУП «ФЭО», о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,  зарегистрированных в ФГИС ОПВК в качестве операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на территории региона, о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, имеющих лицензии на деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности, которые зарегистрированы в ФГИС ОПВК.

Минпромторгом России совместно с ООО «Дюраселл Раша» ведется работа по реализации проекта по созданию инфраструктуры раздельного накопления отработанных элементов питания путем организации пунктов приема, в том числе на территории объектов социальной сферы. Переработку элементов питания осуществляют предприятия ГК «Мегаполисресурс» (г. Челябинск) и ООО «НЭК» (г. Ярославль).

4.6 Сбор бытовой, электронной техники

К отходам электронного оборудования относятся отходы в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, классифицируемые как оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее свои потребительские свойства.

Накопление утратившего потребительские свойства электротехнического и электронного оборудования осуществляется с учетом ГОСТ Р 55102-2012 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за исключением ртутьсодержащих устройств и приборов».

4.7 Организация сбора ТКО бестарным методом

Как было отмечено в разделе 4.1. настоящей главы, СанПиН 2.1.3684-21 допускает сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских поселений бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках.

Бестарный способ сбора ТКО, как правило, применяется в населенных пунктах с грунтовыми дорогами, не имеющими всесезонное транспортное сообщение, с малочисленным населением и не имеющих оборудованных мест (площадок) накопления ТКО.

Места остановки мусоровоза по маршруту движения для выполнения бестарного сбора ТКО определяются или в соответствии с договором, заключенным с региональным оператором (постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641) или решением местного органа самоуправления».

В ряде населенных пунктов применяется бестарный метод – вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарным способом от индивидуального жилого фонда, садоводческих и дачных объединений осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. Вместе с тем, такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления ТКО с использованием контейнерных площадок.

В Приложениях 4.1.1 – 4.1.45 приведены данные о 2637 местах погрузки и вывоза ТКО бестарным способом.

В случае отсутствия в муниципальном образовании контейнерных площадок, сбор ТКО необходимо осуществлять бестарным методом.

4.8 Обновление транспортного парка

Оператор по обращению с отходами, осуществляющий транспортирование отходов, обязан содержать мусоровозы в исправном состоянии и периодически осуществлять их санитарную обработку.

Все мусоровозы должны быть окрашены в узнаваемый цвет, согласованный с региональными операторами. Персонал, обслуживающий мусоровозы, должен быть одет в узнаваемую униформу, обеспечивающую необходимую защиту работников при обращении с отходами.

Все вновь вводимые в эксплуатацию мусоровозы должны отвечать требованиям ЕВРО-4 и быть оборудованными датчиками системы ГЛОНАСС. Эксплуатация мусоровозов, не оборудованных системой ГЛОНАСС/GPS, допускалась до 1 января 2018 г.

Мусоровозы должны перевозить ТКО исключительно в направлении объектов по обращению с отходами, указанных в территориальной схеме.

В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный журнал по установленной форме, в котором указывается информация о движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов. Допускается ведение маршрутного журнала в электронной форме.

ТКО не должны уплотняться при перевозке сильнее, чем это предусмотрено договором о транспортировании ТКО.

4.9 Сведения о населенных пунктах неохваченных организованным сбором ТКО

На территории Республики Татарстан имеются населенные пункты неохваченные организованным сбором ТКО.

В Приложении 4.8 приведены сведения о населенных пунктах с нерегулярной транспортной доступностью, а также неохваченных организованным сбором ТКО. Сложившаяся ситуация неизбежно приводит к образованию несанкционированных мест размещения ТКО.

Основная причина, по которой не охвачены населенные пункты региона системой организованного сбора ТКО, это, в основном, ограниченная транспортная доступность, сезонность в их эксплуатации, малая численность населения в населенных пунктах.

Для организации системы сбора ТКО в неохваченных населенных пунктах, не имеющих дорог с твердым покрытием или имеющих дороги сезонного использования, предлагается внедрить заявочную систему бестарного сбора.

В населенных пунктах, неохваченных организованным сбором ТКО, которые ближе расположены к объектам размещения и до которых имеется возможность подъехать мусоровозу, предлагается организовать контейнерные площадки.

При бестарном сборе и с контейнерных площадок отходы будут вывозиться специализированными транспортными средствами повышенной проходимостью.

Организация бестарного сбора и контейнерных площадок в сельских поселениях позволит упорядочить сбор ТКО в отдаленных населенных пунктах региона с грунтовыми дорогами, не имеющими всесезонное транспортное сообщение, с малочисленным населением и, в связи с этим, имеющим высокую стоимость сбора и транспортировки отходов.