ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАЗДЕЛ 5

«Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов»

Республика Татарстан

2024 год

5.1. Сведения о действующих объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Республики Татарстан, в том числе включенных в государственный реестр объектов размещения отходов на территории Республики Татарстан.

Реестр лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности Республики Татарстан приведен в Приложении 5.1.

Полный реестр лицензий на деятельность по сбору, отходов I-IV классов опасности Республики Татарстан размещен по ссылке: https://knd.gov.ru/licenses-registry.

Перечень объектов размещения отходов на территории Республики Татарстан (по состоянию на период выполнения работ), включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), представлен в Приложении 5.2

Всего на территории Республики Татарстан включены в ГРОРО 70 объектов размещения отходов, из них 44 объекта размещения предназначены для размещения ТКО, 38 объектов осуществляет размещение ТКО.

Остальные объекты размещения ТКО, включенные в ГРОРО, не эксплуатируются.

Информация об объектах размещения отходов на территории Республики Татарстан, включенных в ГРОРО, размещена по ссылке: https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro.

Сведения об объектах размещения ТКО, включенных в ГРОРО, представлены в Приложении 5.3

Суммарная остаточная вместимость действующих полигонов ТКО на 01.01.2024 – 2200996,72 т (восточная зона), 6042626,33 т (западная зона), 32324,46 т (недействующие).

Сведения о действующих объектах обработки (сортировки) ТКО, на территории Республики Татарстан, представлены в Приложении 5.4.

Сортировку ТКО осуществляют 6 организаций на 6 сортировочных линиях.

На Сортировочном комплексе ООО «КомунСервис» по адресу: г. Набережные Челны, Мензелинский тракт 54, сортировка ТКО осуществляется сортировочным комплексом, в который состоит из: стола ручной сортировки - 1 шт., транспортера горизонтального ленточного в комплекте - 1 шт., транспортера наклонного пластинчатого - 1 шт., пресса Сапфир – 1шт.

Мощность комплекса сортировки отходов - 130000 т/г.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировочном комплексе:

- Приемка отходов в приемное отделение

- Распределение отходов на транспортерные ленты и разделение по фракциям.

3. Брикетирование и прессование отсортированных отходов.

4. Складирование готового вторсырья на площадках для хранения и дальнейшей отгрузки.

Последовательность технологических операций обработки отходов на  сортировке:

Крупногабаритные отходы отбираются в приемном отделении вручную.

ТКО ковшовым погрузчиком подаются на наклонный ленточный транспортер, после чего на горизонтальном ленточном транспортере сортируются по фракциям, предусмотрена работа примерно 7 (семь) человек сортировщиков. Отсортированные фракции попадают в специальные отсеки, расположенные на первом этаже, отдельные фракции выкладываются в контейнеры, на данном этапе предусмотрена работа 3 (трех) человек (сортировщиков). Затем отобранные фракции переваливаются на наклонный транспортер, который идет к прессу Сапфир. Пресс Сапфир прессует фракции в брикеты, брикеты по ленточному транспортеру из пресса Сапфир складируются в отдельном месте, предназначенном для временного складирования вторичного сырья.

Далее ТКО после отбора ВМР подаются в бункеры, для последующего вывоза, с целью захоронения, на полигон.

Режим работы комплекса:

- количество рабочих дней в году – 247;

- количество смен – 1;

- продолжительность смены – 8 часов;

На сортировочном комплексе ООО «ПЭК» по адресу: г. Набережные Челны, проезд Автосборочный 29/63, сортировка ТКО осуществляется сортировочным комплексом на 12 постов или 24 рабочих мест. Мощность комплекса сортировки отходов - 175000 т/г.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировочном комплексе:

1. Отбор КГО и опасных отходов.

2. Подача ТКО на подающий ленточно-цепной конвейер.

3. Загрузка ТКО на сепаратор динамический.

4. Сепарирование сепаратором динамическим на фракции 0-80 мм и выше 80 мм.

5. Ручная сортировка 12 постов.

6. Прессование «хвостов 2 рода» на пресс-компакторах.

7. Прессование отобранного вторсырья в тюки.

8 Складирование готового вторсырья на площадках для хранения и дальнейшей отгрузки.

Последовательность технологических операций обработки отходов на  сортировке:

Крупногабаритные и опасные отходы отбираются в приемном отделении вручную.

ТКО фронтальным погрузчиком подаются на ленточно-цепной конвейер. Над конвейером расположен разравниватель слоя, который осуществляет регулирование слоя ТКО.

С ленточно-цепного конвейера ТКО подается на конвейер ленточный для первичной сортировки.

Далее ТКО с ленточного конвейера попадает на сепаратор динамический.

На ленточном конвейере располагается первый сортировочный пост на два рабочих места. Здесь производится сортировка лома стекла и изделий из стекла при сортировке ТКО, отходов, мешающих работе сепаратора динамического и разрыв мусорных пакетов.

Далее конвейером сортировочным ТКО подаются на сепаратор динамический. Сепаратором динамическим производится отсеивание мелкой органической фракции до 80 мм, которая выносится транспортером ленточным в контейнеры. Над транспортером ленточным установлен сепаратор магнитный для выборки металла в металлическую тару и вывозится на прессование. Отсев мелкой фракции вывозится на участок компостирования.

Крупная фракция поступает на основной сортировочный ленточный конвейер, вдоль которого с двух сторон стоят сортировщики и производят отбор вторсырья. В каждой смене работают сортировщики и подсобные рабочие. Вторсырье отбирается и скидывается вниз через технологические окна в металлические тары, которые, по мере заполнения, перемещаются вилочным погрузчиком на участки прессования или на площадку хранения.

После основного сортировочного ленточного конвейера ТКО пересыпаются на третий сортировочный конвейер. В результате перепада высоты в 30 см слой ТКО переворачивается, что позволяет производить выборку вторсырья с нижнего слоя ТКО. На данном конвейере также расположены рабочие места для сортировщиков, отбирается и скидывается вниз через технологические окна в металлические тары, которые, по мере заполнения, перемещаются вилочным погрузчиком на участки прессования или на площадку хранения.

Остатки сортировки ТКО с третьего сортировочного конвейера попадают в компакторы и вывозятся на полигон для размещения.

Отобранное вторсырье, подлежащее прессованию, подаются к горизонтальным прессам, где прессуются и обвязываются проволокой.

Режим работы комплекса:

- количество рабочих дней в году – 364;

- количество смен – 1;

- продолжительность смены – с 7 до 19 часов.

На Мусороперегрузочной станции ООО «УК «ПЖКХ»» по адресу: г. Казань, ул. Васильченко 6, обработка (сортировка) ТКО осуществляется на сортировочным комплексе «IMABE IBERICF S.A.» (производство - Испания) на 14 постов. Мощность комплекса сортировки отходов – 200 000 т/г. (500 т/сут., 40 т/ч.).

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировочном комплексе:

1. Отбор КГО.

2. Подача ТКО на подающий ленточно-цепной конвейер

3. Загрузка ТКО в барабанный грохот.

4. Сепарирование барабанным грохотом на фракции 0‒70 мм и 70 мм и выше.

5. Ручная сортировка 14 постов

6. Прессование отобранного вторсырья в тюки.

7. Складирование готового вторсырья на площадках для хранения и дальнейшей отгрузки.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировке:

Крупногабаритные отходы отбираются в приемном отделении вручную.

ТКО ковшовым погрузчиком подаются на ленточно-цепной конвейер.

ТКО ленточно-цепным конвейером подаются в барабанный грохот.

На барабанном грохоте производится отсев подрешеточного материала: фракционный состав – содержит в большом количестве компоненты крупностью 7‒20 мм (около 55 %); влажность и плотность – средняя влажность 50 – 55 %, плотность 510–550 кг/м.куб.

Далее подрешеточный материал отводится в бункеры для транспортирования на полигон ТКО, в целях изготовления изоляционной смеси для промежуточной изоляции отходов.

Фракция крупнее 80 мм подается на основной сортировочный конвейер, на котором располагаются 14 рабочих мест. На сортировочном конвейере отбираются пластик (ПЭТ, ПНД бутылки, канистры, флаконы, пленка), стекло, картон, бумага, цветной металл.

Отобранные ВМР сбрасываются в специальные накопительные отделения.

Далее ТКО после отбора ВМР подаются в бункеры (остатки сортировки), для последующего вывоза с целью захоронения на полигон.

Отобранные ВМР подаются к ручным вертикальным прессам, где прессуются и обвязываются проволокой.

Режим работы комплекса:

‒ количество рабочих дней в году – 365;

‒ количество смен – 2;

‒ продолжительность смены – 12 часов;

ООО "ПОЛИГОН НК" по адресу: Нижнекамский район, Шингальчинское сельское поселение, в районе с. Сарсаз-Бли на земельном участке с кадастровым № 16:30:110801:99 осуществляет сортировку ТКО  посредством линии сортировки ТБО «Мегалион» по ТУ 4853-003-78143580-2011, на 12 постов. Мощность линии сортировки составляет до 50 000 т/г, 250000 м3/г.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировочном комплексе:

1. Отбор КГО.

2. Подача ТКО на подающий ленточно-цепной конвейер

3. Загрузка ТКО в барабанный грохот.

4. Сепарирование барабанным грохотом на фракции 0-70 мм и 70 мм и выше.

5. Ручная сортировка 12 постов

6. Прессование отобранного вторсырья в тюки.

7. Складирование готового вторсырья на площадках для хранения и дальнейшей отгрузки.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировке:

Крупногабаритные отходы отбираются в приемном отделении вручную.

ТКО ковшовым погрузчиком подаются на ленточно-цепной конвейер.

ТКО ленточно-цепным конвейером подаются в барабанный грохот.

На части ленточно-цепного конвейера располагается первый сортировочный пост на два рабочих места. На данном посту отбираются крупная пленка, крупный картон, крупный текстиль. Отобранные материалы складываются в специальные бункеры.

На барабанном грохоте производится отсев мелкой фракции менее 70 мм. Далее мелкая фракция отводится в один из контейнеров.

Фракция крупнее 70 мм подается на основной сортировочный конвейер, на котором располагаются 12 рабочих мест. На сортировочном конвейере отбираются пластик (ПЭТ, ПНД бутылки, канистры, флаконы, пленка), стекло, картон, бумага, цветной металл.

Отобранные ВМР сбрасываются в специальные накопительные отделения.

Далее ТКО после отбора ВМР подаются в бункеры, для последующего вывоза, с целью захоронения, на полигон.

Отобранные ВМР подаются к ручным вертикальным прессам, где прессуются и обвязываются проволокой.

Режим работы комплекса:

- количество рабочих дней в году – 365;

- количество смен – 1;

- продолжительность смены – 10 часов;

Индивидуальный предприниматель Шакиров Ришат Фартиович по адресу: Заинский район, Верхнешипкинское сельское поселение, обработку (сортировку) ТКО осуществляет на линии ручной сортировки. Мощность линии сортировки 40000 м3/г.

На Сортировочном комплексе Заинского полигона ТКО сортировка ТКО осуществляется вручную с транспортерной ленты на 6 постов. Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировочном комплексе:

1. Подача ТКО на подающий ленточно-цепной конвейер

2. Ручная сортировка, 6 постов

3. Прессование отобранного вторсырья в тюки.

4. Складирование готового вторсырья на площадках для хранения и дальнейшей отгрузки.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировке:

ТКО подаются на ленточный конвейер.

Для обслуживания мусоросортировочной линии требуется 6 сортировщиц. Отобранные материалы складываются в специальные емкости.

Далее ТКО после отбора ВМР сваливаются в камаз-самосвал, для вывоза, с целью захоронения, на полигон.

Отобранные ВМР подаются к ручным вертикальным прессам, где прессуются и обвязываются шпагатной лентой.

Режим работы комплекса:

- количество рабочих дней в году – 315;

- количество смен – 1;

- продолжительность смены – 8 часов;

ООО «Полигон-2» по адресу: Альметьевский район, н.п. Кульшариповона на земельном участке с кадастровым № 16:07:190001:153, на мусоросортировочном комплексе осуществляет сортировку ТКО. Мощность комплекса составляет до 40000 т/г.

Последовательность технологических операций обработки отходов на сортировочном комплексе ООО «Полигон-2»:

- Несортированные ТКО на специальном транспорте поступают навалом в зону разгрузки.

- Погрузчик из зоны разгрузки транспортирует отходы на конвейерную ленту.

- Смешанные отходы ТКО, поступающие на конвейер, проходят ручную сортировку где работники станции отбирают полезные фракции из движущихся по конвейеру отходов (отходы бумаги и /или картона при сортировке ТКО (741 113 11 72 5), а также отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (434 110 02 29 5) и определяют их в специальные ячейки, предназначенные для той или иной отобранной фракции.

- Предварительно отсортированная масса отходов на заключительном этапе подвергается воздействию магнитного сепаратора, в результате чего происходит извлечение черного и цветного металла.

- Оставшаяся масса отходов после извлечения из нее вторичных материалов образуют собой остатки сортировки ТКО при совместном сборе 4 (741 119 11 72 4) и 5 (741 119 12 72 5) классов опасности. Данные отходы в итоге направляются на захоронение на – объект размещения отходов города Альметьевска.

В Приложении 5.5 приведена информация об объектах утилизации отходов на территории Республики Татарстан.

5.1.1 Сведения об отходах производства и потребления

Отходы производства и потребления

ООО «ИнтерБизнесГруппИнжиниринг» в г.Набережные Челны Республики Татарстан построен комплекс по утилизации отходов производства и потребления методом непрерывного пиролиза (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 08.02.2017 № RU 16302000–24–2017).

На данном комплексе проведены соответствующие испытания продукции и получены сертификаты соответствия Росстандарта:

1. Топливо печное бытовое, полученное методом непрерывного пиролиза углеродосодержащих отходов на установке УНП–УУСО–16, марка «Топливо пиролизное ТП-16», сертификат соответствия от 07.02.2017 № РОСС RU.АГ81.Н01869;

2. Полукокс, полученный методом непрерывного пиролиза углеродосодержащих отходов на установке УНП–УУСО–16, марка «Полукокс пиролизный ПП-16», сертификат соответствия от 07.02.2017 № РОСС RU.ПЩ01.Н12351;

3. Технический углерод, получаемый от пиролиза древесных опилок на установке УНП–УУСО–16, сертификат соответствия от 03.02.2017 № РОСС RU.ПЩ01.Н12306.

В Республике Татарстан осуществляют свою деятельность предприятия по переработке металлосодержащих отходов:

ООО «Трейд Металл» в Сабинском муниципальном районе, Шеморданское сельское поселение, с.Шемордан, ул.Железнодорожная, д.10б, участок с кадастровым номером 16:35:200104:25;

ООО «ТрансЛомПереработка» в Сабинском муниципальном районе, Шеморданское сельское поселение, с.Шемордан, ул.Железнодорожная, д.10а, участок с кадастровым номером 16:35:200104:29.

Отходы черных и цветных металлов.

В Республике Татарстан в год собирается в среднем 343 тыс. тонн лома черных и цветных металлов. Крупнейшими организациями по заготовке лома черных и цветных металлов являются ОАО «Втормет» и его филиалы (на предприятиях осуществляются сортировка, резка, прессование металла), ОАО «КамАЗ-Металлургия» (промышленный полигон вторичных ресурсов), ЗАО «Торгмет», ООО «Татвторчермет», ООО «Истоки», ООО «РАМСАЛ», ЗАО «ТАГУМ», ЗАО «Казаньвторцветмет», ОАО «Сухоложский завод цветных металлов» (Казанский и Набережночелнинский филиалы), ООО «Трейд металл» и ряд других. Перерабатывается в среднем в республике около 75 тыс. тонн в год. Отправка готового металлолома осуществляется на металлургические комбинаты в городах Ижевске, Липецке, Магнитогорске, Череповце. Переплавкой металла в республике занимается ОАО «КамАЗ-Металлургия».

Ртутьсодержащие отходы.

Сбор отходов, содержащих ртуть и ее соединения, на территории республики осуществляют 11 организаций. Из них утилизацию осуществляет только одна организация – ООО «Экология» (г.Нижнекамск), которая имеет на балансе установку УРЛ-2М с криогенной ловушкой паров ртути. Производительность установки – 197,5 тонны в год. На выходе процесса утилизации – ртуть вторичная металлическая, стеклянные отходы, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный.

Отходы полимерных материалов.

В республике 27 организаций осуществляют сбор отходов полимерных материалов, из них 11 организаций имеют оборудование для утилизации полимерных отходов. ООО «Завод Эластик» производит пластмассовые изделия из отходов полиэтилена и полипропилена. Продукцией данной организации являются ящики для рассады и винно-водочных изделий, ведра. На ПАО «Нижнекамскшина» налажено производство из данных отходов полиэтиленовой пленки и полиэтиленовых труб различного сечения. ООО «Экология» (г.Нижнекамск) утилизируется пластмассовая незагрязненная тара, утратившая потребительские свойства, отходы полиэтилена в виде пленки, отходы полимерных материалов. В результате переработки получают товарный продукт – крошку (ПНД, ПВД). Мощность установки – 20 т/год. ООО «Оникс-Торг» и ООО «Оникс-Пласт» (г.Казань) полимерные отходы перерабатываются путем дробления с последующим изготовлением агломерата. ООО «ЭкоПЭТ» осуществляет сбор и переработку полиэтилентерефталатных бутылок с дальнейшим производством многослойной полиэтиленовой пленки.

Макулатура.

Сбор макулатуры в республике осуществляют 22 организации, которыми в год собирается около 365 тыс.тонн данного вида отходов. Единственным крупным потребителем макулатуры в республике является ЗАО «Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат». Предприятие производит картон и санитарно-гигиеническую бумагу для изготовления гофротары и туалетной бумаги. Технологическая установка по переработке макулатуры – стационарная, режим эксплуатации – непрерывный, проектная производительность по картону – 100 тыс.тонн в год, по туалетной бумаге – 40 тыс.тонн в год.

На утилизацию принимается только макулатура, соответствующая ГОСТ 10700 «Макулатура бумажная и картонная». Технология основана на роспуске макулатуры в гидроразбивателях с помощью воды, далее – стадия очистки на сортировках, после чего масса направляется на картоноделательную и бумагоделательную машины для формирования полотна картона и бумаги. На выходе процесса утилизации – картон и туалетная бумага.

ООО «Экология» использует отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства. Бумажно-волокнистая масса, получаемая за счет роспуска макулатуры в баке гидроразбивателя, нагнетается встроенным центробежным насосом и подается в пресс-форму, где происходит изготовление ячеек. Затем они просушиваются в сушильном шкафу. В результате утилизации получаются бугорчатые прокладки, применяемые для укладки куриных яиц.

Предприятия, осуществляющие утилизацию бытовой техники в г. Казани и Набережные Челны

В таблице 5.1 представлен перечень предприятий и организаций, осуществляющих утилизацию бытовой техники в г. Казани и Набережные Челны.

Таблица 5.1

Перечень предприятий и организаций, осуществляющих утилизацию бытовой техники в г. Казани и Набережные Челны

| № п/п | Наименование организации | Специализация | Адреса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Казань |  |  |  |
| 1. | ООО «Экоутилизация» | утилизация компьютерной, офисной, бытовой и промышленной техники | 420108, г.Казань, ул. Магистральная, д. 55. |
| 2. | ООО «РЕМСЕРВИС» | утилизация холодильников, стиральных машин и др. | г.Казань, ул. Луговая, д.1. |
| 3. | ООО «Экоцентр» | утилизация бытовой техники | г.Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, д.3. |
| 4. | ООО «ЭкоПроф» | утилизация бытовой техники, оргтехники, оборудования, электронной техники | г.Казань, ул.Восстания, д.100, оф. 301. |
| 5. | ООО «Русутилит» | утилизация бытовой техники и оргтехники | База, где производится обработка (разборка) техники: Свердловская область, п.Большой Исток, ул.Ленина, д.121 В. |
| г. Набережные Челны |  |  |  |
| 1. | ООО «Ведущая Утилизирующая Компания» | утилизация бытовой техники | г.Набережные Челны, пр. Сююмбике, д.68. |
| 2. | ООО «Эко-Сила-НЧ» | сбор, вывоз, утилизация бытовой техники, оргтехники | г Набережные Челны, Промышленная ул, зд. 81, офис 3 |
| 3. | ООО «Русутилит» | утилизация бытовой техники и оргтехники | г.Набережные Челны, пр.Сююмбике, д.68. |

Отработанные резинотехнические изделия.

Сбор и утилизацию изношенной авторезины и других отходов резинотехнических изделий в республике осуществляют 13 организаций. Утилизацию отработанных резинотехнических изделий на территории республики осуществляют две организации: ООО «КамЭкоТех» (г. Нижнекамск) и ПАО «Нижнекамскшина» (г. Нижнекамск).

ПАО «Нижнекамскшина» использует установку австрийской фирмы «Андритц-Рутнер», достигнутая производительность которой составляет 0,7 т/час, т.е. 16,8 т/сутки (5,004 тыс.т/год), что обеспечивает существующие потребности в утилизации отходов резино-технических изделий, образованных ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО «Татнефть».

ПАО «Нижнекамскшина» осуществляет повторное использование собственных отходов (отходы обрезиненного корда, резиновых смесей, вулканизированные выпрессовки). Продуктами переработки являются: нашпальная прокладка, резиновые плиты для железнодорожных переездов, резинотканевые плиты для сельскохозяйственных предприятий, резиновые детали для товаров народного потребления.

Технологический процесс осуществляется путем дробления вторсырья на дробильных вальцах ДР 800 550, ДР 800 710 и последующей вулканизации на прессах ВП 250*600 ЭЧ. Сырье дробится на дробильных вальцах. После охлаждения производится смешение дробленых отходов. Затем смесь подается на вальцы, с которых снимается в виде листов необходимой толщины. Полученные листы раскраиваются на заготовки соответствующих размеров. Перед вулканизацией обрабатываются полиметилсилоксановой эмульсией. Вулканизация резинокордных плит производится на 10-этажных прессах типа Д-4436, подрельсовых прокладок – на прессах ВП-250-600 ЭЧ. После обрезки выпрессовок готовые изделия подаются на склад.

На предприятии ООО «КамЭкоТех» собранные отработанные покрышки, камеры и незагрязненные резиновые изделия подвергают резке и механическому измельчению с дальнейшим получением чипсов.

ООО «Кряж» (с.Тюлячи) применяет инновационную технологию, позволяющую производить из отходов резино-технических изделий резиновую крошку, мягкие наливные резиновые покрытия для открытых и закрытых площадок, а также резиновую плитку.

Отработанные масла.

В год в Республике Татарстан собирается около 7000 тонн отработанных масел. Предприятием ООО «Вторнефтепродукт» (г. Заинск) собранные отрабо-танные нефтепродукты перерабатываются на немецкой установке «КХД Хумбольдт-Ведаг АГ» «КЛЕКНЕР» (ФРГ). На установке производится механическое разделение воды и твердых примесей, а также термическое удаление бензиново-дизельных фракций из отработанных моторных и индустриальных масел с возможностью использования деэмульгаторов в системе нейтрализации, и удаление механических примесей и воды из смеси отработанных нефтепродуктов. Продукт переработки – масла очищенные ТН-12, ТН-20, ТН-30, ТН-40. Проектная мощность установки составляет 1 куб.метры. Из общего количества отработанных масел выход чистого продукта составляет 75 процентов, оставшийся шлам (25 процентов) передается на утилизацию в ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск). Предприятие перерабатывает в среднем 690 тонн отходов в год.

В ООО «Экология» имеется участок по утилизации отработанных масел, не подлежащих регенерации. Одновременно организацией в небольшом количестве перерабатываются отходы синтетических и минеральных масел с получением продукта «Эмульсол-Эко». Мощность установки – 500 тонн/год.

ПАО «Нижнекамскшина» на стационарной установке фирмы «Рутнер» производительностью 50 000 тонн/год обезвреживает до 500 тонн, не подлежащих утилизации отработанных трансмиссионных масел.

Отработанные элементы питания.

Деятельность большинства организаций, осуществляющих сбор отработанных аккумуляторов на территории республики, ограничивается их передачей на утилизацию третьим организациям в качестве источника для извлечения цветных металлов. Отгрузка осуществляется на заводы в Челябинске, Рязани, Курске. В год по республике собирается около 2000 тонн отработанных аккумуляторов и 700 тонн электролита. Лениногорский аккумуляторный завод – ООО «Шарл» утилизирует в среднем 120 тонн отработанных свинцовых аккумуляторных батарей и 35 тонн отработанной серной аккумуляторной кислоты. В результате утилизации отработанных аккумуляторов образуется вторичная продукция – свинцовые стартерные аккумуляторные батареи. ООО «Шарл» (г.Лениногорск) – единственное предприятие, утилизирующее лом свинцовых аккумуляторных батарей методом низкотемпературной плавки на оборудовании и по технологии немецкого концерна «VARTA Engineering GmbH». Однако предприятие не может выйти на проектную мощность в 900 тонн аккумуляторного лома в год по причине острой нехватки сырья, что связано в первую очередь с ценовой политикой на рынке сырья.

В результате утилизации отработанных аккумуляторов образуется вторичная продукция – свинцовые стартерные аккумуляторные батареи.

Нефтешламы.

Для республики остается актуальным вопрос утилизации отходов нефтешламов, образующихся в результате деятельности локальных очистных сооружений автомоек, ливневых стоков с АЗС, при зачистке резервуаров для хранения мазутного топлива на ТЭЦ и нефтепродуктов на АЗС. Образующиеся нефтесодержащие отходы относятся, в основном, к опасным отходам III – IV классов, и решение проблемы их утилизации весьма актуально.

Крупным предприятием на территории юго-востоке республики, осуществляющим сбор и утилизацию отработанных нефтепродуктов и нефтешламов, является ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск). Предприятием осуществляется переработка всех видов жидких и твердых нефтешламов, отработанных масел.

Технологический процесс основан на разрушении тонкодисперсной нефтяной эмульсии под воздействием высоких температур с применением высокоэффективных деэмульгаторов и очистки от механических примесей и хлористых солей на декантерах и сепараторах. Сущность химического способа обезвреживания тяжелых нефтешламов заключается в обработке нефтешламов негашеной известью с добавкой путем перемешивания модификатора.

Режим эксплуатации установки по переработке жидких нефтешламов периодический (с апреля по октябрь), производительность установки – 150 тыс.тонн/год. Доведенный до товарного качества отход реализуется потребителям. Продукты переработки – товарная нефть, ПУН (минеральный порошок).

Утилизация твердых нефтешламов производится предприятием с 2005 года. За весь период эксплуатации установок утилизировано свыше 1,5 млн.тонн нефтешламов, в том числе и ранее накопленных в амбарах. При этом было получено около 550 тыс.тонн товарной нефти, ликвидировано около 100 нефтешламовых амбаров и возвращено землепользователям около 30 га земли. Введение в эксплуатацию нефтешламовых установок позволило не только оздоровить экологическую обстановку в регионе, но и получить существенный экономический эффект за счет снижения экологических платежей за размещение отходов и извлечения из нефтешламов товарной нефти.

Подобные нефтешламовые установки функционируют в НГДУ «Прикамнефть» (с 2001 года), НГДУ «Ямашнефть» (с 2001 года), НГДУ «Нурлатнефть» (с 2004 года).

Промышленные отходы, которые не нашли применения, размещаются на полигонах, предназначенных для захоронения промышленных отходов.

На территории Республики Татарстан действуют предприятия по транспортированию, обработке, обезвреживанию, утилизации отходов производства и потребления II-V класса опасности.

- По адресу: РТ, жилой массив Салмачи, г. Казань на участке, площадью 2 Га расположен полигон переработки строительных отходов ООО «Сервис Универсал».

На указанной территории находятся: административное здание площадью 1500 м2, отапливаемый гараж для хранения и ремонта спецтехники, подготовленная площадка для хранения готовой продукции и металлолома, площадка для временного хранения строительных отходов, стационарная дробильно-сортировочная установка BIONI производительностью 100 т/ч.

Объект оснащен: мобильной дробильной и сортировочной установками австрийской фирмы Hartl, гусеничным экскаватором с различным навесным оборудованием, включая гидроножницы и гидромолот, двумя погрузчиками грузоподъемностью более 3,5 т, минипогрузчиком Caterpillar.

- По адресу: РТ, г. Набережные Челны осуществляет деятельность крупный переработчик металлолома по Поволжскому региону ООО Производственное объединение «Промвест».

Компания осуществляет официальную деятельность по заготовке и переработке лома черных и цветных металлов, выполняет работы по демонтажу оборудования и производственных конструкций. Компания располагает современным производственным цехом по переработке металлической стружки. Компания имеет лицензию №(16)-7239-СТО на сбор, транспортирование, обработку отходов II-IV класса опасности. За 2019 год объем переработанных отходов составил 54000 тонн.

- По адресу: РТ, Азнакаевский МР, Алькеевское с/п, 52.696645, 54.923332 расположена производственная площадка ООО «МИАЛ», мощностью 100000 т/год (утилизация и обезвреживание буровых и шламовых отходов).

ООО «МИАЛ» осуществляет деятельность по сбору отходов III-IV класса опасности, утилизации отходов III-IV класса опасности, транспортированию отходов III-IV класса опасности на основании лицензии №(16)-8016-СТУБ/П от 30.11.2020. ООО «МИАЛ» осуществляет деятельность по технологиям, имеющим положительное заключение ГЭЭ:

- технологический регламент по приготовлению и применению строительного материала «Имрарт» на основе утилизации, обезвреживания отходов бурения на нефтегазовых месторождениях;

- технологический регламент по утилизации буровых отходов, ликвидации шламовых амбаров и проведению рекультивации с получением строительного материала «ЯШЕЛ».

5.1.2 Сведения о предприятиях, осуществляющих сбор и утилизацию отходов.

Информация о предприятиях, осуществляющих сбор и утилизацию отходов, представлена в Таблице 5.2.

Таблица 5.2

Информация о предприятиях, осуществляющих сбор и утилизацию отходов

| № п/п | Виды отходов | Количество и наименование предприятий, осуществляющих сбор | Количество и наименование предприятий, осуществляющих переработку | Вывозится за пределы республики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Макулатура | Всего 22: г.Казань - ОАО «Татвториндустрия», ИП Тихонов, ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Оникс Торг», ООО «Чистый город», ООО «Логические системы», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Майдан», ООО «НАТЭКС», ООО «ВэйстТехноТранс», ООО «ВторРесурсы», ООО «Поволжская экологическая компания», г.Набережные Челны - ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат», ООО «ПромИндустрия», ИП Уросов А.В., г.Нижнекамск - ООО «Экология», ООО «Кама-Ресурс», ИП Андреев В.Н., г.Елабуга - РООИВиВК - филиал «Камский», ООО «Эко Полюс», г.Зеленодольск - ООО «Ресурс», г.Лениногорск - ООО «Шарл», г.Буинск - ООО «ЭкоИнком» | 2: ЗАОр «Народное Ппредприятие Набережно Челнинский картонно-бумажный комбинат»; ООО «Экология» | АО «Буммаш» (г.Ижевск, Республика Удмуртия) |
| 2. | Текстиль | Всего 9: г.Казань - ОАО «Татвториндустрия», ООО «ПЭК-Казань», г.Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», г.Набережные Челны - ООО «ПромИндустрия», ООО «АртЭко», г.Елабуга - ООО «Эко Полюс», г.Лениногорск - ООО «Шарл», Высокогорский район - ЗАО КИВР «Алан» | 2: ООО «Нижнекамскшина»; ООО «Экология» |  |
| 3. | Стеклобой | Всего 9: ООО «Экология», ООО «Шарл», ООО «ПромИндустрия», ОАО «Татвториндустрия», ООО «ПЭК-Казань», ООО «ПЭК-регион 1», ИП Андреев В.Н., ООО «СтройМонтажКамаРесурс», ООО «Эко Полюс» | 1: ООО «Экология» |  |
| 4. | Полимеры | Всего 27: г.Казань - ООО «ЭкоПЭТ», ОАО «Полимиз», ООО «АртЭко» ООО «Полимер-Ресурс», ОАО «Татвториндустрия», ООО «ПЭК-Казань», ООО «Оникс Торг», ООО «ОНИКС- Пласт» , ОАО «Казанский завод Медтехника», ООО «НАТЭКС», ООО «ПЭК-регион 1» г.Нижннекамск - ОАО «Нижнекамскшина, ООО «Экология», ООО «Завод Эластик», ООО «НПФ «Химотех», ООО «Интехпром», г.Лениногорск - ООО «Шарл», г.Набережные Челны - ООО «Научно-производственная фирма «ПромИндустрия», ИП Тихонов Алексей Александрович, ИП Уросов А.В., ООО «Кама-Ресурс», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Пластикс», ИП Андреев В.Н., ООО «СтройМонтажКамаРесурс», г.Елабуга - ООО «Эко Полюс», г.Буинск - ООО «ЭкоИнком». | 11: ООО «НПФ «Химотех», ОАО «Нижнекамскшина, ООО «Завод Эластик», ООО «Интехпром», ООО «ЭкоПЭТ», ООО «Оникс Торг», ООО «ОНИКС- Пласт», ООО «Экология», ОАО «Казанский завод Медтехника», МУП «Управляющая компания г.Мензелинска и Мензелинского муниципального района», ООО «Проминдустрия» |  |
| 5. | Ртутьсодержащие отходы | Всего 11 г.Казань - ОАО «Татвториндустрия», ООО «Поволжская экологическая компания», ООО «Карсар», ООО «Логические системы», ООО «ЭкКом», г.Набережные Челны - ООО «ПромИндустрия», г.Нижнекамск - ООО «Экология», г.Альметьевск - ООО «Заготконтора Альметьевского РайПО» г.Лениногорск - ООО «Шарл», г.Елабуга - ООО «Эко Плюс», г.Буинск - ООО «ЭкоИнком». | 1: ООО «Экология», г.Нижнекамск | НПО «Меркурий» (г.Чебоксары), ГУП «Экология» г.Самара |
| 6. | Отработанные аккумуляторы | Всего 14: г.Казань -ИП Бикмуллин, ОАО «Татвториндустрия», ООО «АртЭко», ООО «ПЭК-Казань», ООО «ПЭК-регион 1», г.Нижнекамск - ООО «Экология», ООО «СтройМонтажКамаРесурс», г.Лениногорск - ООО «Шарл», г.Набережные Челны - ИП Багдалов Марат Ринатович, ИП Зарипов И.А., ООО «ПромИндустрия», г.Елабуга - ООО «Эко Полюс», ООО «МЕТЕКС», г.Буинск - ООО «ЭкоИнком» | 1: ООО «Шарл» г.Лениногорск | гг. Челябинск, Рязань, Днепропетровск, Курск |
| 7. | Отработанный электролит | Всего 5: ООО «Экология», ООО «АртЭко», ООО «ПЭК-Казань», ООО «Эко Полюс», ООО «ЭкоИнком» | 1: ООО «Шарл», г.Лениногорск |  |
| 8. | Отработанные масла | Всего 17: г.Казань - ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», ОАО «Татвториндустрия», ООО «АртЭко», ООО «ПЭК-Казань», ООО «Технология-ЭКО», ООО «ПЭК-регион 1», г. Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», г. Лениногорск - ООО «Шарл», г.Заинск - ООО «Вторнефтепродукт», г.Альметьевск - ООО «Промышленная экология», ООО «Производственно-торговая фирма ОАО «АЗГП», г.Набережные Челны - ООО «ПромИндустрия», г.Елабуга - ООО «Эко Полюс», г.Буинск - ООО «ЭкоИнком», ООО «Орион», ООО «ПромЭкология» | 5: ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», ООО «Вторнефтепродукт», ООО «Промышленная экология» |  |
| 9. | Лом черных металлов | Всего – 84 (большая часть в г.Казани) | Переплавкой металла в республике занимается ОАО «КамАЗ-Металлургия» | гг. Ижевск, Липецк, Магнитогорск, Череповец |
| 10. | Лом цветных металлов |  |  |  |
| 11. | Нефтешламы | Всего 11: г.Казань - ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», ООО «Агросервис и Консалтинг», ООО «ПЭК-Казань», ООО «ПЭК-регион 1», г.Нижнекамск - ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», ОАО «Нижнекамскнефтехим», г.Альметьевск - ООО «Промышленная экология», г.Набережные Челны - ООО «ПромИндустрия», с.Сарманово - ООО «Спецнефтегазтехнология», ООО «ПромЭкология» | 4: ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», ООО «Промышленная экология» |  |
| 12. | Древесные отходы | Всего 7: ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Шарл», ООО «ПромИндустрия», ООО «ПЭК-Казань», ООО «Таланид-Эко», ООО «ПЭК-регион 1», ООО «Татавтодор-Азнакаево» | 1: ОАО «Нижнекамскшина» |  |
| 13. | Отходы РТИ | Всего 13: ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», ООО «Шарл», ООО «КамЭкоТех», ООО «ПромИндустрия», ОАО «Татвториндустрия», ООО «АртЭко», ООО «ПЭК-Казань», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «ПЭК-регион 1», ООО «Эко Полюс», ООО «ЭкоИнком», ООО «Экойл» | 3: ОАО «Нижнекамскшина», ООО «Экология», ООО «КамЭкоТех» |  |

5.1.3 Объекты строительства и ремонта

Рекультивацию нарушенных земель с использованием отходов строительства и ремонта с 2003 года осуществляет ЗАО «Промышленная компания «Возрождение».

В Республике Татарстан ООО «Внешнеторговое научно-производственное объединение «Карамай» запустило линию по производству пеллетов (г.Казань, ул.Тихорецкая, д.19), запущена линия по переработке поддонов, деревянных окон, дверей, балок в щепу, которые остаются в процессе реконструкции зданий.

Осуществляет свою деятельность ООО «РАБИКА-энергосбережение» (г. Наб. Челны, Ресурсный проезд, д. 3А), которое разработало, изготовило и запустило в эксплуатацию в г.Набережные Челны технологический комплекс по полной переработке битумсодержащих кровельных отходов (БКО). Полная утилизация БКО позволяет получать востребованную на рынке строительных материалов продукцию на основе битума (праймер, мастики, битум строительный и т.д).

5.2. Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе ТКО.

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе ТКО, представлены в Таблице 5.3.

Таблица 5.3

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в 2023 году на территории Республики Татарстан (тонн).

| Класс опасности | Утилизация | Обезвреживание | Передано другим организациям (без ТКО) |  |  | Размещение отходов на эксплуатируемых объектах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  | из них: |  |
|  |  |  |  | для обработки, утилизации и обезвреживания | для хранения и захоронения | хранение | захоронение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 1,90 | 154,219 | 149,6490 | 149,1520 | 0,4970 | 0,332 | 0,000 |
| II | 469,61 | 2722,087 | 1439,8910 | 1437,6280 | 2,2630 | 1,811 | 0,000 |
| III | 301187,31 | 48341,645 | 151254,7400 | 151016,5820 | 238,1580 | 13,015 | 881,056 |
| IV | 1296353,54 | 168930,552 | 819176,4610 | 671732,9000 | 147443,5610 | 66344,388 | 897558,510 |
| V | 16838938,73 | 18028,206 | 12784235,3020 | 12351073,3100 | 433161,9920 | 29734,510 | 1020952,601 |
| Всего отходов | 18436951,09 | 238176,71 | 13756256,0430 | 13175409,5720 | 580846,4710 | 96094,06 | 1919392,17 |