ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАЗДЕЛ 2

«Количество образующихся отходов»

Республика Татарстан

2024 год

2.1. Сведения о количестве образования отходов на территории Республики Татарстан, систематизированные по видам отходов согласно ФККО и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Республики Татарстан образуются отходы I, II, III, IV и V классов опасности по степени воздействия на окружающую среду.

Таблица 2.1 Количество образованных и накопленных отходов производства и потребления по классам опасности.

|  | Количество образованных и накопленных отходов производства и потребления, тонн |
| --- | --- |
| Классы опасности отходов |  |
| I класс | 177,271 |
| II класс | 3508,541 |
| III класс | 374245,866 |
| IV класс | 6549107,793 |
| V класс | 21840103,101 |
| Всего | 28767142,57 |

Отходов I класса (чрезвычайно опасных) на конец 2022 года имеется 177,271 тонн. На конец 2022 года размещено на хранение 20,789 тонн ртутьсодержащих, передано на демеркуризацию специализированным организациям по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, с учетом накопленных за предыдущий год, 154,219 тонн, утилизировано 1,897 тонн.

Отходы II класса опасности (высокоопасные) на конец 2022 года имеется 3508,541 тонн отходов II класса опасности. Из них обработано, обезврежено и утилизировано 92%, размещены на хранение 7,64%. Сбором отходов II класса опасности на территории Республики Татарстан занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Отходов III класса опасности (умеренно опасные) на конец 2022 года имеется 374,246 тыс. тонн, или 1,3% от общего объема образования и накопления отходов. Отходы данного класса представлены в основном шламом очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов. В 2022 году 202890,282 тонн шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов утилизировано, 15221,025 тонн шлама обезврежено, оставшиеся размещены на хранение и захоронены. Сбором отходов III класса опасности на территории республики занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности. В 2022 году 80,48% отходов III класса опасности утилизированы, 12,92% – обезврежены, 4,01% – размещены на хранение, 1,29% – захоронены.

Отходов IV класса (малоопасные) на конец 2022 года имеется 6,549 млн. тонн (22,77 % от общего объема образования и накопления всех отходов. Основной объем составляет осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный– 2,686 млн. тонн (41,01%), отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – 895,551 тыс. тонн (13,67%), мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – 505,792 тыс. тонн (7,72%).

В 2022 году 27,29% отходов IV класса опасности захоронены, 19,79% - утилизированы, 2,58% - обезврежено, 45,06% – размещены на хранение.

Объем накопленных отходов V класса опасности (практически неопасные) на конец 2022 года образовалось вместе с накопленными 21,84 млн. тонн отходов V класса опасности, что составляет 75,92% от общего объема образования и накопления отходов в республике.

Пятый класс опасности на 72,71% представлен грунтом, образовавшийся при проведении землеройных работ. Кроме того, к V классу относятся лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (2,39%), мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности (2,09%), отходы из жилищ крупногабаритные (1,68%), мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный (1,29%), остатки сортировки ТКО при совместном сборе практически неопасные (1,22%), отходы строительного щебня незагрязненные (1,09%), отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не пригодные для утилизации (1,01%)

В 2022 году 77,1% отходов V класса опасности утилизировано, 9,8% отходов захоронено, 10,06% размещено на хранение.

2.2. Характеристика ТКО, в том числе их морфологический состав

К качественным характеристикам ТКО относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- особые свойства.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья.

Морфологический состав ТКО - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. Основными составляющими ТКО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло и др.

По данным информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС-15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов), введенного в действие 01.06.2022 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.12.2021 № 2964 «Об утверждении информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживания отходов (кроме термических способов)», усредненный морфологический состав ТКО в средней климатической зоне Российской Федерации  представлен следующими компонентами (таблица 2.2):

Таблица 2.2 Морфологический состав ТКО (средняя климатическая зона)

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % по массе |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пищевые отходы | 30 - 37 |
| 2 | Бумага, картон | 37 - 41 |
| 3 | Дерево | 1 - 2 |
| 4 | Черный металл | 3 - 4 |
| 5 | Цветной металл | 1 - 2 |
| 6 | Текстиль | 3 - 5 |
| 7 | Кости | 1 - 2 |
| 8 | Стекло | 2 - 3 |
| 9 | Кожа, резина | 0,5 - 1 |
| 10 | Камни | 0,5 - 1 |
| 11 | Пластмасса | 5 - 6 |
| 12 | Прочее | 1 - 2 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 5 - 7 |

Под воздействием ряда факторов, обусловленных развитием цивилизации, эти показатели постоянно изменяются, появляются новые компоненты. Но, как отмечают эксперты, в ходе преобразования отрасли обращения с отходами эти морфологические изменения состава мусора зачастую не учитываются. Однако данные, приведенные выше, представляют собой морфологический состав, который будет получен при условии ведения селективного сбора отходов.

Морфологический состав ТКО от объектов жилого фонда и предприятий различного рода деятельности Республики Татарстан, полученный в результате анализа компонентного состава отходов на контейнерных площадках, расчет средневзвешенного процента и количества вторичных материальных ресурсов по муниципальным образованиям Республики Татарстан представлены в Приложении 2.2.

На территории Республики Татарстан имеет место традиционная (смешанная) система сбора отходов, при которой ТКО доставляется на сортировочные комплексы в мусоровозах, имеющих различные коэффициенты уплотнения. Уплотненная в мусоровозах масса ТКО имеет другие показатели, по возможности извлечения вторичных материальных ресурсов.

Фракционный состав ТКО – это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» в таблице 2.3 приведен фракционный состав ТКО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТКО, не вмещающихся в стандартные (0,75 куб. метров) контейнеры и собираемых отдельно.

Таблица 2.3 - Ориентировочный фракционный состав ТКО

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 – 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

К особым свойствам ТКО относится связность и слеживаемость отходов. ТКО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

2.3. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых ТКО

Основными факторами, влияющими на количественные характеристики ТКО любого населенного пункта, являются условия образования отходов, к которым относятся:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления и теплоснабжения, этажность и наличие мусоропровода);

- климатические и другие природные условия;

- качественные характеристики ТКО;

- архитектурно-планировочная композиция населенного пункта;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Численность населения и нормативы накопления являются основными факторами, определяющими объем образования ТКО.

Нормативы накопления ТКО включают в себя данные о нормах накопления отходов с учетом их сезонных изменений.

Нормативы накопления ТКО в Республике Татарстан утверждены постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 № 922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» и от 01.12.2023 № 1541 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категорий потребителей, за исключением категорий потребителей в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах».

Средняя плотность ТКО - 121,14 кг/куб.метров.

Численность населения Республики Татарстан принята по состоянию на 1 января 2023 года. Распределение норм образующих показателей по источникам образования ТКО при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем объектам общественного назначения - источникам образования ТКО.

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям приведены в приложении 2.1.

Общее расчетное количество ТКО, образующихся на территории Республики Татарстан в течение года, составляет 12128907,89 (в том числе крупногабаритные отходы (далее – КГО) – 1747341,96) куб.метров или 1469298,676 (в том числе КГО – 294776,739) тонн.

Расчет количества ТКО, образующихся на территории Республики Татарстан, по морфологическому составу представлены в приложении 2.2.

Прогнозные значения образования ТКО на период до 2030 года представлены в таблицах 2.4, 2.5 и 2.6. Данные о динамике численности населения основаны на данных бюджетного прогноза Республики Татарстан, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.01.2023 № 75-р об утверждении Бюджетного прогноза Республики Татарстан на 2023 - 2034 годы.

Таблица 2.4. Прогнозные значения образования ТКО в Республике Татарстан на период до 2030 года

| Год | Население, по прогнозу (человек) | Население (человек) | Количество ТКО, куб.метров | Количество ТКО, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3882900 | 4001625 | 12128907,89 | 1469298,676 |
| 2024 | 3880600 | 3999255 | 12121723,44 | 1468428,350 |
| 2025 | 3878500 | 3997090 | 12115163,73 | 1467633,705 |
| 2026 | 3878500 | 3997090 | 12115163,73 | 1467633,705 |
| 2027 | 3878900 | 3997503 | 12116413,20 | 1467785,066 |
| 2028 | 3880400 | 3999049 | 12121098,71 | 1468352,670 |
| 2029 | 3883200 | 4001934 | 12129844,99 | 1469412,197 |
| 2030 | 3888000 | 4006881 | 12144838,62 | 1471228,528 |

Таблица 2.5. Прогнозные значения образования ТКО в Республике Татарстан на период до 2030 года (западная зона)

| Год | Количество ТКО, РТ (куб.метров) | Количество ТКО, РТ (тонн) | Количество ТКО, западная зона (куб.метров) | Количество ТКО, западная зона (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 12128907,89 | 1469298,676 | 6369684,024 | 776473,6970 |
| 2024 | 12121723,44 | 1468428,350 | 6365910,999 | 776013,7597 |
| 2025 | 12115163,73 | 1467633,705 | 6362466,065 | 775593,8172 |
| 2026 | 12115163,73 | 1467633,705 | 6362466,065 | 775593,8172 |
| 2027 | 12116413,20 | 1467785,066 | 6363122,244 | 775673,8063 |
| 2028 | 12121098,71 | 1468352,670 | 6365582,912 | 775973,7654 |
| 2029 | 12129844,99 | 1469412,197 | 6370176,157 | 776533,6889 |
| 2030 | 12144838,62 | 1471228,528 | 6378050,294 | 777493,5573 |

Таблица 2.6. Прогнозные значения образования ТКО в Республике Татарстан на период до 2030 года (восточная зона)

| Год | Количество ТКО, РТ (куб.метров) | Количество ТКО, РТ (тонн) | Количество ТКО, восточная зона (куб.метров) | Количество ТКО, восточная зона (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 12128907,89 | 1469298,676 | 5759223,868 | 692824,9790 |
| 2024 | 12121723,44 | 1468428,350 | 5755812,443 | 692414,5903 |
| 2025 | 12115163,73 | 1467633,705 | 5752697,667 | 692039,8878 |
| 2026 | 12115163,73 | 1467633,705 | 5752697,667 | 692039,8878 |
| 2027 | 12116413,20 | 1467785,066 | 5753290,958 | 692111,2597 |
| 2028 | 12121098,71 | 1468352,670 | 5755515,800 | 692378,9046 |
| 2029 | 12129844,99 | 1469412,197 | 5759668,835 | 692878,5081 |
| 2030 | 12144838,62 | 1471228,528 | 5766788,328 | 693734,9707 |

Количество отходов по видам отходов и классам опасности представлено в Приложении 2.3.