# Дата размещения – 07.10.2024

# Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 14.10.2024

# Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

# e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

# На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

О внесении изменений в проект планировки территории «Центр», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани

от 24.06.2015 №2478, в районе Кировской дамбы

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 №575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2022 №722 «Об установлении в 2022, 2023 и 2024 годах случаев утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории и внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 23.08.2024 №3529 «Внесение изменений в проект планировки территории "Центр", в районе Кировской дамбы» постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки территории «Центр», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 24.06.2015 №2478 (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 21.08.2019 №2979, от 07.05.2021 №1143, от 23.05.2022 №1501, от 29.07.2022 №2452, от 23.08.2021 №2092, от 17.08.2022 №2775, от 06.09.2022 №2928, от 19.09.2022 №3133, от 27.09.2022 №3295, от 26.12.2022 №4607, от 30.12.2022 №4767 и от 19.12.2022 №4520, от 13.04.2023 №1076, от 25.12.2023 №4308, от 07.11.2023 №3363, от 26.01.2024 №262, от 29.01.2024 №274, от 25.03.2024 №1073, от 25.03.2024 №1076, от 16.04.2024 №1578, от 02.07.2024 №2825), путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) за исключением приложения №3 к изменениям, вносимым в проект планировки территории «Центр», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 24.06.2015 №2478 (материалы для служебного пользования).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

________________________

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от__________№_________

# Изменение, вносимые в проект планировки территории «Центр»,

# утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани

# от 24.06.2015 №2478, в районе Кировской дамбы

1. В Положении о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории:

1.1. в разделе 2 «Характеристики планируемого развития территории исторического центра г.Казани.»:

1.1.1. пункт 2.1. «Функционально-планировочная организация территории» дополнить:

1.1.1.1 таблицей «Предельные параметры разрешенного строительства

объектов капитального строительства на земельных участках проекта внесения изменений в проект планировки территории районе Кировской дамбы» следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельных участках проекта внесения изменений в проект планировки территории районе Кировской дамбы»

| Порядковые номера зон | Вид зоны размещения объектов капитального строительства | Площадь зоны, га | Код разрешенного использования территории | Значение объектов | Макси- мальная этажность ОКС (эт) | Максимальная общая площадь здания, тыс. кв.м. | Суммарная поэтажная площадь здания в габаритах наружных стен, кв.м. | Макисмальная плотность застройки в границах зоны размещения ОКС, тыс. кв. м/га. | Описание размещаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона размещения объектов общественно-делового назначения | 11,3 | 3.6.2,4.6, 4.8.1,5.1.2, 5.1.3,5.1.4, 11.3,12.0.2, 3.1.2,4.7, 5.0,3.3, 3.1.1 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | Администрация; Рестораны/Кафе; Гостиница с функцией фитнеса и СПА; Пляжный комплекс с ресторанами и банями; Банный комплекс; Бассейн/Пляж; Бассейн лоты; Парковка, БКТП, БМК |
| 2 | Зона поверхностных водных объектов | 0,53 | 11.0 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |  |
| 3 | зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,07 | 3.1.1 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | ЛОС |

Примечание:

- освоение территории в границах настоящего проекта возможно после установления соответствующего градостроительного регламента и видов разрешенного использования земельным участкам, соответствующего планируемому развитию.

- параметры объектов могут уточняться на этапе дальнейшего проектирования;

- для прохода проезда рекомендуется установка публичного сервитута;

- ширина береговой полосы водного объекта общего пользования определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

1.1.2. пункта 2.4. «Характеристики развития транспортной инфраструктуры»:

1.1.2.1 подпункт 2.4.3. «Развитие улично-дорожной сети» дополнить абзацам следящего содержания:

«2.4.3.29. Вдоль Кировской дамбы для местного проезда планируется установка публичного сервитута.»

1.1.3. пункта 2.5. «Характеристики развития инженерной инфраструктуры»

1.1.3.1 подпункт 2.5.1. «Мероприятия по водоснабжению» дополнить абзацами следящего содержания:

«2.5.1.4. На основании расчетов суммарный расчетный расход воды на хо-зяйственно-питьевые нужды составит 528,66 м3/сут.

2.5.1.5. В соответствии с техническими возможностями МУП «Водоканал» №2589/16-29 от 17.06.2024 подключение проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы, необходимо произвести к выносимому водопроводу Ø1200мм согласно проектной документации, разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект», объекта «Вынос сетей водоснабжения диаметром 1200мм и 800мм из зоны строительства открытого бассейна на терри-тории, прилегающей к Кировской дамбе г.Казани».

2.5.1.6. Проектом предлагается вынос и демонтаж существующих сетей во-доснабжения, попадающих в зону строительства проектируемых объектов:

- вынос существующего водовода Ø1200мм – 690м.;

- демонтаж недействующего водопровода Ø800мм – 590м.

Проектом предлагается строительство сетей водоснабжения Ø315мм, ориентировочной протяженностью – 1200м.»

1.1.3.2 подпункт 2.5.2. «Мероприятия по хозяйственно-бытовой канализации» дополнить абзацами следящего содержания:

«2.5.2.1.5 На основании расчетов количество отводимых хозяйственно-бытовых стоков составит 484,56 м3/сут.

2.5.2.1.6 В соответствии с техническими возможностями МУП «Водоканал» от 20.11.2018 №07-05/32150 водоотведение стоков от проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы, предлагается осуществлять в самотечный канализационный коллектор Ø1250мм в районе Кировской дамбы.

2.5.2.1.7 Канализационные сети предлагается проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001г. ориентировочной протяженностью Ø500мм-130м, Ø400мм-360м, Ø225мм – 40м»

1.1.3.3 подпункт 2.5.3. «Мероприятия по дождевой канализации» дополнить абзацами следящего содержания:

«2.5.3.6. На основании расчетов расход дождевых стоков от проектируемой территории составляет 1126,16 л/с.

2.5.3.7. В соответствии с техническими условиями Комитета внешнего бла-гоустройства за №02-41/1931 от 02.07.2024г, для водоотведения дождевых и та-лых вод с рассматриваемой территории в районе Кировской дамбы, проектом предусматривается проектирование, строительство закрытых сетей ливневой канализации с последующей очисткой в проектируемых локальных очистных сооружениях с дальнейшим сбросом очищенных стоков в реку Казанка.

2.5.3.8. Проектом предлагается предусмотреть проектирование самотечных сетей ливневой канализации Ø250-500мм с отводом в проектируемые локальные очистные сооружения.

Производительность проектируемых локальных очистных сооружений 1652,73 м3/час.

2.5.3.9. Протяженность проектируемых самотечных сетей ливневой канализации составляет 2000м.»

1.1.3.4 подпункт 2.5.4. «Мероприятия по теплоснабжению» дополнить абзацами следящего содержания:

«2.5.4.5. В соответствии с расчётами на проектируемую застройку потреб-ность в тепле составит 5,98 МВт (5,14 Гкал/час).

2.5.4.6. Проектом предусмотрено

- строительство блочно-модульной котельной для проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы на 5,98 МВт.»

1.1.3.5 подпункт 2.5.5. «Мероприятия по электроснабжению» дополнить абзацами следящего содержания:

«2.5.5.7. На основании расчетов электропотребление проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы составляет 2056,61 кВт (2 категория надежности электроснабжения потребителей).

2.5.5.8. Центр питания – ПС Новокремлевская.

2.5.5.9. С учетом разработанных планировочных решений по застройке территории предусматриваются следующие мероприятия:

- прокладка КЛ 10 кВ за границами проектирования от ПС Новокремлев-ская до БКТП-1 и БКТП-2 – 320 м;

- прокладка КЛ 10 кВ в границах проектирования от ПС Новокремлевская до БКТП-1 и БКТП-2 – 644 м.»

1.1.3.6 подпункт 2.5.6. «Мероприятия по газоснабжению» дополнить абзацами следящего содержания:

«2.5.6.1. Согласно задания на проектирование предлагается подключение территории к газопроводу среднего давления Г2 ∅219 по ул. Ташаяк.

2.5.6.2. Для газоснабжения проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы предусмотрено:

- строительство газопровода среднего давления подземного из полиэтиле-новых труб ПЭ100ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р58121.2-2018 за границей проектиро-вания – 580 м;

- строительство газопровода среднего давления подземного из полиэтиле-новых труб ПЭ100ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р58121.2-2018 в границах проектиро-вания – 392 м.»

1.1.3.7 подпункт 2.5.7. «Мероприятия по обеспечению связи» дополнить абзацам следящего содержания:

«2.5.7.1. Проектом предусматривается перекладка участка кабеля связи проходящего по территории объектов проектирования – 2×693 м»

«2.5.7.2. Для обеспечения телефонной связью (местной, внутризоновой, междугородной, международной), оказания услуг передачи данных, доступа в интернет, телевещания проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы предлагается прокладка трубопровода кабельной канализации с кабельными вводами в проектируемые здания из толстостенных полиэтиленовых труб»

2. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов капитального строительства местного значения изложить согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

3. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур изложить согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

4. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий с координатами поворотных точек изложить согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

Чертеж Проекта планировки с указанием красных линий с координатами поворотных точек является документом служебного пользования и не подлежит публикации в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).