# Дата размещения – 17.01.2024

# Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 24.01.2024

# Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

# e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

# На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

О внесении изменений в проект планировки территории «Центр», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани

от 24.06.2015 №2478, в районе Кировской дамбы

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 №575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2022 №722 «Об установлении в 2022, 2023 и 2024 годах случаев утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории и внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 23.08.2024 №3529 «Внесение изменений в проект планировки территории "Центр", в районе Кировской дамбы» постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки территории «Центр», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 24.06.2015 №2478 (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 21.08.2019 №2979, от 07.05.2021 №1143, от 23.05.2022 №1501, от 29.07.2022 №2452, от 23.08.2021 №2092, от 17.08.2022 №2775, от 06.09.2022 №2928, от 19.09.2022 №3133, от 27.09.2022 №3295, от 26.12.2022 №4607, от 30.12.2022 №4767 и от 19.12.2022 №4520, от 13.04.2023 №1076, от 25.12.2023 №4308, от 07.11.2023 №3363, от 26.01.2024 №262, от 29.01.2024 №274, от 25.03.2024 №1073, от 25.03.2024 №1076, от 16.04.2024 №1578, от 02.07.2024 №2825), путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) за исключением приложения №3 к изменениям, вносимым в проект планировки территории «Центр», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 24.06.2015 №2478 (материалы для служебного пользования).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

________________________

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от__________№_________

# Изменение, вносимые в проект планировки территории «Центр»,

# утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани

# от 24.06.2015 №2478, в районе Кировской дамбы

1. В разделе 2 Положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории:

1.1. пункт 2.1 дополнить таблицей следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельных участках проекта внесения изменений в проект планировки территории в районе Кировской дамбы»

| Порядковые номера зон | Вид зоны размещения объектов капитального строительства | Площадь зоны, га | Код разрешенного использования территории | Значение объектов | Макси мальная этажность ОКС, эт. | Максимальная общая площадь здания, тыс. кв.м | Суммарная поэтажная площадь здания в габаритах наружных стен, кв.м | Максимальная плотность застройки в границах зоны размещения ОКС, тыс. кв.м/га | Описание размещаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения объектов общественно-делового назначения | 11,3 | 5.1.2, 4.6, 4.8.1,5.1.2, 5.1.3,5.1.4, 11.3,12.0.2, 3.1.2,4.7, 5.0,3.3, 3.1.1 | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Администрация; Рестораны/Кафе; Гостиница с функцией фитнеса и СПА; Пляжный комплекс с ресторанами и банями; Банный комплекс; Бассейн/Пляж; Бассейн лоты; Парковка, БКТП, БМК |
| Порядковые номера зон | Вид зоны размещения объектов капитального строительства | Площадь зоны, га | Код разрешенного использования территории | Значение объектов | Макси мальная этажность ОКС, эт. | Максимальная общая площадь здания, тыс. кв.м | Суммарная поэтажная площадь здания в габаритах наружных стен, кв.м | Максимальная плотность застройки в границах зоны размещения ОКС, тыс. кв.м/га | Описание размещаемых объектов |
| 2 | Зона поверхностных водных объектов | 0,53 | 11.0 | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Н.у. | - |
| 3 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,07 | 3.1.1 | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Н.у. | Н.у. | ЛОС |

Примечание:

- освоение территории в границах настоящего проекта возможно после установления соответствующего градостроительного регламента и видов разрешенного использования земельным участкам, соответствующим планируемому развитию;

- параметры объектов могут уточняться на этапе дальнейшего проектирования;

- для прохода проезда рекомендуется установка публичного сервитута;

- ширина береговой полосы водного объекта общего пользования определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации»

1.2. в пункте 2.4 подпункт 2.4.3 дополнить подпунктом 2.4.3.29  следующего содержания:

«2.4.3.29. Вдоль Кировской дамбы для местного проезда планируется установка публичного сервитута»;

1.3. в пункте 2.5:

1.3.1. подпункт 2.5.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.1.4. На основании расчетов суммарный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 528,66 куб.м/сут.

2.5.1.5. В соответствии с техническими возможностями МУП «Водоканал» от 17.06.2024 №2589/16-29 подключение проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы необходимо произвести к выносимому водопроводу диаметром 1200 мм согласно проектной документации объекта «Вынос сетей водоснабжения диаметром 1200 мм и 800 мм из зоны строительства открытого бассейна на территории, прилегающей к Кировской дамбе г.Казани», разработанной ГУП «Татинвестгражданпроект».

2.5.1.6. Проектом предлагается вынос и демонтаж существующих сетей водоснабжения, попадающих в зону строительства проектируемых объектов:

- вынос существующего водовода диаметром 1200 мм протяженностью 690 м;

- демонтаж недействующего водопровода диаметром 800 мм протяженностью 590 м.

Проектом предлагается строительство сетей водоснабжения диаметром 315 мм ориентировочной протяженностью 1200 м»;

1.3.2. подпункт 2.5.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.2.1.5. На основании расчетов количество отводимых хозяйственно-бытовых стоков составит 484,56 куб.м/сут.

2.5.2.1.6. В соответствии с техническими возможностями МУП «Водоканал» от 20.11.2018 №07-05/32150 водоотведение стоков от проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы предлагается осуществлять в самотечный канализационный коллектор диаметром 1250 мм в районе Кировской дамбы.

2.5.2.1.7. Канализационные сети предлагается проложить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 по ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) диаметром 500 мм ориентировочной протяженностью 130 м, диаметром 400 мм ориентировочной протяженностью 360 м, диаметром 225 мм ориентировочной протяженностью 40 м»;

1.3.3. подпункт 2.5.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.3.6. На основании расчетов расход дождевых стоков от проектируемой территории составляет 1126,16 л/сут.

2.5.3.7. В соответствии с техническими условиями Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани от 02.07.2024 №02-41/1931 для водоотведения дождевых и талых вод с рассматриваемой территории в районе Кировской дамбы проектом предусматривается проектирование, строительство закрытых сетей ливневой канализации с последующей очисткой в проектируемых локальных очистных сооружениях с дальнейшим сбросом очищенных стоков в реку Казанку.

2.5.3.8. Проектом предлагается предусмотреть проектирование самотечных сетей ливневой канализации диаметром 250-500 мм с отводом в проектируемые локальные очистные сооружения.

Производительность проектируемых локальных очистных сооружений составляет 1652,73 куб.м/ч.

2.5.3.9. Протяженность проектируемых самотечных сетей ливневой канализации составляет 2000 м»;

1.3.4. подпункт 2.5.4 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.4.5. В соответствии с расчетами на проектируемую застройку потребность в тепле составит 5,98 МВт (5,14 Гкал/ч).

2.5.4.6. Строительство блочно-модульной котельной для проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы на 5,98 МВт»;

1.3.5. подпункт 2.5.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.5.8. На основании расчетов электропотребление проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы составляет 2056,61 кВт (II категория надежности электроснабжения потребителей).

2.5.5.9. Центр питания – ПС Новокремлевская.

2.5.5.10. Прокладка КЛ 10 кВ за границами проектирования от ПС Новокремлевская до БКТП-1 и БКТП-2 протяженностью 320 м, прокладка КЛ 10 кВ в границах проектирования от ПС Новокремлевская до БКТП-1 и БКТП-2 протяженностью 644 м»;

1.3.6. подпункт 2.5.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.6.1. Согласно заданию на проектирование предлагается подключение территории пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы к газопроводу среднего давления Г2 диаметром 219 мм по ул.Ташаяк.

2.5.6.2. Для газоснабжения проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы предусмотрено:

- строительство подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 за границей проектирования протяженностью 580 м;

- строительство газопровода среднего давления подземного из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р 58121.2-2018 в границах проектирования протяженностью 392 м»;

1.3.7. подпункт 2.5.7 дополнить абзацами следующего содержания:

«2.5.7.1. Проектом предусматривается перекладка участка кабеля связи, проходящего по территории объектов проектирования, протяженностью 2×693 м.

2.5.7.2. Для обеспечения телефонной связью (местной, внутризоновой, междугородной, международной), доступа в интернет, оказания услуг передачи данных, телевещания проектируемого пляжного комплекса с рестораном, гостиницей и административным зданием в районе Кировской дамбы предлагается прокладка трубопровода кабельной канализации с кабельными вводами в проектируемые здания из толстостенных полиэтиленовых труб».

2. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов капитального строительства местного значения изложить согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

3. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур изложить согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

4. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий с координатами поворотных точек изложить согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

Чертеж Проекта планировки с указанием красных линий с координатами поворотных точек является документом для служебного пользования и не подлежит публикации в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» и размещению на официальном портале органов местного самоуправления г.Казани и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.