Об установлении зон

санитарной охраны водозабора

АЗС № 703 ООО «ТАИФ-НК АЗС»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  от 17.11.2021 № 1251-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами серии ТАТ 035450 ВР от 30.07.2025, санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от  13.01.2025 № 16.11.11.000.Т.000018.01.25  о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании проекта корректировки организации зон санитарной  охраны   водозабора подземных вод автозаправочной станции (далее - АЗС) № 703 ООО «ТАИФ-НК АЗС», расположенного по адресу: зд. 1, 972 км, Автодорога М-7 Волга-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа тер., Отарское сельское поселение, Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан с установлением ограничений использования земельных участков в границах зон санитарной  охраны , п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора подземных вод АЗС № 703 ООО «ТАИФ-НК АЗС», расположенного по адресу: зд. 1, 972 км, Автодорога М-7 Волга-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа тер., Отарское сельское поселение, Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан с границами согласно приложению 1 к настоящему приказу, с режимом хозяйственного использования территорий согласно приложению 2 к настоящему приказу в соответствии с санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года.

2. Отделу правового обеспечения направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. После государственной регистрации начальнику отдела геологии твердых полезных ископаемых обеспечить направление копии настоящего приказа в:

- ООО «ТАИФ-НК АЗС»;

- филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Татарстан для внесения сведений об установлении  зон санитарной охраны (далее – ЗСО) в Единый государственный реестр недвижимости;

- Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района Республики Татарстан;

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

4. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по организации оповещения населения о границах ЗСО водозабора подземных вод АЗС № 703 ООО «ТАИФ-НК АЗС», расположенного по адресу: зд. 1, 972 км, Автодорога М-7 Волга-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа тер., Отарское сельское поселение, Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора.

5. Рекомендовать Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан провести мероприятия по организации учета решения об установлении ЗСО при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр         	                                                                                       А.В. Шадриков

- Приложение 1

- к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от             2025 г. №___

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод

АЗС № 703 ООО «ТАИФ-НК АЗС»,  расположенного по адресу: зд. 1, 972 км, Автодорога М-7 Волга-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа тер., Отарское сельское поселение, Мамадышский муниципальный район

Республики Татарстан

Участок недр действующего водозабора АЗС № 703 ООО «ТАИФ-НК АЗС», используемого для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи, располагается по адресу: зд. 1, 972 км, Автодорога М-7 Волга-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа тер., Отарское сельское поселение, Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан.

Водозабор состоит из одной эксплуатационной водозаборной  скважины № 1. Географические координаты водозаборной скважины:

№ 1 - 55°38′56.8040″, 51°22′39.8578″ (система координат WGS-84).

Кадастровый номер земельного участка под первый пояс ЗСО: 16:26:550201:265.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 устанавливается на расстоянии:

- с запада - 5 м от устья скважины;
- с севера - 3,5 м от устья скважины;
- с востока - 5 м от устья скважины;
-  с юга  - 6,5 м от устья скважины;

II пояс ЗСО

Граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 представляет собой прямоугольник 10,5х10,0 м и устанавливается на расстоянии:

- с запада - 5 м от устья скважины;
- с севера - 4 м от устья скважины;
- с востока - 5 м от устья скважины;
-  с юга  - 6,5 м от устья скважины;

III пояс ЗСО

Граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1 устанавливается радиусом 28 м.

- Приложение 2

к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от             2025 г. №___

Режим хозяйственного использования территорий

в границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод АЗС № 703

ООО «ТАИФ-НК АЗС», расположенного по адресу: зд. 1, 972 км, Автодорога М-7 Волга-Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа тер., Отарское сельское поселение, Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан

- 1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- 3.1.  Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).