Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____________ 2025 №_____

| Об утверждении критериев, характеризующих высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения домов блокированной застройки и объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в границах территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 3 части 2 и пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 10¹⁷ части 2 статьи 2¹ Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые критерии, характеризующие высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения домов блокированной застройки и объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в границах территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии жилой застройки.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                      А.В.Песошин

Утверждены

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________№_____

Критерии характеризующие высокий уровень износа,

ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем

инженерно-технического обеспечения домов блокированной

застройки и объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в границах территории, в отношении которой принимается решение

о комплексном развитии жилой застройки

Дома блокированной застройки и объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные на земельных участках, находящихся в границах территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии жилой застройки, (далее – объект) должны соответствовать одному или нескольким из следующих критериев:

1. Критерии, характеризующие высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние объекта:

1.1. Критерии по возрасту и физическому износу объекта:

а) объект построен до 1980 года включительно;

б) наличие заключения специализированной организации, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее - специализированная организация), подтверждающего:

физический износ объекта, конструктивные элементы которого выполнены из деревянных материалов, превышает 50 процентов;

физический износ объекта, конструктивные элементы которого выполнены из иных материалов, превышает 60 процентов.

1.2. Критерии ненадлежащего технического состояния объекта:

а) наличие заключения специализированной организации, подтверждающего, что техническое состояние строительных конструкций объекта (крыша, стены, фундамент) характеризуется наличием повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей способности и возникновении опасности обрушения;

б) наличие у объекта деформаций и повреждений несущих строительных конструкций, свидетельствующих о снижении их несущей способности более чем на 25 процентов;

в) наличие разрушений и повреждений внутренних стен, перегородок и перекрытий, препятствующих нормальной эксплуатации объекта, требующих восстановления или замены;

г) выявление прогибов несущих конструкций, превышающих предельно допустимые значения, установленные «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

Техническое обследование объекта проводится в соответствии с требованиями «ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

2. Критерии отсутствия систем инженерно-технического обеспечения объекта:

а) отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;

б) наличие заключения специализированной организации, подтверждающего, что техническое состояние внутридомовых инженерных систем не обеспечивает предоставление коммунальных услуг в необходимых объемах и требуемого качества.

3. Высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения объектов определяется на основании:

данных технического учета и технической инвентаризации объектов;

заключения специализированной организации о техническом состоянии строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем объекта;

актов обследования жилищного фонда, составленных уполномоченными органами государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля.

Заключение специализированной организации должно содержать:

сведения об организации, проводившей обследование;

данные об объекте (адрес, год постройки, материал стен, этажность);

описание технического состояния основных конструктивных элементов объекта;

сведения о системах инженерно-технического обеспечения объекта;

выводы о соответствии или несоответствии объекта критериям, установленным настоящим постановлением;

фотоматериалы, подтверждающие выводы о техническом состоянии объекта.