Дата размещения – 27.10.2025

Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 05.11.2025

Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление

архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

О внесении изменений в проект планировки территории,

ограниченной улицами Техническая, Владимира Кулагина, Авангардная в Приволжском районе г.Казани, утвержденный постановлением

Исполнительного комитета г.Казани от 26.07.2023 №2122

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2022 №722 «Об установлении в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах случаев утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории и внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Техническая, Владимира Кулагина, Авангардная в Приволжском районе г.Казани, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 26.07.2023 №2122, путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (материалы для служебного пользования), в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от__________№_________

Изменения, вносимые в проект планировки территории,

ограниченной улицами Техническая, Владимира Кулагина, Авангардная в Приволжском районе г.Казани, утвержденный постановлением

Исполнительного комитета г.Казани от 26.07.2023 №2122.

1. Чертеж проекта планировки с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон размещения объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

2. Чертеж проекта планировки с указанием характерных точек красных линий изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям, дополнив перечнем координат характерных точек красных линий согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

3. В положении о характеристиках планируемого развития территории:

3.1 пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Площадь территории в границах, принятых в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 24.08.2020 № 2301 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Техническая, В.Кулагина, Авангардная в Приволжском районе г.Казани» составляет 68,86 Га.

Таблица 1

Проектный баланс использования территории

| № п/п | Вид зон планируемого размещения ОКС | Площадь, га | Доля площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения общественно-делового назначения | 4,98 | 7,2 |
| 2 | Зона размещения многоквартирной жилой застройки | 11,36 | 16,4 |
| 3 | Зона размещения складских и производственных объектов | 40,21 | 59,2 |
| 4 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры | 1,39 | 2,0 |
| 5 | Зона размещения объектов здравоохранения | 0,34 | 0,5 |
| 6 | Зона размещения образовательных организаций | 4,63 | 6,7 |
| 7 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1,35 | 2,0 |
| 8 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,46 | 0,7 |
| 9 | Зона размещения улично-дорожной сети | 3,67 | 5,3 |
| всего |  | 68,86 | 100,0 |

».

3.2 в пункте 1.3 цифры «5665» заменить цифрами «7572».

3.3 в пункте 2.1.1 цифры «82 233» заменить цифрами «105 056».

3.4 в пункте 2.1.3 цифры «164 000» заменить цифрами «221 200».

3.5 в пункте 2.1.4 цифры «15 000» заменить цифрами «18 000».

3.6 в пункте 2.1.5 цифры «67 684» заменить цифрами «80 866».

3.7 в пункте 2.2.1 цифры «443» заменить цифрами «598».

3.8 в пункте 2.2.2 цифры «935» заменить цифрами «1261».

3.9 в пункте 2.2.3 цифры «99» заменить цифрами «133».

3.10 пункт 2.2.4 исключить.

3.11 в пункте 2.2.5 цифры «1640» заменить цифрами «2212».

3.12 в пункте 2.2.6 цифры «820» заменить цифрами «1106».

3.13 в пункте 2.2.7 цифры «293» заменить цифрами «395».

3.14 в пункте 2.2.8 цифры «300» заменить цифрами «225».

3.15 пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3 Характеристики планируемого развития территории.

Таблица 2.

Основные планируемые объекты капитального строительства

жилого, общественно-делового, социально-культурного

и коммунально-бытового назначения.

| Обозна-чение | Наименование | Ед. изм. | Мощность |  | Коли-чество | Земель- ный участок, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь жилищного фонда по СП 54.13330. 2022**, кв.м | Площадь жилищного фонда по приказу Минстроя России от 04.04.2022 №239/пр***, кв.м |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| ЖК-1 | Жилой комплекс ЖК-1 | Кв.м квартир | 120 100 | 132 110 | - | 5,89 |
|  | Встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения | Кв.м | 6 200 | - | - | - |
| ЖК-2 | Жилой комплекс ЖК-2 | Кв.м квартир | 40 400 | 44 440 | - | 1,66 |
|  | Встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения | Кв.м | 1 700 | - | - | - |
| ЖК-3 | Жилой комплекс ЖК-3 | Кв.м квартир | 42 200 | 46 420 | - | 2,02 |
|  | Встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения | Кв.м | 2 700 | - | - | - |
| ЖК-4 | Жилой комплекс ЖК-4 | Кв.м квартир | 6 500 | 7 150 | - | 0,55 |
|  | Встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения | Кв.м | 1 200 | - | - | - |
| ЖК-5 | Жилой комплекс ЖК-5 | Кв.м квартир | 12 000 | 13 200 | - | 0,45 |
|  | Встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения | Кв.м | - | - | - | - |
| Муниципальные дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| Д-1 | Дошкольная образовательная организация | Место | 340 | - | 1 | 1,03* |
| Д-2 | Дошкольная образовательная организация | Место | 260 | - | 1 | 0,82* |
| Муниципальные общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| Ш-1 | Общеобразовательная организация | Место | 1501 | - | 1 | 2,34* |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| I | Многофункциональный центр по ул.Техническая | Кв.м | 8 000 | - | 1 | 0,63 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| II | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Пос./смена | 200 | - | 1 | 0,34 |
| Иные объекты |  |  |  |  |  |  |
| III | Многофункциональный центр с помещениями для занятий физкультурой и спортом, с размещением мест для хранения автотранспорта (для обеспечения ЖК-1) | Этажей | До 9 | - | 1 | 0,50 |
|  | Встроенная автостоянка (парковка) | М/м | До 500 |  |  |  |
|  | Встроенные помещения общественного назначения (ФОК) | Кв.м | от 500 |  |  |  |
| IV | Корпус литейного производства АО «Вакууммаш» | Кв.м | - | - | - | - |
| V | Механический цех АО "Вакууммаш" | Кв.м | - | - | - | - |
| VI | Складские корпуса АО "Вакууммаш" | Кв.м | - | - | - | - |
| Объекты инженерной инфраструктуры (ориентировочное местоположение) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительная трансформаторная подстанция | Шт. | - | - | 1 | - |
| 2 | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция | Шт. | - | - | 6 | - |
| 3 | Локальное очистное сооружение | Шт. | - | - | 3 | - |
| 4 | Канализационно-насосная станция | Шт. | - | - | 1 | - |
| 5 | Канализационно-насосная станция дождевых вод | Шт. | - | - | 1 | - |
| 6 | Котельная блочно-модульная | Шт. | - | - | 2 | - |

Примечание к Таблице 2:

* Земельный участок дошкольной и общеобразовательной организации образуется в стесненных условиях.

** Общая площадь квартир в границах территории в случае применения коэффициентов 0,5 и 0,3 к летним неотапливаемым помещениям планируемых многоквартирных жилых домов.

*** Общая площадь квартир в границах территории в случае применения коэффициента 1,0 к летним неотапливаемым помещениям планируемых многоквартирных жилых домов.

Строительство жилых домов в составе жилых комплексов может производится поочередно пусковыми комплексами (ПК), строительство и ввод в эксплуатацию которых выполняется в любой последовательности между собой и определяется на последующих стадиях проектирования.

В границах проекта планируются мероприятия по реорганизации существующей застройки, так как территория была ранее освоена. Дальнейшее развитие территории ведется в стесненных условиях. Общеобразовательное учреждение и дошкольные образовательные учреждения размещаются с учетом отклонений от нормативной площади участка на 20% в условиях стесненности, отклонений от площади озеленения участков на 50% в условиях близости планируемых объектов природно-рекреационного комплекса.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки г.Казани максимальный процент застройки (%) для жилого дома – 50%, для объектов надземного хранения автотранспорта в пределах конструктивных элементов (в стилобате) – 80%, для подземной застройки (подземной автостоянки) – 100%. Для ЖК-2 и ЖК-5 допускается превышение максимального процента застройки для объектов надземного хранения автотранспорта в пределах конструктивных элементов (в стилобате) – 100%,

В составе документации по планировке территории разработан эскиз застройки, прилагаемая в графической части материалов обоснования. На основании эскиза застройки устанавливаются линии регулирования застройки, при этом в отношении планируемых объектов капитального строительства минимальные отступы от передних, боковых, задних границ земельных участков устанавливаются равными 0. При межевании земельных участков в границах зон размещения планируемых объектов капитального строительства и/или при поочередном строительстве объектов для образуемых земельных участков значения минимальных отступов от передних, боковых и задних границ устанавливаются равными 0.

В дальнейшем необходимо:

- установление сервитута вдоль линии регулирования застройки жилого комплекса ЖК-1 шириной 6 метров для обеспечения пожарного проезда к образовательным учреждениям Д-1 и Ш-1;

- установление сервитута вдоль южных границ земельных участков образовательных учреждений Ш-1 и Д-1 для обеспечения пешеходной связи между жилыми комплексами ЖК-1 и ЖК-2.

».

3.16 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4 Предельные параметры.

Таблица 3

Градостроительное зонирование территории, параметры застройки

территории, характеристики объектов капитального строительства

| № зоны | Вид зоны размещения объектов капитального строительства | Пло-щадь зоны, га | Коды видов разрешенного исполь-зования | Максималь-ная этажность объектов капитального строительства | Максимальная общая площадь жилищного фонда (квартир), тыс м² | Максимальная плотность жилищного фонда в границах зоны размещения ОКС (квартир)тыс. м2/га | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назнчения¹ тыс. м² | Описание размещаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона размещения общественно-делового назначения, планируемая | 0,63 | 2.7.1, 3.1.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8.1, 4.9.2 5.1.2 | — | — | — | — | Многофункцио-нальный центр |
| 2 | Зона размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), планируемая | 2,02 | 2.6, 2.7.1, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 | 25 | 42,2 | 20,9 | 2,7 | Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями |
| 3 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 14,40 | 3.1.1, 4.9.2, 6.3, 6.6, 6.9, 6.11 | — | — | — | — | Существующие складские и производственных объекты |
| 4 | Зона размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), планируемая | 1,66 | 2.6, 2.7.1, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 | 25 | 40,4 | 24,34 | 1,7 | Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями |
| 5 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 3,08 | 3.1.1, 4.0, 6.0 | — | — | — | — | Существующие складские и производственных объекты |
| 6 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры, существующая | 0,54 | 4.9.1.1, 3.11 | — | — | — | — | АЗС |
| 7 | Зона размещения объектов здравоохранения, планируемая | 0,34 | 3.1.1, 3.4.1 | — | — | — | — | Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 200 Пос./смена (II) |
| 8 | Зона размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), планируемая | 5,89 | 2.6, 2.7.1, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9.2 | 25 | 120,1 | 24,0 | 6,2 | Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями |
| 9 | Зона размещения образовательных организаций, планируемая | 3,38 | 3.5.1 | — | — | — | — | Дошкольная образовательная организация Д-1, общеобразовательная организация Ш-1 |
| 10 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 2,00 | 3.1.1, 4.9.2, 6.9 | — | — | — | — | Существующие складские и производственных объекты |
| 11 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры, планируемая | 0,50 | 2.7.1, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 | 9 | — | — | 2,5 | Многофункциональ-ный центр с помещениями для занятий физкультурой и спортом, с размещением мест для хранения автотранспорта (для обеспечения ЖК-1) |
| 12 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 3,77 | 3.1.1, 4.9.2, 6.3, 6.6, 6.9, 6.11 | —. | — | — | — | Существующие складские и производственных объекты |
| 13 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 0,50 | 3.1.1, 4.9.2, 6.3, 6.6, 6.9, 6.11 | — | — | — | — | Существующие складские и производственных объекты |
| 14 | Зона размещения образовательных организаций, планируемая | 0,82 | 3.5.1 | — | — | — | — | Дошкольная образовательная организация Д-2 |
| 15 | Зона размещения образовательных организаций, существующая | 0,43 | 3.5.1 | — | — | — | — | Существующая дошкольная образовательная организация |
| 16 | Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (от пяти до восьми этажей, включая мансардный), существующая | 0,75 | 2.5, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 | 8 | — | — | — | Существующая многоквартирная жилая застройка |
| 17 | Зона размещения среднеэтажной жилой застройки (от пяти до восьми этажей, включая мансардный), планируемая | 0,55 | 2.5, 3.1.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 | 8 | 6,5 | 11,82 | 1,2 | Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями |
| 18 | Зона размещения объектов общественно-делового назначения, существующая | 4,16 | 3.1.1, 3.8, 4.1, 4.5, 8.3 | — | — | — | — | Существующие многофункциональные объекты |
| 19 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 6,29 | 3.1.1, 4.9.2, 6.3, 6.6, 6.9, 6.11, 6.12 | — | — | — | — | Существующие складские и производственные объекты |
| 20 | Зона размещения складских и производственных объектов, существующая | 10,67 | 3.1.1, 4.9.2, 6.3, 6.6, 6.9, 6.11, 6.12 | — | — | — | — | Существующие складские и производственные объекты |
| 21 | Зона размещения объектов общественно-делового назначения, существующая | 0,08 | 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 | — | — | — | — | Существующие многофункциональные объекты |
| 22 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры, планируемая | 0,15 | 4.9.2 | — | — | — | — | Стоянка транспортных средств |
| 23 | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры, существующая | 0,20 | 4.9.2 | — | — | — | — | Стоянка транспортных средств |
| 24 | Зона размещения объектов общественно-делового назначения, существующая | 0,11 | 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 | — | — | — | — | Существующие многофункциональные объекты |
| 25 | Зона размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), планируемая | 0,04 | 3.1.1, 4.9.2 | — | — | — | — | Вспомогательные объекты (благоустройство, объекты инженерной инфраструктуры, парковочные места) |
| 26 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,17 | 12.0.2 | — | — | — | — | Мини-сквер |
| 27 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,41 | 12.0.2 | — | — | — | — | Бульвар |
| 28 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,04 | 12.0.2 | — | — | — | — | Бульвар |
| 29 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,07 | 12.0.2 | — | — | — | — | Бульвар |
| 30 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,04 | 12.0.2 | — | — | — | — | Бульвар |
| 31 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,18 | 12.0.2 | — | — | — | — | Сквер |
| 32 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,18 | 12.0 | — | — | — | — | Сквер |
| 33 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, существующая | 0,01 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 34 | Зона зеленых насаждений общего пользования, планируемая | 0,26 | 12.0.2 | — | — | — | — | Бульвар |
| 35 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, планируемая | 0,09 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 36 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, планируемая | 0,05 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 37 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, существующая | 0,13 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 38 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, существующая | 0,01 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 39 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, существующая | 0,03 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 40 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, существующая | 0,11 | 3.1.1 | — | — | — | — | Инженерная инфраструктура |
| 41 | Зона размещения улично-дорожной сети, планируемая | 3,36 | 4.9.2, 12.0.1 | — | — | — | — | Улично-дорожная сеть |
| 42 | Зона размещения улично-дорожной сети, планируемая | 0,25 | 4.9.2, 12.0.1 | — | — | — | — | Улично-дорожная сеть |
| 43 | Зона размещения улично-дорожной сети, планируемая | 0,04 | 12.0.1 | — | — | — | — | Улично-дорожная сеть |
| 44 | Зона размещения улично-дорожной сети, планируемая | 0,02 | 12.0.1 | — | — | — | — | Улично-дорожная сеть |
| 45 | Зона размещения многоквартирной многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), планируемая | 0,45 | 2.6, 2.7.1, 3.1.1 | 25 | 12,0 | 26,67 | 0 | Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями |
| Примечание. 1. Общая площадь (минимальная) встроенно-пристроеных помещений нежилого назначения может уточняться на стадии подготовки проектной документации, при этом площадь должна обеспечивать нормальную потребность в объектах обслуживания 2. Здесь и далее для значения «—» параметры определяются градостроительными регламентами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.17 пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5 Параметры размещения парковочных мест планируемых объектов капитального жилищного строительства.

Для жилищного фонда расчетное количество парковочных мест постоянного хранения определяется из расчета 1 машино-место на 80 кв.м общей площади квартир, гостевых мест для жителей – из расчета 1 машино-место на 560 кв.м общей площади квартир. Для жилищного фонда и многофункционального центра с помещениями для занятий физкультурой и спортом, с размещением мест для хранения автотранспорта (III) расчетное количество гостевых мест для сотрудников и посетителей встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения определяется из расчета 1 машино-место на 80 кв.м. площади помещений, а для помещений физкультурно-оздоровительного комплекса (III) – из расчета 1 машино-место на 25 кв.м площади помещений. Для вышеуказанных объектов при расчете мест постоянного хранения автотранспорта и гостевых мест для посетителей нежилых помещений общественного назначения применяется коэффициент 0,8 в условиях реорганизации существующей застройки и стесненных условий. Расчетные показатели установлены на основании нормативов, заложенных в решении Казанской городской Думы от 14.12.2016 №8-12.

Для жилого комплекса ЖК-1 в границах земельных участков размещается не менее 916 машино-мест из расчета максимальной общей площади квартир. В пределах границ образуемых земельных участков пусковых комплексов машино-места размещаются наземным, встроенным и/или подземным способом. Также для жилого комплекса ЖК-1 машино-места размещаются в границах земельного участка многофункционального центра с помещениями для занятий физкультурой и спортом, с размещением мест для хранения автотранспорта (III) в количестве не более 500 машино-мест. В пределах границ образуемого земельного участка многофункционального центра с помещениями для занятий физкультурой и спортом, с размещением мест для хранения автотранспорта (III) машино-места размещаются наземным и встроенным способом.

Для жилого комплекса ЖК-2 в границах земельного участка размещается не менее 380 машино-мест из расчета максимальной общей площади квартир. В пределах земельного участка машино-места размещаются наземным способом, в стилобате закрытого типа, в стилобате открытого типа, на открытом пространстве в пределах стилобата и/или в подземной парковке.

Для жилого комплекса ЖК-3 в границах земельного участка размещается не менее 422 машино-мест из расчета максимальной общей площади квартир. В пределах земельного участка машино-места размещаются наземным способом, в стилобате закрытого типа, в стилобате открытого типа, на открытом пространстве в пределах стилобата и/или в подземной парковке.

Для жилого комплекса ЖК-4 в границах земельного участка размещается не менее 65 машино-мест из расчета максимальной общей площади квартир. В пределах земельного участка машино-места размещаются наземным способом, в пределах стилобата и/или в подземной парковке.

Для жилого комплекса ЖК-5 в границах земельного участка размещается не менее 144 машино-мест из расчета максимальной общей площади квартир. В пределах земельного участка машино-места размещаются наземным способом, в стилобате закрытого типа, в стилобате открытого типа, на открытом пространстве в пределах стилобата и/или в подземной парковке.

На дальнейших стадиях проектирования при уменьшении показателей площадей жилищного фонда, площадей встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений общественного назначения многоквартирных жилых домов, объектов многофункционального назначения количество машино-мест уменьшается исходя из фактических (проектных) показателей площадей.

Для дошкольной образовательной организации Д-1 парковки размещаются на отдельном земельном участке с кадастровым номером 16:50:080216:866. Парковочные места дошкольной образовательной организации Д-2 размещаются в поперечном профиле улицы Поперечно-Авангардная. Парковочные места общеобразовательной организации Ш-1 размещаются в поперечном профиле проезда №2.».

3.18 в пункте 2.6 исключить слова «ЖК-1, ЖК-2 и ЖК-3».

3.19 в пункте 2.6 абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Расчетные показатели установлены на основании нормативов, заложенных в решении Казанской городской Думы от 14.12.2016 №8-12.».

3.20 в пункте 3 слова « таблица 2» заменить словами « таблица 4».

3.21 пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1 Водоснабжение.

Общая нагрузка на сеть холодного водоснабжения составляет 70,16 л/с (252,58 м3/ч).

Для обеспечения жилых комплексов ЖК-2, ЖК-5, ЖК-3, дошкольной организации Д-2 определена точка подключения в соответствии с технической возможностью от 28.05.2024 №16558/06/16-29, выданной МУП «Водоканал» г.Казани. Забор воды для данных объектов осуществляется от водопровода Ø200-300 мм по ул.Техническая при условии перекладки с увеличением диаметра до Ø400 мм участка водопровода по ул.Техническая от ул.Владимира Кулагина до ул.Тихорецкая.

Для обеспечения жилого комплекса ЖК-1, многофункционального центра (III), дошкольной образовательной организации Д-1, общеобразовательной школы Ш-1 определена точка подключения в соответствии с письмом о технической возможности от 03.10.2024 № исх.10428/16-29, выданного МУП «Водоканал» г.Казани. Забор воды для данных объектов осуществляется от водопровода Ø500мм по ул.Авангардная при условии его перекладки с увеличением диаметра до Ø600мм на участке от ул.Владимира Кулагина до ул.Варганова.

Подключение многофункционального центра по ул.Техническая (I) (на ЗУ 16:50:080216:298), амбулаторно-поликлинического учреждения (II), жилого комплекса ЖК-4 к сетям водоснабжения осуществляется от существующего водопровода Ø800 мм, пересекающего ул.Альфреда Халикова, в соответствии с ранее полученной  технической возможностью от 01.11.2021 №07-15/25933, выданной МУП «Водоканал» г.Казани. В связи с тем, что точка подключения расположена за пределами территории, подводящая трасса водовода будет разработана отдельным проектом и подлежит согласованию в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани.

Для водоснабжения проектируемого района проектом планировки предусмотрено:

- перекладка участка водопровода d 200-300 мм по ул.Техническая протяженностью 1,3 км от ул.Владимира Кулагина до ул.Тихорецкая с увеличением диаметра до d 400 мм;

- строительство водовода 2d 315 мм общей протяженностью 454 п.м;

- строительство внутриквартального водовода 2d 315 мм общей протяженностью 476 п.м;

- перекладка участка водопровода d 500 мм по ул.Авангардная, от ул.Владимира Кулагина до ул.Варганова, с увеличением диаметра до d 600 мм;

- строительство магистрального водовода 2d 400 мм от точки подключения до проектируемого колодца ПК-1 возле границ территории (пересечение улиц Техническая и Тульская) общей протяженностью 6830 п.м;

- строительство водопровода d 315 мм по ул.Техническая общей протяженностью 580 п.м;

- строительство внутриквартальных водопроводов к конечным потребителям;

- демонтаж существующих сетей водоснабжения демонтируемых зданий;

- демонтаж существующего транзитного водовода ст. d 200 мм;

- переподключение существующего здания по ул.Поперечно-Авангардная, 25а к проектируемой системе водоснабжения;

- вынос участка водопровода п/э d 63 мм и п/э d 160 мм из зоны строительства дошкольной образовательной организации на 120 мест (Д-2);

- вынос участка водопровода ст. d 150 мм из зоны строительства жилого комплекса ЖК-1;

- демонтаж существующего водовода ст. d 150 мм из зоны строительства дошкольной образовательной организации Д-1 и общеобразовательной организации Ш-1;

- демонтаж водопроводов из зоны строительства планируемых дошкольных и общеобразовательных организаций.».

3.22 пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2 Водоотведение.

Общая нагрузка на сеть водоотведения составляет 70,16 л/с (252,58 м3/ч).

Для обеспечения жилого комплекса ЖК-1, многофункционального центра (III), дошкольной образовательной организации Д-1, общеобразовательной школы Ш-1 определена точка подключения к хоз.-бытовой канализации в соответствии с письмом о технической возможности от 03.10.2024 № исх.10428/16-29, выданного МУП «Водоканал» г.Казани. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационный коллектор Ø600мм по ул.Варганова при условии восстановления пропускной способности коллектора Ø2000мм по ул.Тульская на отрезке от ул.Техническая до канализационного колодца с отм. 54,25/48,60 в районе насосной станции.

Для обеспечения жилых комплексов ЖК-2, ЖК-5, ЖК-3, дошкольной организации Д-2 водоотведение осуществляется к канализационному коллектору Ø2000мм по ул.Тульская в соответствии с технической возможностью от 28.05.2024 №16558/06/16-29, выданной МУП «Водоканал» г.Казани.

Хозяйственно-бытовые сточные воды многофункционального центра по ул.Техническая (I), амбулаторно-поликлинического учреждения (II) и жилого комплекса ЖК-4 отводятся к очистным сооружениям по ул.Магистральная в соответствии с технической возможностью от 01.11.2021 №07-15/25933, выданной МУП «Водоканал» г.Казани. В связи с тем, что очистные сооружения расположены за пределами территории, отводящая трасса хозяйственно-бытовой канализации будет разработана отдельным проектом и подлежит согласованию в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани.

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого района проектом планировки предусмотрено:

- перекладка участка коллектора Ø 2000 мм по ул.Тульская от канализационного колодца с отм.54,35/48,90 в районе д.17в по ул.Техническая до канализационного колодца с отм. 54,74/50,94л в районе д.58 по ул.Тульская;

- перекладка участка коллектора (восстановление пропускной способности) коллектора Ø2000мм по ул.Тульская на отрезке от ул.Техническая до канализационного колодца с отм. 54,25/48,60 в районе насосной станции;

- строительство внутриквартальных сетей коммунального коллектора хозяйственно-бытовой канализации п/э Ø315 мм, Ø400 мм, Ø500мм;

- строительство внутриквартального напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации 2 Ø 110 мм от КНС-К до устройства гашения напора в колодце протяженность 403 п.м.;

- перекладка существующего коллектора Ø 160 мм по ул.Варганова с увеличением диаметра до Ø 500 мм с целью подключения жилого комплекса ЖК-1, Д-1, Ш-1, многофункционального центра (III) к коллектору Ø 600 мм по ул.Варганова, при этом подключение действующих потребителей к перекладываемому коллектору сохраняется;

- строительство внутриквартальных сетей коммунального коллектора хозяйственно-бытовой канализации п/э Ø315 мм, Ø400 мм, Ø500мм до перекладываемого коллектора Ø 500 мм по ул.Варганова с последующим подключением к коллектору Ø 600 мм по ул.Варганова;

- восстановление пропускной способности коллектора Ø600 мм от пересечения улиц Авангардная и Варганова до ул.Глазунова;

- демонтаж существующего коллектора ст. Ø 300 мм из зоны строительства жилого комплекса ЖК-1;

- переподключение существующего здания по ул.Поперечно-Авангардная, 25а к проектируемой системе хозяйственно-бытовой канализации;

- вынос существующего коллектора кер. Ø 300 мм из зоны строительства жилого комплекса ЖК-1;

- вынос существующего коллектора ж/б Ø 500 мм;

- строительство транзитного коллектора хозяйственно-бытовой канализации 2d 400 мм, предусмотренного Генеральным планом;

- демонтаж коллекторов хозяйственно-бытовой канализации демонтируемых зданий из зоны строительства планируемых дошкольных и общеобразовательных организаций.».

3.23 пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3 Дождевая канализация.

Общая нагрузка на сеть ливневой канализации составляет 1532 л/с.

Отвод поверхностного стока осуществляется закрытым способом с организацией дождеприемников в соответствии с технической возможностью на отвод дождевых и талых вод от 25.10.2021 №02-41/2738, выданной Комитетом внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани. Дождевые и талые воды с территории отводятся в локальные очистные сооружения, устанавливаемые на земельных участках проектируемых комплексов, с последующим выпуском очищенных стоков в коллектор ливневой канализации Ø 300 мм по ул.Техническая.

Отвод поверхностного стока с территории жилого комплекса ЖК-1, многофункционального центра (III), дошкольной образовательной организации Д-1, общеобразовательной школы Ш-1 осуществляется в коллектор Ø700мм по ул.Авангардная в соответствии с письмом от 09.04.2024 № 02-41/978, выданного Комитетом внешнего благоустройства ИК МО г.Казани.

Для отвода поверхностных сточных вод с территории проектируемого района проектом планировки предусмотрено:

- строительство локальных очистных сооружений ЛОС-1, ЛОС-2, ЛОС-3;

- строительство внутриквартальных самотечных сетей ливневой канализации до локальных очистных сооружений ЛОС-1, ЛОС-2, ЛОС-3;

- строительство насосной станции КНС-КЛ;

- строительство внутриквартального напорного коллектора ливневой канализации 2 Ø 110 мм от КНС-Кл до устройства гашения напора в колодце протяженность 400 п.м.;

- строительство самотечных сетей ливневой канализации в красных линиях по ул.Техническая Ø 700 мм до точки подключения в коллектор;

- перекладка коллектора ливневой канализации по ул.Техническая с увеличением диаметра трубы с Ø 300 мм до Ø 1000 мм;

- строительство участка самотечной ливневой канализации от дома №9 по ул.Владимира Кулагина до ул.Аванградная Ø 500 мм;

- реконструкция существующего участка ливневой канализации Ø 500 мм по ул.Владимира Кулагина;

- строительство внутриквартальных напорных и самотечных сетей ливневой канализации, в том числе для отвода дождевых стоков за границами проекта - с дворовой территории домов №147А и №147Б по ул.Авангардная, деткого сада №3 по ул.Авангардная,159;

- демонтаж коллекторов ливневой канализации демонтируемых зданий из зоны строительства планируемых дошкольных и общеобразовательных организаций.».

3.24 пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4 теплоснабжение.

Общая нагрузка на сеть теплоснабжения составляет 8,68 Гкал/ч.

Теплоснабжение жилого комплекса ЖК-3, ЖК-4, амбулаторно-поликлинического учреждения (II),  многофункционального центра по ул.Техническая (I) на территории проекта планировки предусмотрено от магистрального тепловода 2 Ø 530 мм в ОП-223 по ул.Техническая в соответствии с технической возможностью подключения от 08.11.2021 №102-7/7760 и технической возможностью выноса от 16.12.2021 №102-8/8834, выданными АО «Татэнерго».

Теплоснабжение жилого комплекса ЖК-1, дошкольная организация Д-1, общеобразовательного учреждения Ш-1 предусмотрено от блочно-модульной газовой котельной К-2.

Теплоснабжение жилого комплекса ЖК-2, ЖК-5, дошкольной организации Д-2 предусмотрено от блочно-модульной газовой котельной К-3, размещаемой на земельном участке с кадастровым номером 16:50:080213:69.

Для теплоснабжения территории проектируемого района проектом планировки предусмотрено:

- реконструкция существующего трубопровода с увеличением диаметра на участке от ТК1-10 до ОП-150;

- реконструкция существующего трубопровода с увеличением диаметра на участке от ТК1-31 до ТК1-37;

- вынос с переустройством в подземном исполнении участка трубопровода  2 Ø 530мм из зоны строительства жилого комплекса ЖК-3;

- строительство новых внутриквартальных тепловых сетей 2 Ø 225 мм от ОП-223 с разветвлением в сторону ЖК-4 и амбулаторно-поликлинического учреждения (II);

- вынос тепловода 2 Ø 325 мм в традиционной изоляции для обеспечения размещения дошкольной организации Д-2 (ЗУ 16:50:000000:6675);

- вынос тепловода 2 Ø 159 мм в ППУ-изоляции для обеспечения теплоснабжения здания по адресу ул.Авангардная, 90;

- вынос дренажного устройства ТК1-49;

- вынос с переподключением действующего здания по адресу ул.Тульская, 56 (корп.1) к перекладываемому тепловоду;

- демонтаж тепловодов демонтируемых зданий из зоны строительства планируемых дошкольных и общеобразовательных организаций.».

3.25 пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5 Газоснабжение.

Общая нагрузка на сеть газоснабжения составляет 6179,2 м3/час.

В целях реорганизации производственных процессов на предприятии АО «Вакууммаш» планируется размещение котельной К-1. Планируется строительство газопровода среднего давления протяженностью 395 п.м по ул.Поперечно-Авангардная, от точки подключения в газопровод среднего давления д=426 мм по ул.Авангардная до проектируемой котельной К-1, в соответствии с техническими условиями от 06.07.2022 №481-22-ТП, выданными ООО «Газпром трансгаз Казань».

Для обеспечения теплоснабжения жилого комплекса ЖК-1, дошкольной организации Д-1 и общеобразовательного учреждения Ш-1 планируется размещение блочно-модульной котельной К-2 мощностью 26,3 МВт. Подключение осуществляется от точки подключения в газопровод среднего давления д=426 мм (давление 0,18 Мпа) по ул.Авангардная до проектируемой котельной в соответствии с Техническими условиями на подключение (приложение №1 к договору № 2400-000372-24-ТП), выданных ООО «Газпром трансгаз Казань».

Для обеспечения теплоснабжения жилых комплексов ЖК-2, ЖК-5, дошкольной организации Д-2 планируется размещение блочно-модульной котельной К-3 мощностью 6,0 МВт. Точка присоединения определена в районе пересечения Проспект Победы и Оренбургского тракта от газопровода среднего давления DN 530 мм в соответствии с письмом о технической возможности от 26.08.2024 № Исх-06/3-9752, выданного ООО «Газпром трансгаз Казань». Подача газа предусматривается от ГРС Богородское. В связи с тем, что точка подключения расположена за пределами территории, подводящая трасса газопровода среднего давления будет разработана отдельным проектом и подлежит согласованию в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани.

Для газоснабжения планируемых объектов на территории предусматривается:

- строительство газопровода среднего давления протяженностью 395 п.м по ул.Поперечно-Авангардная, от точки подключения в газопровод среднего давления д=426 мм по ул.Авангардная до проектируемой котельной К-1, строительство БМК К-1.

- строительство подводящего газопровода среднего давления от точки присоединения в газопровод среднего давления д=426 мм по ул.Авангардная до блочно-модульной котельной К-2 общей протяженностью 175 метров.

- строительство газовой блочно-модульной котельной К-2 мощностью 26,3 МВт.

- строительство тепловых сетей от котельной К-2 до ИТП на объектах: жилого комплекса ЖК-1, дошкольной организации Д-1 и общеобразовательной организации Ш-1.

- строительство подводящего газопровода среднего давления от точки присоединения в районе пересечения Проспект Победы и Оренбургского тракта от газопровода среднего давления DN 530 мм до блочно-модульной котельной К-3 общей протяженностью 2,98 км.

- строительство блочно-модульной котельной К-3 мощностью 6,0 МВт на земельном участке с кадастровым номером 16:50:080213:69.

- строительство тепловых сетей от котельной К-3 до ИТП на объектах: жилого комплекса ЖК-2 и дошкольной организации Д-2.

- вынос газопровода среднего давления из зоны застройки объектов жилого комплекса ЖК-1 с переустройством в подземном исполнении.».

3.26 пункте 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.6 Электроснабжение.

Общая нагрузка на сеть электроснабжения составляет 10,092 МВт.

В соответствии с Техническими требованиями от 17.01.2022г. №8, выданными   АО «Сетевая компания» на проектирование внешних сетей электроснабжения и организации коммерческого учета электроэнергии, источником питания является ПС Искож, новые РТП и БКТП. Точка присоединения к сетевому объекту АО «Сетевая компания» расположена за границами проектирования. Трасса будет разработана отдельным рабочим проектом.

Электроснабжение жилого комплекса ЖК-1, многофункционального центра (III), дошкольной образовательной организации Д-1, общеобразовательной школы Ш-1 предусмотрено в соответствии с письмом от 03.11.2023 № 2023/СК/К/УС/023, выданного ООО «СК «Энерго». Основным и резервным источником питания является ПС «Искож», ЦРП-6 кВ №1 АО «Теплоконтроль».

Для обеспечения территории электричеством проектом планировки предусмотрено:

- строительство кабельных линий высокого напряжения 6 кВ от точки подключения на подстанции «Искож» до распределительной подстанции РТП (6/0,4 кВ) общей протяженностью 720 п.м.;

- строительство кабельных линий 6 кВ от РТП (6/0,4 кВ )до БКТП №4, БКТП №5, БКТП №6, встроенной КТП-7;

- строительство кабельных линий 6 кВ от ЦРП-6кВ АО «Теплоконтроль» до БКТП №1, БКТП №2, БКТП №3 общей протяженностью 471 п.м.;

- строительство кабельной линии 6 кВ от проектируемой БКТП-4 до существующей ТП-455;

- строительство кабельной линии 6 кВ от проектируемой БКТП-5 до существующей ТП-1413 (встроена в здание по ул.Техническая 52, к1);

- строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций БКТП №1, БКТП №2, БКТП №3, БКТП №4, БКТП №5, БКТП №6, встроенной КТП;

- строительство кабельных линий низкого напряжения 0,4кВ от БКТП-6/0,4 кВ до ВРУ объектов;

- прокладка низковольтных сетей наружного освещения;

- демонтаж двух ниток кабельных линий высокого напряжения с территории строительства жилых комплексов ЖК-1, ЖК-2, ЖК-5 и общеобразовательного учреждения Ш-1;

- вынос двух ниток кабельных линий высокого напряжения с территории строительства дошкольного образовательного учреждения Д-2;

- вынос кабельной линии с территории строительства ЖК-1;

- переустройство ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – ПС Искож – ПС Южная в подземном исполнении (выполняется силами ресурсоснабжающих организаций);

- демонтаж кабельных и воздушных линий электропередачи, снабжающих демонтируемые здания, из зоны строительства планируемых дошкольных и общеобразовательных организаций.».

3.27 пункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Обеспечение электросвязью жилого комплекса ЖК-1, дошкольной организации Д-1 и общеобразовательного учреждения Ш-1 планируется в соответствии с Техническими условиями №К-133СП-2023 от 25.05.2023г., выданными Казанским филиалом АО «Уфанет».».

3.28 пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Развитие территории в соответствии с утвержденным Генеральным планом городского округа Казань.

В соответствии с решением Казанской городской Думы от 28.08.2024 №2-32 «О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 28.02.2020 №5-38 «Об утверждении Генерального плана городского округа Казань» в границах территории включены следующие зоны:

- Многофункциональная зона развития, освоение территории при условии разработки проекта планировки (ФЗ 123, ID 1077) площадью 53,518 га без установленного лимита жилищного фонда;

- Зона смешанного размещения производственных, коммунально-складских объектов и участков жилой застройки (ФЗ 320, ID 1093) площадью 7,027 га без установленных ограничений по площади жилищного фонда;

- Зона размещения производственных объектов III-V классов опасности и коммунально-складского назначения (ФЗ 3002, ID 2240) площадью 8,238 га.».

3.29 пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Характеристика благоустройства и озеленения территории.

8.1 Общие положения.

«Общую площадь озеленения территории в границах красных линий улиц планируется довести до 122 793 кв.м, в том числе:

- 13 500 кв.м – озеленение общего пользования;

- 13 028 кв.м – озеленение в красных линиях улиц;

- 96 265 кв.м – озеленение в жилой, общественно-деловой и коммунально-складской застройке (озеленение на земельных участках).

Общая численность жилищного фонда на территории с учетом существующих и планируемых объектов составляет 227 155,5 кв.м, из них 221 200 кв.м – новый жилищный фонд, 5955,5 кв.м – существующий жилищный фонд.

Расчетная численность населения составляет 227 155,5 /30 = 7572 жителей. Прирост жителей составит 221200/30 = 7373 жителей. Площадь озелененной территории микрорайона составляет 122793/7572 = 16,22 кв.м на человека. При застройке территории минимальная площадь озеленения составляет 0,6 кв.м на человека.

Проектом планируется строительство новых и реконструкция существующих пешеходных тротуаров и велодорожек.

8.2. Перечень объектов природно-рекреационного комплекса, предусмотренного проектом планировки территории.

Проектом планировки предусматриваются объекты природно-рекреационного комплекса, указанные в таблице 3.

Таблица 4

| № зоны ОКС на чертеже планировки территории | требуемая минимальная площадь объектов ПРК, га | площадь объектов ПРК, га | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0,05 Га | 0,17 | ID 1077, ФЗ 123 |
| 27 | — | 0,41 | ID 1077, ФЗ 123 |
| 28 | — | 0,04 | ID 1077, ФЗ 123 |
| 29 | — | 0,07 | ID 1077, ФЗ 123 |
| 30 | — | 0,04 | ID 1077, ФЗ 123 |
| 31 | 0,2 Га | 0,18 | ID 1093, ФЗ 320 |
| 32 | 0,05 Га | 0,18 | ID 1077, ФЗ 123 |
| 34 | 0,2 Га | 0,26 | ID 1077, ФЗ 123 |
| Итого | — | 1,35 | — |

».

4. Положение об очередности планируемого развития территории изложить в следующей редакции:

«

IV. Положение об очередности планируемого развития территории.

Таблица 5

Положения об очередности планируемого развития территории,

содержащие этапы и максимальные сроки осуществления.

| Этап 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды ОКС | Объекты | Номер зоны разме-щения ОКС | Максимальные сроки |  |  |
|  |  |  | Архитектурно -строительное проектирование (формирование з.у/архитектурное проектирование /экспертиза) | Снос | Строитель-ство |
| Жилого назначения | ЖК-1 жилой комплекс (1 очередь ) | 8 | 2025 | 2025 | 2026 |
|  | ЖК-2 жилой комплекс (1 очередь) | 4 | 2026 | 2025 | 2027 |
|  | ЖК-1 жилой комплекс (2 очередь) | 8 | 2027 | 2025 | 2030 |
|  | ЖК-2 жилой комплекс (2 очередь) | 4 | 2027 | 2026 | 2028 |
|  | ЖК-3 жилой комплекс | 2 | 2027 | 2027 | 2029 |
|  | ЖК-5 жилой комплекс | 45 | 2029 | - | - |
| Инженерной инфра-структуры | Котельная | 35 | 2026 | 2026 | 2027 |
|  | Котельная | 40 | 2025 | 2025 | 2026 |
|  | Трансформаторная подстанция, локальные очистные сооружения | 36 | 2026 | 2026 | 2027 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры | - | 2029 | 2027 | 2030 |
| Социальной инфра-структуры | (Д-1) Дошкольная образовательная организация | 9 | 2026 | 2025 | 2028 |
|  | (Д-2) Дошкольная образовательная организация | 14 | 2030 | - | - |
|  | (Ш-1) Общеобразовательное учреждение | 9 | 2030 | - | - |
|  | (II) Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 7 | 2030 | - | - |
| Производ-ственного назначения | (IV) Корпус литейного производства АО «Вакууммаш» | - | 2026 | - | 2028 |
| Иные объекты | (III) Многофункциональный центр с помещениями для занятий физкультурой и спортом, с размещением мест для хранения автотранспорта (для обеспечения ЖК-1) | 11 | 2026 | 2025 | 2027 |
| Транспортной инфра-структуры | Улица №1 | - | 2027 | - | - |
|  | Проезд №2 | - | 2027 | - | - |
| Этап 2 |  |  |  |  |  |
| Виды ОКС | Объекты |  | Максимальные сроки |  |  |
|  |  |  | Архитектурно -строительное проектирование (формирование з.у/архитектурное проектирование /экспертиза) | Снос | Строитель-ство |
| Жилого назначения | ЖК-5 жилой комплекс | 45 | - | - | 2031 |
|  | ЖК-4 жилой комплекс | 17 | 2031 | - | 2032 |
| Социальной инфра-структуры | (Д-2) Дошкольная образовательная организация | 14 | - | 2030 | 2031 |
|  | (Ш-1) Общеобразовательное учреждение | 9 | - | 2030 | 2031 |
|  | (II) Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 7 | - | 2030 | 2031 |
| Инженерной инфра-структуры | Объекты инженерной инфраструктуры | - | 2031 | - | 2032 |
| Общественно-делового назначения | (I) Многофункциональный центр по ул.Техническая | 1 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Транспортной инфра-структуры | Улица №1 | - | - | 2030 | 2031 |
|  | Проезд №2 | - | - | 2030 | 2031 |
| Производ-ственного назначения | (V) Механический цех АО «Вакууммаш» | - | 2031 | - | 2033 |
|  | (VI) Складские корпуса АО «Вакууммаш» | - | 2031 | - | 2033 |

Примечание к таблице 5:

1. Архитектурно-строительное проектирование и строительство социальных объектов может осуществляться раньше указанных сроков при включении в соответствующие социальные программы без внесений изменений в данный проект планировки территории.

2. Архитектурно-строительное проектирование допускается выполнять досрочно на этапе 1 для всех объектов, строительство которых предусмотрено на этапе 2.

3. В случае досрочного завершения реализации этапа, допускается соответствующее досрочное начало последующего этапа.

4. До ввода в эксплуатацию объекта (III) «Многофункциональный центр с помещениями для занятий физкультурой и спортом с размещением мест для хранения автотранспорта» размещение парковочных мест для обеспечения 1 очереди жилого комплекса ЖК-1 предусматривается на земельном участке с кадастровым номером 16:50:080216:856.

5. Изменение максимальных сроков архитектурно-строительного проектирования, строительства и сноса не требует внесения изменений в данный проект планировки территории.

6. Максимальные сроки строительства объектов инженерной инфраструктуры с ориентировочным местоположением (без выделенной зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры), указанные в столбце 3 таблицы 6 с прочерком «-», привязаны к максимальным срокам строительства объектов капитального строительства (в том числе по очередям), для обеспечения которых они предусматриваются.

».

5.  Положение об очередности планируемого развития территории дополнить схемой очередности планируемого развития территории согласно приложению №4 к настоящим изменениям.