Дата размещения – 02.12.2025 Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 09.12.2025 Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

e-mail – Danila.Politov@tatar.ru На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление

архитектуры и градостроительства

# ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

Об утверждении проекта планировки территории , ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка,

Коммунаров и Поперечно-Базарная

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, в соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 17.06.2020 №1668 «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 09.08.2019 №2889 «О подготовке проекта планировки территории по улице Полевая»», учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 13.11.2025 по 27.11.2025, постановляю:

- Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Коммунаров и Поперечно-Базарная (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу проекта планировки территории с указанием красных линий) (материалы для служебного пользования), в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

- Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

Утвержден постановлением Исполнительного комитета г.Казани

от	№

# Проект планировки территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Коммунаров и Поперечно-

Базарная

Проект планировки территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Коммунаров и Поперечно-Базарная состоит из:

- Чертежа проекта планировки с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

- Чертеж проекта планировки территории с указанием красных линий, с приложением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий

- Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории;

- Положения об очередности планируемого развития территории;

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий является документом для служебного пользования и не подлежит публикации в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

# Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

  - Границы проекта планировки территории и характеристика существующих сохраняемых объектов капитального строительства

В границы данного проекта планировки входит территория, ограниченная следующими улицами: с востока – улицей Большая Крыловка, с юго-востока – улицей Поперечно-Базарная, с юго-запада – улицей Краснококшайская, с северо- запада – улицей Галимджана Баруди, с севера и северо-востока – улицей Батыршина.

Площадь территории проекта планировки составляет 33 га.

# Информация о функциональных зонах и их параметрах, предусмотренных Генеральным планом городского округа Казань, информацию о природно-рекреационном комплексе г.Казани для проектируемой территории.

Согласно Схеме Генерального плана городского округа Казань, на территории проектирования выделены три функциональные зоны:

- Зона размещения многоквартирной жилой застройки с высокой долей общественной функции с максимальным жилищным фондом 55тыс. кв. метров (ID 311);

- Зона	многоквартирной	многоэтажной	жилой	застройки	с максимальным жилищным фондом 194 тыс. кв. метров (ID 323);

- Зона рекреационная, размещение природных территорий	с долей общественной функции (ID 482).

Согласно	Карте	природно-рекреационного	комплекса,	на	территории проектирования выделены два участка озелененных зон:

- Участок №193 - минисквер, площадью 0.09 га. Местоположение: Кировский район, ул. Межевая, 34. Удельный вес озелененных территорий 0,0002%.

Планируемая	максимальная	(предельно	допустимая	единовременная) рекреационная нагрузка – 9 чел/га.

- Участок № 80 - сквер жилого района на пересечении улиц Поперечно- Базарная и Межевая, площадью 0.49 га.

Местоположение: Кировский район, ул. Поперечно-Базарная, ул. Межевая. Удельный вес озелененных территорий 0,0009%.

Планируемая	максимальная	(предельно	допустимая	единовременная) рекреационная нагрузка – 49 чел/га.

# Характеристика нового строительства

Объем нового жилищного строительства в пределах проекта планировки составляет 217 800 кв. метров общей площади.

Население – 8 157 человек. Коэффициент застройки – 0,23 Коэффициент плотности застройки – 1,6

Плотность жилищного фонда –	16.8 – 32.9 тыс кв.м/га Жилищная обеспеченность – 30 кв.м/чел.

Плотность населения - 248 чел/га

Основные показатели объемов жилищного строительства по кварталам, а также баланс территорий приведены в таблице 1.

# Основные показатели проектируемой территории

Таблица 1

| № | Наименование | Ед. Изм. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квартал 1 смешанной застройки | Квартал 2 жилой застройки | Квартал 3 жилой застройки | Рекреация | УДС в т.ч. автосто янки | Всего |
|  |  |  | ID 311 Индекс 210 | ID 323 Индекс 204 |  | ID 482 Индекс 410 |  |  |
| 1 | Территория проектировани я в границах «красных линий» | кв.м | 52 754 | 144 442 | 43 889 | 52 681 | 36 203 | 329 969 |
| 2 | Площадь застройки | кв.м | 19 640 | 40 585 | 16 500 | - | - | 76 725 |
| 3 | Озеленённые территории общего пользования | кв.м | - | 14 461 | 350 | 52 681 | - | 67 492 |
| 4 | Численность населения | кв.м | 1 697 | 3 583 | 2 877 | - | - | 8 157 |
| 5 | Общая площадь квартир | кв.м | 50 900 | 107 500 | 86 300 | - | - | 244 700 |
| 6 | Жилищная обеспеченность | кв.м /чел | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 |
| 7 | Коэффициент застройки | - | - | - | - | - | - | 0.23 |
| 8 | Коэффициент плотности застройки | - | - | - | - | - | - | 1.6 |

Примечания к таблице 1:

- Общие показатели даны с учётом существующей многоэтажной многоквартирной жилой застройки.

- Площадь застройки дана без площади застройки стилобатов с эксплуатируемой кровлей.

В площадь застройки не включены площади застройки отдельностоящих объектов инженерного обеспечения (ТП и РТП).

- В площадь озелененных территорий общего пользования не включены озелененные территории участков жилых домов, в том числе озеленение стилобатов.

В площадь озеленения не включено озеленение территорий дошкольных образовательных организаций и школы.

В площадь озеленения общего пользования включены площадки, дорожки, тротуары, в том числе тротуары, совмещенные с проездами, площадь которых не превышает 30% от площади озеленения (не более 20 000 кв.м).

- Общая  площадь  квартир  указана  с  учётом  понижающих

коэффициентов летних помещений.

- Коэффициенты застройки и плотности застройки приведены для территории микрорайона (брутто) с учетом необходимых по расчету организаций и предприятий обслуживания, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

- Коэффициент плотности застройки в пределах территории микрорайона увеличен до 1,6 в связи с размещением жилой застройки в радиусе пешеходной доступности не более 1500 м от станций скоростного внеуличного транспорта (1200 м до ст. метро «Яшлек», 1500 м до ст. метро

«Козья Слобода»).

Основные показатели объемов строительства, показатели плотности жилого фонда, зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведены в таблице 2.

# Основные показатели зон планируемого размещения объектов капитального строительства жилого и общественного назначения

Таблица 2

| № | Наименование | Ед. Изм. | Количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квартал 1 смешанной застройки (ID 311 Индекс 210) |  |  |  |
|  |  |  | Зона размещения объектов жилой многоквартирной застройки |  | Зона размещения объектов общественно- делового назначения | Зона размещения объектов гостиничного назначения |
|  |  |  | Ж-1 Группа 2 | Ж-2 Группа 15 | ОД-1 | Г-1 Группа 3 |
| 1 | Площадь зоны размещения | га | 0,5854 | 0,6277 | 0,2648 | 1,1074 |
| 2 | Площадь застройки | кв.м | 1 400 | 1 030 | 1 400 | 4 800 |
| 3 | Общая площадь квартир | кв.м | 15 000 | 12 000 | - | - |
| 4 | Общая площадь нежилая (коммерческая) | кв.м | 1 400 | 1 600 | 4 000 | 28 000 |
| 5 | Плотность жилищного фонда | тыс. кв.м / га | 25. 6 (прим.6) | 22.2 (прим.3) | - | - |

Таблица 2.1

| № | Наименование | Ед. Изм. | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квартал 2 жилой застройки (ID 323 Индекс 204) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона размещения объектов жилой многоквартирной застройки |  |  |  |  | Зона размещения объектов гостиничног о назначения |
|  |  |  | Ж-3 14.1 | Ж-4 Группа 13 | Ж-5 Группа 6 | Ж-6 Группа 4,5 | Ж-7 Группа 7 | Г-2 Группа 8 |
| 1 | Площадь зоны размещения | га | 0,249 | 2,1704 | 0,8809 | 0,8770 | 1,2649 | 1,5144 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 700 | 8 700 | 3 300 | 2 000 | 5 000 | 6 200 |
| 3 | Общая площадь квартир | м2 | 8200 | 45 000 | 12 600 | 14 700 | 24 000 | - |
| 4 | Общая площадь нежилая (коммерческая) | м2 | 500 | 6 600 | 2 500 | 3 000 | 3 700 | 33 400 |

| 5 | Плотность жилищного фонда | тыс. м2 / га | 32,9 (прим.4) | 20.7 | 14.3 | 16.8 | 19.0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.2

| № | Наименование | Ед. Изм. | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Квартал 3 Жилой застройки (ID 323 Индекс 204) |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона размещения объектов жилой многоквартирной застройки Ж-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж-8.1 Группа 9 | Ж-8.2 Группа 10 | Ж-8.4 Группа 11 | Ж-8.3 Группа 12 | всего по зоне Ж-8 |
| 1 | Площадь зоны размещения | га | 1.3455 | 0,7796 | 0,7909 | 1,4379 | 4,3539 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 5 300 | 2 800 | 2 800 | 4 200 | 16 500 |
| 3 | Общая площадь квартир | м2 | 26 700 | 17 700 | 17 700 | 24 200 | 86 300 |
| 4 | Общая площадь нежилая (коммерческая) | м2 | 4 100 | 2 400 | 2 400 | 5 600 | 13 100 |
| 5 | Плотность жилищного фонда | тыс. м2 / га | 19.84 | 22.7 (прим.5) | 22.4 (прим.5) | 16.8 | 19.8 |

Примечания к таблицам 2, 2.1, 2.2:

- Площадь застройки дана без площади застройки стилобатов и подземных автостоянок с эксплуатируемой кровлей. Площадь застройки уточняется на последующих этапах проектирования.

- Общая площадь квартир указана с учётом понижающих коэффициентов летних помещений.

- Плотность жилищного фонда зоны Ж-2 рассчитана исходя из площади участка зоны за вычетом сервитута (Sрасчетная=0.5858 га).

- Плотность жилищного фонда зоны Ж-3 принята на основании согласованной концепции с учетом:

  - размещения количества спортивных площадей частично в составе благоустройства многоквартирных жилых домов на смежной территории Ж-4;

  - размещения части расчетного количества мест хранения автотранспорта жильцов в подземной автостоянке зоны Ж-4;

- Для групп 10 и 11 (зоны размещения Ж-8.2, Ж-8.4) хранение части расчетного количества м-мест автотранспорта для коммерческих площадей может быть предусмотрено во встроенных (в т.ч подземных) автостоянках групп 9 и 12 (зоны размещения Ж-8.1, Ж-8.3).

- Плотность жилищного фонда зоны Ж-1 принята на основании согласованной концепции с учетом:

  - размещения части расчетного количества мест хранения автотранспорта нежилых помещений на смежном участке зоны ОДс-2;

- Показатели плотности жилищного фонда по всем жилым зонам приняты на основании согласованной градостроительной концепции, которая предусматривает:

  - размещение расчетного количества м-мест постоянного хранения в подземных и встроенных автостоянках;

  - размещение расчетного количества гостевых м-мест для посетителей жилой зоны на муниципальных автостоянках в «красных» линиях УДС;

  - размещение инженерных объектов (трансформаторных подстанций) во встроенных помещениях нежилых частей зданий;

  - сокращение количества придомового озеленения до 50% за счет проектируемых озелененных территорий общего пользования (сквер жилого района О-3, минисквер О-5, бульвар с минисквером О-4);

  - уменьшение удельных размеров придомовых площадок для занятий физической культурой в связи с наличием единого физкультурно- оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых (действующий ФОК «Стрела» по ул. Богатырева, 3; Ледовая арена «БАСКО» по ул. Халтурина, 3), а также, в связи с формированием в радиусе доступности не более 500 м сквера жилого района с обустроенной физкультурно-оздоровительной зоной (зона О-3);

  - уменьшение удельных размеров придомовых площадок для отдыха взрослого населения на 50% в связи с формированием в радиусе доступности не более 500 м общественных озелененных территорий с местами для отдыха и физкультурных занятий:

  - сквер жилого района (зона О-3),

  - бульвар с минисквером (зона О-4),

  - минисквер (зона О-5).

Основные показатели планируемых объектов

общественно-делового, гостиничного и коммунально- бытового

назначения

Таблица 2.3

| Обозна- чение | Наименование | Ед. изм. | Коммерческая площадь | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |
| ОД-1 | Многофункциональный комплекс | м2 | 4 000 | 0,2648 |
| Гостиничного назначения |  |  |  |  |
| Г-1 | Гостиничный комплекс | м2 | 28 000 | 1,1074 |
| Г-2 | Гостиничный комплекс | м2 | 33 400 | 1,5144 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И-1 | Трансформаторная подстанция №3 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Ж-2 уточняется дальнейшим проектированием |
| И-2 | Трансформаторная подстанция №7 | - | - | Отдельностоящая, размещение в зоне Ж-1 определяется дальнейшим проектированием |
| И-3 | Трансформаторная подстанция №8 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Г-1 определяется дальнейшим проектированием |
| И-4 | Трансформаторная подстанция №5 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Ж-4 определяется дальнейшим проектированием |
| И-5 | Трансформаторная подстанция №5.1 | - | - |  |
| И-6 | Трансформаторная подстанция №6 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Ж-5 определяется дальнейшим проектированием |
| И-7 | Трансформаторная подстанция №9 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Ж-6 определяется дальнейшим проектированием |
| И-8 | Трансформаторная подстанция №10 | - | - | Встроенная, размещение в зоне |

|  |  |  |  | Ж-7 определяется дальнейшим проектированием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| И-9 | Трансформаторная подстанция №11 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Г-2 определяется дальнейшим проектированием |
| И-10 | Трансформаторная подстанция №15 | - | - | Встроенная, размещение в зоне Ж-8 определяется дальнейшим проектированием |
| И-11 | Трансформаторная подстанция №14 | - | - |  |
| И-12 | Трансформаторная подстанция №13 | - | - |  |
| И-13 | Трансформаторная подстанция №12 | - | - |  |
| И-14 | Трансформаторная подстанция №4 | - | - | Отдельностоящая, размещение в зоне О-3 определяется проектом благоустройства сквера |

# Характеристика	социальной	инфраструктуры	проектируемой территории.

Основные показатели планируемых объектов социальной инфраструктуры приведены в таблице 3.

# Планируемые объекты учебно-образовательного назначения

Таблица 3

| Обозна- чение | Наименование | Ед. изм. | Вмести- мость | Площадь ЗУ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы |  |  |  |  |
| Ш-1 | Общеобразовательная школа с бассейном | Мест | 1501 | 2,7031 |
| Муниципальные детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Д-1 | Дошкольная образовательная организация | Мест | 220 | 0.7638 |
| Д-2 | Дошкольная образовательная организация | Мест | 340 | 1,1681 |
| Д-3 | Дошкольная образовательная организация | Мест | 260 | 0.9133 |

Примечания к таблице 3:

1. Площади земельных участков дошкольных образовательных организаций (Д1, Д2, Д3) сокращены на 8-10% в связи с тем, что проектируемые организации граничат с озелененной территорией рекреационного назначения – бульваром (зона О4).

# Характеристика системы транспортного обслуживания

  - Формирование улично-дорожной сети района:

    - строительство улично-дорожной связи между ул. Низовая и ул. Межевая с выездом на ул. Краснококшайскую – 0,275 км;

    - реконструкция ул. Низовая – 0,250 км;

    - реконструкция ул. Полевая – 0,115 км;

    - реконструкция ул. Межевая – 0,550 км;

    - реконструкция ул. Кольцова – 0,310 км.

  - Проектируемые автостоянки всего- 4 630 м-мест. В том числе:

    - встроенные, подземные в составе жилых групп – 3 797 м-мест;

    - открытые плоскостные - 514 м-мест; Из них:

    - муниципальные для посетителей жилых зон – 166 м-мест;

    - муниципальные для посетителей сквера микрорайона – 41 м-место;

    - муниципальные для образовательных учреждений – 64 м-места.

  - Расчетное количество машино-мест для хранения автотранспорта жильцов и для нежилых помещений и объектов располагается:

    - в границах земельных участков;

    - в закрытых подземных, во встроенных в стилобат и открытых автостоянках.

  - Гостевые парковочные места для посетителей жилой зоны располагаются как в границах земельных участков, так и на муниципальных автостоянках в

«красных линиях» УДС.

Организация муниципальных автостоянок в «красных линиях» улиц местного значения выполняется с учетом технических регламентов и согласовании с Комитетом по транспорту ИК г. Казани.

Количество гостевых муниципальных парковок и их размещение для планируемых объектов см. таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| Объект капитального строительства | Количество м-мест на муниципальной автостоянке | Размещение |
| --- | --- | --- |
| Ж-1 (группа 2) | 16 | Ул. Полевая |
|  | 4 | Ул. Низовая |
| Ж-2 (группа 15) | 16 | Ул. Низовая (участок между ул. Низовая и ул. Межевая) |
| Ж-3 (группа 14) | 5 | Ул. Низовая (участок между ул. Низовая и ул. Межевая) |
| Ж-4 (группа 13) | 21 | Ул. Межевая |
| Ж-5 (группа 6) | 14 | Ул. Низовая |
| Ж-6.1, Ж-6.2 (группы 4, 5) | 3 | Ул. Низовая |
| Ж-7 (группа 7) | - | - |
| Ж-8.1 (группа 9) | - | - |
| Ж-8.2 (группа 10) | - | - |
| Ж-8.3 (группа 12) | 10 | Ул. Межевая |
|  | 16 | Ул. Кольцова |
| Ж-8.4 (группа 11) | 4 | Ул. Межевая |
| Г-1 (группа 3) | 12 | Ул. Низовая |
| Г-2 (группа 8) | 26 | Ул. Кольцова |
| Ш-1 (СОШ на 1501 место) | 15 | Ул. Межевая |
|  | 15 | Ул. Кольцова |
| Д-1 (ДОО-1 на 220 мест) | 12 | Ул. Низовая (участок между ул. Низовая и ул. Межевая) |
| Д-2 (ДОО_2 на 340 мест) | 12 | Проезд №2 (между Д-2 и Ж-4) |
| Д-3 (ДОО-3 на 260 мест) | 10 | Проезд №1 (между Д-3 и Ж-5) |
| О-3 Сквер жилого района | 41 | Ул. Межевая |

  - Расчетное количество м-мест для проектируемых дошкольных и школьных образовательных учреждений расположены на муниципальных автостоянках в «красных линиях» УДС и вдоль проектируемых проездов- серветутов №1 и №2.

  - Необходимое количество м-мест постоянного хранения предусмотрено из расчета 1 м-место на 80 кв.м общей площади квартир и 1 м-место на 80 кв.м общей площади нежилых коммерческих помещений.

Необходимое количество гостевых парковочных мест для посетителей жилой зоны предусмотрено из расчета 1 м-место на 560 кв.м общей площади квартир.

Кол-во парковочных мест в автостоянках может быть уменьшено при уменьшении кол-ва проектируемого жилого и нежилого коммерческого фонда и при обосновании соответствующими расчётами.

# Характеристика системы инженерно-технического обеспечения

Таблица 4

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление | куб.м/сут. | 2326,92 |
| Водоотведение | куб.м/сут. | 1918,46 |
| Объём дождевых стоков | л/сек | 3098,8 |
| Электропотребление (мощность) | Мвт | 9,675 |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 32, 67 |

# Водоснабжение.

Суточный	расход	воды	на	рассматриваемой	территории	составит 1918,46 куб.м/сутки, с учетом полива – 2326,92 куб.м/сутки.

Водоснабжение	территории	предусматривается	в	соответствии	с техническими возможностями, предоставляемыми МУП «Водоканал» в письме

№30454/06/16-29	от	05.10.2023	с	присоединением	к	существующим	сетям водопровода 1200 мм по ул. Краснококшайская, с закольцовкой данных сетей.

Предусматривается проектирование и строительство внутриплощадочных

сетей водопровода 110-315 мм с установкой в колодцах отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Объекты нового строительства подключаются к проектируемым и существующим магистральным сетям водопровода.

Существующую застройку в процессе строительства также необходимо переключить во вновь проектируемые сети. Предусматривается демонтаж существующих сетей водопровода, попадающих под планируемую застройку, в том числе школу, детсады и коммерческую недвижимость.

Для проектируемой застройки в 10-25 этажей требуется местная подкачка с установкой повысительных насосов в зданиях.

Общая протяженность проектируемых и перекладываемых сетей – 3,323 км. Сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 ГОСТ Р 70628.2-2023.

# Водоотведение.

Хозяйственно-бытовая канализация.

Суточный расход сточных вод на рассматриваемой территории составит 1918,46 куб.м/сутки.

Канализование рассматриваемой территории предусматривается в соответствии  с  техническими  возможностями,  предоставляемыми  МУП

«Водоканал» в письме №30454/06/16-29 от 05.10.2023.

Предусматривается проектирование и строительство внутриплощадочных сетей хозяйственно-бытовой канализации 225-315 мм с подключением к существующему канализационному коллектору 1500 мм по ул.Межевая, далее – на городские очистные сооружения. Общая протяженность вновь проектируемых сетей канализации – 3,225 км.

В процессе строительства существующие здания и сооружения необходимо переключить в проектируемые сети канализации.

Проектируемые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ Р 70628.2-2023, колодцы на сетях – из сборных железобетонных элементов серии 3.900.1-14 в1.

# Дождевая канализация.

Расчетный расход дождевого стока с проектируемой территории составит 3098,8 л/сек, объём дождевых стоков на очистные – 3098,8 л/сек.

Согласно техническим требованиям Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани от 15.09.2023 № 02/93-И1509, необходимо запроектировать и выполнить строительство магистрального коллектора ливневой канализации по ул. Батыршина на участке от выпуска в районе ул. Галимджана Баруди до городских сетей по ул. Большая Крыловка. Для отвода дождевых и талых вод с указанной территории необходимо запроектировать и выполнить строительство сетей ливневой канализации закрытого типа с последующим подключением к проектируемому коллектору по ул. Батыршина. Также необходимо предусмотреть устройство сетей ливневой канализации по ул. Галимджана Баруди. Диаметр трубопроводов определить по расчёту с учётом тяготеющего бассейна стока.

Очистка поверхностного стока предусматривается на проектируемых очистных сооружениях (ЛОС) производительностью 30 л/сек с отводом очищенных вод в существующий коллектор 2000 по ул. Б.Крыловка. Расположение ЛОС дано ориентировочно с учётом организации рельефа, привязка и марка ЛОС определяются на следующих стадиях проектирования.

Открытая дренажная канава, проходящая вдоль по ул. Батыршина и ул. Повстанческая  подлежит  упразднению  со  строительством  магистрального

коллектора ливневой канализации по ул.Батыршина на участке от выпуска в районе ул.Г.Баруди до городских сетей по ул.Большая Крыловка. Существующие сети дождевой канализации, попадающие под планируемую застройку, подлежат демонтажу.

Общая протяженность вновь проектируемых сетей дождевой канализации – 4, 316 км, в том числе магистральный коллектор 1200 – 1500мм  – 0,740 км.

Проектируемые самотечные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ Р 70628.2-2023, колодцы на сетях – из сборных железобетонных элементов серии 3.900.1-14 в1. Предусмотрена установку люков и решеток ливневой канализации, оборудованных запорными механизмами.

# Теплоснабжение.

По укрупненным расчетам суммарная тепловая нагрузка проекта планировки (включая расход на ГВС) составляет 37,99МВт=32,67Гкал/час.

Согласно  техническим  возможностям,  предоставленным  КТС  АО

«Татэнерго» письмом от 11.10.2023 №102-6/5609 и в соответствии со Схемой теплоснабжения г. Казани на перспективу до 2040 года, в том числе после строительства ПНС-5 по ул. Васильченко и строительства магистрального тепловода-перемычки №11, от точек подключения к проектируемому тепловоду по ул. Батыршина 2600мм, подключённому к ТК11-5/10 до объектов нового жилищного строительства, объектов общественного и коммунального назначения запроектирована прокладка тепловодов общей протяженностью 2,317 км.

# Электроснабжение.

Технологическое присоединение осуществляется на уровне 0.4 кВ путем установки новых БКТП. Проектом предусмотрено размещение новых БКТП с подключением к центру питания от существующих БКТП -4779 и БКТП- 4792 по уровню 10 кВ.

Запроектировано 12 трансформаторных подстанций, из них 10 встроенные в проектируемые объекты и две отдельностоящие. Отдельностоящая БКТП предусмотрена на участке автостоянки существующего ТЦ «Московский» по ул. Галимжана Баруди, питающая проектируемый ЖК-2.1, проектируемый банно- оздоровительный комплекс по ул. Г. Баруди и проектируемую ДОО-3 на 260 мест. Вторая отдельностоящая БКТП расположена на территории проектируемого сквера для электроснабжения в зонах Д-1, Д-2, Ш-1 и территории проектируемого сквера О-3.

# Связь.

Для обеспечения проектируемого района средствами связи проектом планировки территории предусмотрено:

- строительство телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм по основным магистральным улицам с ответвлениями к самостоятельным объектам или группам объектов;

- установка в проектируемых жилых домах, дошкольных и школьных учреждениях, объектах бытового назначения антивандальных шкафов;

- установка кабельных колодцев связи с различным количеством ответвлений (до 3 и свыше 3 каналов).

# Газоснабжение.

Газоснабжения новых проектируемых объектов капитального строительство проектом не предусмотрено.

На проектируемой территории имеются существующие сети газоснабжения и существующая ГРП блочного типа для многоэтажного жилого дома, введённого в эксплуатацию ранее.

Существующие сети учитываются в процессе планирования территории.

# Мероприятия по выносу инженерных сетей.

На территории проектирования в зону застройки попадают магистральный газопровод среднего давления  500 мм, магистральный водопровод 500 мм, хозяйственно-бытовой коллектор  1000 мм и коллектор дождевой канализации

1200 мм, входящий в открытую канаву по ул.Батыршина и по ул.Повстанческая.

# Вынос магистрального газопровода.

Участок газопровода среднего давления протяженностью 680 метров выносится с ул. Повстанческая и ул. Кольцова в проектируемый проезд № 65. Точки врезки проектируемого участка газопровода  500 мм в существующий г.с.д.  500 мм запроектированы по ул. Низовая и по ул. Кольцова на пересечении с ул. Коммунаров. Для переподключения существующего жилого дома по адресу ул.Межевая, 33 и существующего объекта торговли по адресу ул.Краснококшайская, 140 запроектирован участок газопровода 250 мм по ул.Межевая. Протяженность проектируемых сетей газопровода среднего давления

500 мм составляет 744 метра ,  250 мм -103 метра.

Протяженность демонтируемых сетей газопровода среднего давления 500 мм – 680 метров.

Протяженность проектируемого газопровода среднего давления 500 мм – 744 метра,  250 мм – 103 метра.

# Вынос магистрального водопровода.

Водопровод  500 мм, проходящий по ул. Герцена и по ул. Батыршина выносится на ул. Кольцова, в поперечник проектируемого проезда № 65. Точки врезки проектируемого водопровода  500 мм в существующий водопровод 500 мм предусмотрены по ул. Батыршина и по ул. Кольцова на пересечении с ул.Коммунаров.

Протяженность демонтируемых сетей водопровода  500 мм – 647 метра. Протяженность проектируемого водопровода диам.  500 мм – 1000 метров.

# Вынос хозяйственно бытовой канализации.

Участок коллектора хозяйственно-бытовой канализации 1000 мм, попадающий в зону застройки по ул. Батыршина выносится в поперечник проектируемого проезда № 65. Точки врезки проектируемой хозяйственно-бытовой канализации в существующий коллектор  1000 мм расположены по ул.Низовая и по ул.Герцена.

Протяженность демонтируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации 

1000 мм – 312 метров.

Протяженность проектируемого коллектора хозяйственно-бытовой канализации 1000 мм – 358 метров.

# Вынос дождевой канализации.

Коллектор дождевой канализации 1200 мм с выпуском в открытую канаву по ул. Батыршина и по ул. Повстанческая переносится в профиль проектируемого проезда №65, с переустройством открытой канавы в закрытую систему дождевой канализации, с точками подключения к существующему коллектору дождевой канализации 1200 мм по ул. Г. Баруди и к существующему коллектору дождевой канализации  2000 мм по ул. Б.Крыловка.

Протяженность демонтируемого коллектора дождевой канализации 1200 мм – 130 метров.

Протяженность проектируемого коллектора дождевой канализации 1200 мм, 1500 мм – 640 метров.

# Характеристика системы озеленения.

  - В границах проекта планировки запланированы следующие озелененные рекреационные территории общего пользования:

    - сквер жилого района (зона размещения О-3);

    - бульвары с местами отдыха и спорта и с мини-сквером по ул.Герцена (зона размещения О-4);

    - мини-сквер	на	пересечении	улиц	Повстанческая	и	Кольцова	(зона размещения О-5).

  - Сквер жилого района с местами отдыха и спорта, площадью 5,2681 га, размещаемый в зоне О-3 является структурным компонентом природно- рекреационного комплекса города, объектом градостроительного нормирования и социально значимым объектом для жителей района, необходимым для полноценного развития жилищного строительства на планируемой территории.

  - Проектом предлагается переформирование участка мини-сквера с площадью 0.09га (участок №193) и образование нового участка площадью 0.111га с включением его в состав бульвара по ул. Герцена в зоне О-4.

Для корректировки границ природно-рекреационного комплекса в дальнейшем требуется разработка Проекта межевания территории отдельно от Проекта планировки.

  - Минимальная обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования для жилого микрорайона (планировочной единицы II уровня), согласно табл.4.7.3.2.1 "Местных нормативов градостроительного проектирования ГО Казань" должна составлять не менее 0.6 кв. м на человека.

Расчетная обеспеченность озелененными территориями общего пользования для 8 157 жителей составляет 4 894.2 кв. м.

Минимальная обеспеченность озеленёнными придомовыми территориями участков многоквартирных жилых домов (единицы IV уровня), рассчитывается согласно таблице 7 Статьи 30 Правил землепользования и застройки г. Казани и составляет 20 кв. метров озеленения на 100 кв. метров жилой площади.

  - Расчетное количество озелененных придомовых территорий в зоне Ж-

8.2 может быть сокращено на 30%, ввиду наличия проектируемого сквера микрорайона (зона О-3), расположенного в радиусе 500 м. В зонах Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, Ж-6.1, Ж-6.2, Ж-7, Ж-8.1, Ж-8.3, Ж-8.4, учитывая примыкание или расположение застройки в радиусе 50 м от сквера жилого района (зона О-3), бульвара и минисквера по ул. Герцена (зона О-4), минисквера по ул. Повстанческая и ул. Кольцова (зона О-5), площадь придомового озеленения может быть сокращена на 50%.

Общая минимальная потребность в озелененных придомовых территориях для проектируемого и существующего жилого фонда с учетом доступности скверов и бульваров составит 23 568 кв.м.

Показатели обеспеченности озеленёнными территориями приведены в таблице 5.

# Показатели обеспеченности озелененными территориями.

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер жилого района (зона размещения О-3) | м2 | 52 681 |
| 2 | Бульвары с местами отдыха и спорта, минисквер по ул. Герцена (зона О-4) | м2 | 14 459 |
| 3 | Минисквер по ул. Повстанческая (зона О-5) | м2 | 350 |
| 4 | Озеленение транспортных коммуникаций (в «красных» линиях УДС) | м2 | 10 014 |
| 5 | Озеленение придомовых территорий и участков общественной застройки (с учетом озеленения стилобатов) | м2 | 34 852 |
| 6 | Уровень озелененности микрорайона (без участков ДОО и СОШ) | % | 33.8 |
| 7 | Обеспеченность озелененными территориями общего пользования (без учета ДОО и СОШ, придомовых территорий и участков общественной застройки) | м2/на чел. | 8.27 |

Примечание:

- В площадь озеленения общего пользования (сквер жилого района, бульвары, мини-скверы) включены площадки, дорожки, тротуары, в том числе тротуары, совмещенные с проездами, площадь которых не превышает 30% от площади озеленения.

- Озеленение участков детских садов и школ - не менее 50% от территории, свободной от застройки.

# Положение об очередности планируемого развития территории

Освоение территории возможно после строительства магистрального тепловода -перемычки №11, проходящего от ул. Кулахметова до ул. Большая Крыловка и переустройства открытой дренажной канавы в закрытую систему дождевой канализации (строительство магистрального коллектора дождевой канализации диам. 1200-1500 по ул. Батыршина от улицы Галимджана Баруди до ул. Большая Крыловка).

На планируемой территории выделено две площадки жилищного строительства и площадка формирования рекреационной территории общего пользования (см. Схему 1).

Строительство на площадках может вестись параллельно, мероприятия, реализуемые на площадках жилищного строительства, не зависят друг от друга.

Схема 1

  - Площадка жилищного строительства №1 включает следующие зоны планируемого размещения объектов:

    - зоны объектов многоквартирной многоэтажной жилой застройки Ж-1, Ж-5, Ж-6.1, Ж-6.2, Ж-7, Ж-8.1, Ж-8.2, Ж-8.3, Ж-8.4 общим объёмом жилищного строительства 152,6 тыс. кв. метров;

    - зоны объектов учебно-образовательного назначения Д-2, Д-3, Ш-1, предусматривающие размещение дошкольных образовательных организаций ДОО-2 на 340 мест, ДОО-3 на 260 мест и среднеобразовательную школу на 1501 место;

    - зоны размещения объектов гостиничного назначения Г-1 и Г-2 общей площадью 28 тыс. кв. метров и 33,4 тыс. кв. метров;

    - зоны озелененных территорий общего пользования: бульвар О-4 (участки 4,5) площадью 0,4989 га и 0,1778 га, минисквер О-5 площадью 0,350 га;

    - зона улиц местного значения с благоустройством О-1;

    - зона объектов автомобильного транспорта О-2 с размещением муниципальной автостоянки на 10 машино-мест.

Освоение площадки жилищного строительства №1 планируется вести в два этапа.

Сроки реализации объектов на площадке жилищного строительства №1 см. в таблице 6 Приложения «Этапы освоения территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Коммунаров и Поперечно-Базарная».

  - Площадка жилищного строительства №2 включает следующие зоны планируемого размещения объектов:

    - зоны объектов многоквартирной многоэтажной жилой застройки Ж-2, Ж-3, Ж-4 общим объёмом жилищного строительства 65,2 тыс. кв. метра;

    - зона объекта учебно-образовательного назначения Д-1, предусматривающую размещение дошкольной образовательной организации (ДОО-1) на 220 мест;

    - зона многофункционального нежилого комплекса ОД-1;

    - зоны озелененных территорий общего пользования О-4: минисквер (участок 1 площадью 0,111 га и 0,1778 га, бульвар (участок 2 площадью 0,179 га и участок 3

площадью 0,4794 га);

    - зона улиц местного значения с благоустройством О-1;

    - зона объектов автомобильного транспорта О-2 с размещением муниципальной автостоянки на 12 машино-мест.

Освоение площадки жилищного строительства №2 планируется вести в два этапа.

ул. Кольцова и строительство газопровода  250 мм для переподключения жилого объекта по адресу: Межевая, 33 и торгового объекта по ул. Краснококшайская, 140.

Сроки реализации объектов на площадке жилищного строительства №2 см. в таблице 6 Приложения «Этапы освоения территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Коммунаров и Поперечно-Базарная».

  - Площадка рекреационной территории общего пользования №3

включает следующие зоны планируемого размещения объектов:

    - зона О-3 размещения сквера жилого района с местами для отдыха и спорта общей площадью 5,2681 га.

Освоение площадки рекреационной территории №3 планируется вести в два этапа.

Сроки реализации объектов на площадке рекреационной территории общего пользования №3 см. в таблице 6 Этапы освоения территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Краснококшайская, Большая Крыловка, Коммунаров и Поперечно-Базарная.

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  |  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  | Объекты транспортной инфраструктуры, объекты природно-рекреационного комплекса |  |  |  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  | Объекты капитального строительства нежилого назначения |  |  |  |
|  | Наименован ие ОКС | Завершение архитектурн о- строительн ого проектиров ания | Завершени е строительст ва | Снос | Наименовани е объекта | Завершение архитектурно - строительног о проектирова ния | Завершени е строительс тва | Снос | Наименовани е объекта | Завершение архитектурно - строительног о проектирова ния | Завершени е строительст ва | Снос | Наименовани е объекта | Завершение архитектурно - строительног о проектирован ия | Завершени е строительс тва | Снос | Наименова ние объекта | Завершение архитектурно - строительног о проектирова ния | Завершени е строительст ва | Снос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Площадка жилищного строительства №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ж-1 | 2 квартал | 4 квартал | - | Водопровод | Параллельно | 3 квартал | Объек | Улица | 4 квартал | 4 квартал | - | Д-3 | 2 квартал | 3 квартал | Объек | - | - | - | - |
|  | Жилой | 2026 | 2028 |  |  | проектирова | 2034 | ты | Полевая | 2027 | 2028 |  | Дошкольная | 2030 | 2034 | ты |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  | Хозяйственно | нию ОКС |  | ИЖС | между ул. |  |  |  | образователь |  |  | ИЖС |  |  |  |  |
|  | 15.0 тыс.кв.м |  |  |  | -бытовая | жилого |  |  | Галимжана |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  | канализация | назначения |  |  | Баруди и |  |  |  | организация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Низовая |  |  |  | на 260 мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дождевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теплоснабже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-6.2 | 3 квартал | 3 квартал | Объекты |  |  |  |  | Проезд 1 | 2 квартал | 3 квартал | Объе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2028 | 2033 | ИЖС | Электроснаб |  |  |  | (между ул. | 2033 | 2034 | кты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  | жение |  |  |  | Низовая и |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.0 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  | ул.Герцена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-7 | 2 квартал | 3 квартал | Объекты |  |  |  |  | О-2 | 2 квартал | 4 квартал | Объе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2029 | 2034 | ИЖС |  |  |  |  | Автостоянка 1 | 2030 | 2036 | кты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  |  |  |  |  | (муниципальн |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.0 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  | ая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  |  |  |  |  | автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-8.1 | 4 квартал | 4 квартал | Объекты |  |  |  |  | на 10 м-мест) |  |  |  | Ш-1 | 4 квартал | 2 квартал | Объек |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2030 | 2033 | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднеобраз | 2030 | 2033 | ты |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | овательная |  |  | ИЖС |  |  |  |  |
|  | 26.7 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школа на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501 место |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-8.2 | 3 квартал | 2 квартал | Объекты | И-2 | 2 квартал | 4 квартал | - | О-4 | 1 квартал | 4 квартал | Объе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2027 | 2030 | ИЖС | Отдельностоя | 2026 | 2028 |  | Бульвар | 2036 | 2036 | кты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  | щая |  |  |  | Участок 5 |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.7 тыс.кв.м |  |  |  | трансформат |  |  |  | 0.1778 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  | орная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подстанция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ТП №7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-8.3 | 2 квартал | 3 квартал | Объекты | Газопровод | - | - | - | О-5 | 1 квартал | 3 квартал | Инди |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2031 | 2034 | ИЖС |  |  |  |  | Минисквер | 2034 | 2034 | вид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  |  |  |  |  | 0.0350 га |  |  | гара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.2 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ж-5 | 2 квартал | 4 квартал | Объекты | Водопровод | Параллельно | 4 квартал | - | Улица | 1 квартал | 3 квартал | Объе | Д-2 | Не | 4 квартал | Объек | Г-1 | 1 квартал | 4 квартал | Многотоп |
|  | Жилой | 2036 | 2039 | ИЖС |  | проектирова | 2039 |  | Кольцова | 2038 | 2039 | кты | Частная | ограничено | 2039 | ты | Гостиничны | 2037 | 2039 | ливная |
|  | комплекс на |  |  |  | Хозяйственно | нию ОКС |  |  |  |  |  | ИЖС | дошкольная |  |  | ИЖС | й комплекс |  |  | автозапра |
|  | 12.6 тыс.кв.м |  |  |  | -бытовая | жилого |  |  |  |  |  |  | образователь |  |  |  |  |  |  | вочная |
|  | жилья |  |  |  | канализация | назначения |  |  |  |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  | станция |
|  | Ж-6.1 | 4 квартал | 4 квартал | Объекты |  |  |  |  | Улица | 1 квартал | 3 квартал | Объе | организация |  |  |  |  |  |  | ЗУ |
|  | Жилой | 2034 | 2036 | ИЖС | Дождевая |  |  |  | Межевая (от | 2038 | 2039 | кты | на 340 мест |  |  |  |  |  |  | 16:50:090 |
|  | комплекс на |  |  |  | канализация |  |  |  | ул. Герцена до |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  | 507:1 |
|  | 9.7 тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  | ул. Большая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  | Теплоснабже |  |  |  | Крыловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-8.4 | 3 квартал | 3 квартал | Объекты | ние |  |  |  | Улица | 1 квартал | 4 квартал | Объе |  |  |  |  | Г-2 | 1 квартал | 4 квартал | Объекты |
|  | Жилой | 2037 | 2039 | ИЖС |  |  |  |  | Низовая | 2039 | 2039 | кты |  |  |  |  | Гостиничны | 2036 | 2038 | ИЖС |
|  | комплекс на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИЖС |  |  |  |  | й комплекс |  |  |  |

|  | 17.7 тыс.кв.м жилья |  |  |  | Электроснаб жение |  |  |  | О-4 Бульвар Участок 4 0.4989 га | 1 квартал 2039 | 4 квартал 2039 | Объе кты ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадка жилищного строительства №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 1 | Ж-3 | 1 квартал | 4 квартал | Объекты | Водопровод | Параллельно | Параллель | Объек | Проезд №2 | 3 квартал | 3 квартал | Объе | Д-1 | 4 квартал | 3 квартал | Объек | ОД-1 |  | Не |  | Не |  | Объек |
|  | Жилой | 2027 | 2027 | ИЖС |  | проектирова | но | ты |  | 2025 | 2026 | кты | Дошкольная | 2027 | 2034 | ты | Оздоровительн |  | ограничено |  | ограничено |  | ты |
|  | комплекс на |  |  |  | Хозяйственно | нию ОКС | проектиров | ИЖС |  |  |  | ИЖС | образователь |  |  | ИЖС | ый комплекс с |  |  |  |  |  | ИЖС |
|  | 8.2 тыс.кв.м |  |  |  | -бытовая | жилого | анию ОКС |  |  |  |  |  | ная |  |  |  | баней |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  | канализация | назначения | жилого |  |  |  |  |  | организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | назначения |  |  |  |  |  | на 220 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теплоснабже |  |  |  | О-2 | 1квартал | 4квартал | Объе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ние |  |  |  | Автостоянка 2 | 2034 | 2034 | кты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (муниципальн |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроснаб |  |  |  | ая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | жение |  |  |  | автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 12 м-мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дождевая | Параллельно | 4 квартал | Объек | О-4 | 3 квартал | 3 квартал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | канализация | проектирова | 2027 | ты | Минисквер | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нию ОКС |  | ИЖС | Участок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилого |  |  | 0.1110 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж-4 | 3 квартал | 3 квартал | Объекты | Газопровод | 1 квартал | 1 квартал | - | О-4 | 4 квартал | 3 квартал | Объе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2025 | 2026 | ИЖС | диам.250 для | 2029 | 2030 |  | Бульвар | 2031 | 2032 | кты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  |  | переподключ |  |  |  | Участок 2 |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 тыс.кв.м |  |  |  | ения жилого |  |  |  | 0.1790 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  |  | объекта по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул.Межевая, 33 и торгового объекта по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | О-4 Бульвар Участок 3 0.4794 га | 1квартал 2034 | 4квартал 2034 | Объе кты ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краснококша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | йская, 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ж-2 | 4 квартал | 3квартал | Объект | Водопровод | 4 квартал | 4квартал | - | Участок улицы | 1 квартал | 3квартал | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой | 2031 | 2034 | торговли |  | 2031 | 2034 |  | между | 2033 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекс на |  |  | кад. | Хозяйственно |  |  |  | ул.Низовая и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 тыс.кв.м |  |  | 16:50:090 | -бытовая |  |  |  | ул. Межевая с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жилья |  |  | 523:142; | канализация |  |  |  | выездом на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объект |  |  |  |  | ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торговли | Дождевая |  |  |  | Краснококша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кад. | канализация |  |  |  | йская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16:50:000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 000:1031 | Теплоснабже |  |  |  | Улица | 1 квартал | 3 квартал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | ние |  |  |  | Межевая от | 2033 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выезда на ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроснаб |  |  |  | Краснококша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | жение |  |  |  | йская до ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Герцена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка рекреационной территории общего пользования №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 1 | - | - | - | - | И-14 Распределите льная трансформат орная подстанция | 2 квартал 2029 | 2 квартал 2030 | - | - | - | - | - | О-3 Сквер жилого района Участок 6 0.5855 га | 2 квартал 2029 | 2 квартал 2030 | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О-3 Сквер жилого | Не ограничено | 4 квартал 2039 | Объек ты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3600 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О-3 | Не | 4 квартал | Объек |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сквер жилого | ограничено | 2039 | ты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | района |  |  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участок 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3226 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |