# Дата размещения – 05.03.2026

# Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 13.03.2026

# Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

# e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

# На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

# О внесении изменений в проект планировки территории,

# ограниченной улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева

# и проспектом Универсиады, утвержденный постановлением

# Исполнительного комитета г.Казани от 19.09.2019 №3320

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения» постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 19.09.2019 №3320 (с  учетом  изменений,  внесенных  в  него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 30.09.2020 №2757, от 16.04.2021 №899, от 10.10.2022 №3448, от 15.12.2022 №4367, от 29.05.2023 №1503, от 31.01.2024 №347 и от 30.09.2024 №4122), путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

___________________

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от__________№_________

# Изменения, вносимые в проект планировки территории, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и

# проспектом Универсиады, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 19.09.2019 №3320

- Фрагмент чертежа планировки территории с указанием красных линий, границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и иных объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

- Фрагмент чертежа проекта планировки с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур

- изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

3. В главе IV «Положение о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории»:

3.1 раздел 2. «Основные градостроительные направления развития территории» дополнить абзацем следующего содержания:

«9. Для земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:22916 проектом планировки территории предусматривается установление минимальных отступов от границ земельного участка: по передним границам по красным линиям (со стороны улиц Нурсултана Назарбаева и Ботаническая), оставшиеся стороны по границам участка.»

3.2 раздел 3. «Характеристика нового жилищного строительства»:

3.2.1 в первом абзаце число «604,3» заменить числом «610,35»

3.2.2 таблицу «Распределение нового жилищного строительства по площадкам» дополнить строкой следующего содержания:

| № участков | № квартала | Адрес участка для размещения нового жилищного строительства | Количество назем ных этажей | Общая площадь квартир (кв. м общей площади) | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «2.8 | 17 | Жилой комплекс по улице Нурсултана Назарбаева* | 5 | 6050 | 104» |

3.2.3 после таблиц «Распределение нового жилищного строительства по площадкам»:

3.2.3.1. во втором абзаце число «41870,0» заменить числом «46470,0»;

3.2.3.2. в третьем абзаце число «16,4» заменить числом «14,7»;

3.2.3.3. в четвертом абзаце число «62632» заменить числом «68682»;

3.2.3.4. в пятом абзаце число «9432,92» заменить числом «11232,92»;

3.2.3.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для участка №2.8 из общего количества 80 м/м предусмотрено 11 м/м на муниципальных парковках (планируемая уличная парковка (УДС)) в границах улицы Нурсултана Назарбаева. Оставшиеся парковочные места в количестве 69 м/м размещаются в границах своего земельного участка путем размещения их на плоскости участка и/или в/на стилобате/подземном паркинге.»

3.3 раздел 6 «Характеристика развития системы инженерно- технического обеспечения»:

3.3.1 подраздел 6.1 «Водоснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«Суточный расход воды на хозяйственно - питьевые нужды проектируемого жилого дома со встроенными нежилыми помещениями составляет 29,51 м3/сутки, расход воды на полив территории в летнее время года – 2,74 м3/сутки.

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующего водопровода Ø600мм по ул. Нурсултана Назарбаева, на участке водопровода в районе дома №35к1 по ул. Нурсултана Назарбаева, в направлении ул.Павлюхина от водопроводного колодца с отметкой «не обн.».

Общая протяженность проектируемых сетей Ø110мм - 0,30 км.»

3.3.2 подраздел 6.2 «Водоотведение» дополнить абзацами следующего содержания:

«Суточный расход сточных вод проектируемого жилого дома со встро-енными нежилыми помещениями составит 29,51 м3/сутки.

Для отвода бытовых сточных вод жилого дома с коммерческими помещениями предусматривается строительство самотечных сетей бытовой канализации Ø160мм с подключением к перекладываемому внутриквартальному канализационному коллектору Ø225мм.

Проектом предусматривается перекладка внутриквартальной сети водоотведения Ø225мм проходящей по территории проектируемого жилого дома.

Общая протяженность проектируемых сетей канализации - 0,4 км.»

3.3.3 подраздел 6.3 «Дождевая канализация» дополнить абзацами следующего содержания:

«Расход поверхностных вод с территории проектируемого жилого дома со встроенными нежилыми помещениями составит 35,86 л/с.

Проектом предлагается строительство закрытых сетей ливневой канализации ø315мм, с последующим подключением к существующим сетям ливневой канализации по ул.Нурсултана Назарбаева.»

3.3.4 подраздел 6.4 «Теплоснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с расчётами на проектируемую территорию потребность жилого дома со встроенными нежилыми помещениями в тепле составит 0,5851 МВт (0,5031 Гкал/час).

Теплоснабжение территории предусматривается за счет подключения к тепловым сетям АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети, расположенных на территории проектирования.

Система теплоснабжения – закрытая независимая. Температурный график тепловых сетей от источника 150-70 ℃.

Также, проектом предусматривается демонтаж тепловых сетей, попадающих под проектируемую застройку – 2х55 метров.»

3.3.5 подраздел 6.5 «Электроснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«На основании расчетов электропотребление жилого дома со встроен-ными нежилыми помещениями составит 421,2 кВт.

В соответствии с техническими требованиями на проектирование №142 от 08.07.2025г. филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети (КЭС) электроснабжение предусматривается от новой ТП-1 (центр питания – КТЭЦ-1).

С учетом разработанных планировочных решений по застройке территории предусматриваются следующие мероприятия:

- демонтаж участка ВЛ 0,4 кВ ТП-78, проходящего по территории про-ек-тирования – 120 м;

- строительство подводящей КЛ 6 кВ от КТЭЦ-1 – 1,91 км;

- строительство встроенной ТП-1 2×630 кВ·А;

- установка ВРУ-0,4 кВ;

- установка защитного отключения, заземления, защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от перенапря-же-ния однофазных токоприемников) на вводе 0,4 кВ;

- установка агрегатов бесперебойного питания для отдельных токопри-емников, в работе которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения;

- соблюдение охранных зон АО «Сетевая компания».»

3.3.6 подраздел 6.7 «Слаботочные сети» дополнить абзацами следующего содержания:

«Для обеспечения жилого дома со встроенными нежилыми помещениями связью проектом предусматривается демонтаж существующего кабеля связи, проходящего по территории проектирования, протяженностью 25 метров.

Подключение к услугам передачи данных осуществляется по волоконно-оптическому кабелю. Проектом предусматривается установка кабельного вводного колодца в непосредственной близости от подключаемого здания, а также строительство кабельной канализации с использованием ПНД трубы с диаметром каналов 63 мм.»

3.4 дополнить разделом 10 следующего содержания:

«10. Этапы и максимальные сроки осуществления мероприятий»

Этапы и максимальные сроки осуществления мероприятий представлены в таблице:

«Этапы и максимальные сроки осуществления мероприятий

| Виды ОКС | Объекты | Максимальные сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Архитектурно -строительное проектирование (формирование з.у/ архитектурное проектирование/ экспертиза) | Строительство | Снос существующих объектов, расположенных на территории застройки |
| I этап |  |  |  |  |
| Жилого назначения | Многоквартирные жилые дома общей площадью квартир – 139 689кв.м, со встроенными помещениями нежилого назначения | 2035* | 2040* | 2038** |
| Социальной инфраструктуры | Объект здравоохранения (поликлиника) | 2035** | 2040** |  |
|  | Скверы, бульвары | 2035** | 2040** |  |
| Иного назначения | Объекты общественно-делового назначения, объекты административно-делового назначения (многофункциональный комплекс), объекты автомобильного транспорта (многоуровневые паркинги со встроенными объектами обслуживания) | 2035* | 2040* |  |
| Инженерной инфраструктуры | Объекты инженерной инфраструктуры |  | 2040* |  |
| Транспортной инфраструктуры | Внутриквартальные проезды |  | 2040* |  |

* может уточняться в разрешении на строительство

** может уточняться с учетом сроков формирования государственных и муниципальных програм

___________________