# Дата размещения – 05.03.2026

# Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 13.03.2026

# Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

# e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

# На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

# О внесении изменений в проект планировки территории,

# ограниченной улицами Степана Халтурина, Краснококшайская,

# Большая Крыловка и старым руслом реки Казанки,

# утвержденный постановлением Исполнительного комитета

# г.Казани от 29.12.2016 №5415

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения» постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Степана Халтурина, Краснококшайская, Большая Крыловка и старым руслом реки Казанки, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.12.2016 №5415 (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 10.10.2022 №3446,
от 22.09.2023 №2823 и от 16.08.2024 №3373), путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (материалы для служебного пользования), в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

___________________

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от__________№_________

Изменение, вносимые в проект планировки территории, ограниченной улицами Степана Халтурина, Краснококшайская,

Большая Крыловка и старым руслом реки Казанки,

утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани

от 29.12.2016 №5415

1. В Положении о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории:

1.1. в разделе 3 «Характеристика нового жилищного строительства.»:

1.1.1. в первом абзаце число «93826,0» заменить на число «146826,4»

1.1.2. таблицу 1:

1.1.2.1 дополнить строками в следующего содержания:

| № участ-ков | Адрес площадки нового жилищного строительства | Коли-чество этажей | Площадь жилого фонда по СП 54.13330. 2022**, кв.м | Площадь жилого фонда по приказу Минстроя России от 04.04.2022 №239/пр ***, кв.м | Коли-чест- во квар-тир | Обес-печен-ность (кв.м/ чел.) | Насе-ление (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «6* | Жилой комплекс (9 корпусов) с подземной парковкой вдоль старого русло реки Казанки | 5 | 35428,4 | 38971,24 | 385 | 30 | 1186 |
| 7* | Жилой фонд приспособление существующей застройки территории фабрики Алафузова | 8 | 17572 | 19329,2 | н.у | 30 | 586» |

1.1.2.2 строку строку 6 «ВСЕГО» заменить строкой следующего содержания:

| «ВСЕГО | 146826,4 | 161506,44 | 2012 | - | 5378 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

Параметры объектов могут уточняться на этапе дальнейшего проектирования (в меньшую сторону)»

1.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Минимальный процент использования первого этажа на территории фабрики Алафузовых под общественно-деловую функцию принимается от 5%, до 100% (при условии соблюдения требований по обеспечению жителей местами общего пользования и санитарных норм к жилым помещениям). В связи с этим в многоквартирных жилых домах, выходящих фасадами на территории общего пользования, выделенные красными линиями либо линиями регулирования застройки, возможно использование полностью или частично первый этажа как под общественно-деловую функцию.»

1.1.4 дополнить таблицей 1.1 «Плотность и параметры застройки территории, характеристики ОКС» следующего содержания:

«Плотность и параметры застройки территории, характеристики ОКС

Таблица 1.1

| № зоны на чертеже планировки территории | Вид зоны размещения ОКС | Площадь зоны размещения, (га) | Коды видов разрешенного использования | Значение объектов | Площадь земельных участков (кв. м мин/макс) | Максимальная этажность ОКС | Суммарная поэтажная площадь здания в габаритах наружных стен (тыс. кв. м) | Максимальная общая площадь здания (тыс. кв. м) | Максимальная общая площадь жилищного фонда (квартир), (тыс. кв. м) | Численность населения, (человек) | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, (тыс. кв. м) | Максимальная плотность жилищного фонда (квартир), (тыс. кв. м/га) | Описание размещаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Объекты общественно-делового назначения | 0,91 | 3.3, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект оздоровительного комплекса, баня № 5 |
| 72 | Объекты общественно-делового назначения | 0,16 | 3.3, 3.1.1, 2.7.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Парковка для оздоровительного комплекса, баня № 5 |
| 511 | Объекты общественно-делового назначения | 0,49 | 4.2,3.3, 4.4, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Торговый объект, объект обслуживания |
| 113 | Объекты общественно-делового назначения | 0,16 | 4.2,3.3, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Торговый объект, объект обслуживания |
| 117 | Объекты общественно-делового назначения | 0,19 | 4.2,3.3, 3.8.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Торговый объект, объект обслуживания |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Объекты культурно-досугового назначения | 0,66 | 3.6.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Клуб для детей и подростков - Созвездие-Йолдызлык; |
| Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Зеленые насаждения общего пользования | 0.66 | 12.0.2, 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульвар |
| 19 | Зеленые насаждения общего пользования | 0.92 | 12.0.2, 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сквер |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0.008 | 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная |
| Объекты улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Объекты улично-дорожной сети | 0.28 | 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Местная проезд |
| 112 | Объекты улично-дорожной сети | 0.35 | 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистральная улица районного значения |
| 118 | Объекты улично-дорожной сети | 0.03 | 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Местная проезд |
| Планируемые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Среднеэтажная жилая застройка (от пяти до восьми этажей, включая мансардный) | 5,96 | 2.5, 2.7, 3.6.1, 3.5, 4.7,3.3, 4.6, 4.4, 3.1.2, 4.10, 12.0.2, 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 8 | Н.у. | Н.у. | 53004* | 1772* | 1837,41* | 8,99* | Среднеэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, Образовательная гильдия, Аудитория, Детский центр, Гильдия креативных индустрий, Гильдия сообществ + проектная гильдия, Бутик-отель, Апарт комплекс с двором, Wellness Spa, Ресторан, Кафе, Апартаменты, Магазин, офисы, Площадь |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Объекты общественно-делового назначения | 0,29 | 3.6.1, 3.5, 4.6, 3.1.2, 4.10,3.1.1 12.0.2, 12.0.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Дом Котелова. Музей с книжным центром; Сад-руина |
| 55 | Объекты общественно-делового назначения | 0,23 | 3.6.1, 3.3, 4.4, 3.1.2, 4.10, 12.0.2, 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у. | Ф | Ф | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытые фонды, Магазин, офисы |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Образовательные организации | 1,72 | 3.5.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у | Н.у | Н.у | 0 | 0 | 0 | 0 | Школа на 720 места |
| 115 | Образовательные организации | 1,04 | 3.5.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у | Н.у | Н.у | 0 | 0 | 0 | 0 | Детского сада на 260 мест |
| Зеленые насаждения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Зеленые насаждения общего пользования | 0.49 | 12.0.2, 12.0.1, 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульвар |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0.02 | 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у | Н.у | Н.у | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная |
| 120 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0.03 | 3.1.1 | Объект местного значения | Н.у. | Н.у | Н.у | Н.у | 0 | 0 | 0 | 0 | ЛОС» |

1.2. в разделе 4 «Характеристика социально-бытового и культурного строительства.» в таблице 2:

1.2.1. раздел «Детские дошкольные учреждения» дополнить строкой 6 следующего содержания:

| Обозначение по генплану | Наименование | Единица измерения | Вместимость по проекту | Площадь земельного участка ( га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| «Д-6 | Детское дошкольное учреждение №6 (Реконструкция) | Мест | 260 | 1,04» |

1.2.2. в разделе «Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания» строки ОМИ-1, ОМИ-2, ОМИ-3 заменить строками следующего содержания:

| Обозначение по генплану | Наименование | Единица измерения | Вместимость по проекту | Площадь земельного участка ( га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Объекты на территории фабрики Алафузовых |  |  |  |  |
| 1, 3, 2, 2.1, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 13 12, 14 | Объекты общественно-делового назначения | - | - | 3,68» |

1.3. раздел 5. «Характеристики развития системы транспортного обслуживания» дополнить подразделом 5.6 следующего содержания:

«Для реорганизуемой территории фабрики Алафузовых планируется ориентировочно 1123 машино-мест (количество мест уточняется на последующих этапах проектирования). Стоянка автомобилей может быть встроенной, встроенно-пристроенной, подземной и (или) на поверхности земельного участка, при этом минимальное количество парковочных мест на поверхности земельного участка не регламентируется.»;

1.4. раздел 6. «Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения.»:

1.4.1. подраздел 6.1. «Водоснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общая расчетная нагрузка проекта на водоснабжение с учетом нагрузки рассматриваемой территории составляет 2027,12 м3/сут.

На основании расчетов суммарный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды территории объекта: Фабрика Алафузовых. Международный социально-культурный центр», расположенного на территории бывшего Казанского Льнокомбината по ул. Гладилова составит 495,83 м3/сут (82,73 м3/ч).

Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения проектируемого международного социально-культурного центра предусмотрено к водопроводу Ø900мм по ул.Энгельса.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые, противопожарные нужды предусматривается строительство кольцевых сетей водопровода Ø315мм – 850м.

Проектом предлагается вынос и демонтаж существующих сетей водоснабжения, попадающих в зону строительства проектируемых объектов:

- демонтаж существующих сетей водовода Ø50-200мм – 760м.;

- демонтаж и переподключение к Ø315мм водопровода Ø219мм – 320м

- демонтаж и перекладка сетей водоснабжения Ø125-200мм на Ø315мм по ул. Гладилова».

1.4.2. подраздел 6.2 «Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общая расчетная нагрузка проекта на водоотведение с учетом нагрузки рассматриваемой территории составляет 1977,12 м3/сут.

На основании расчетов количество отводимых хозяйственно-бытовых стоков с территории проектируемого международного социально-культурного центра составит 445,83 м3/сут (80,65 м3/ч).

Подключение к централизованной системе водоотведения объекта «Фабрика Алафузовых. Международный социально-культурный центр», расположенного на территории бывшего Казанского Льнокомбината по ул. Гладилова предусмотрено в самотечный канализационный коллектор Ø1000мм вблизи здания №1 по ул. Энгельса.

Проектом предусмотрены сети водоотведения Ø160-400мм с дальнейшим подключением к ранее запроектированным сетям утвержденного проекта планировки территории Ø500мм.

Проектом также предусмотрен вынос сетей хозяйственно-бытовой канализации Ø1000мм с зоны парка»

1.4.3 подраздел 6.3 «Дождевая канализация» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общая расчетная нагрузка проекта на отвод дождевых стоков с учетом нагрузки рассматриваемой территории составляет 2976,94 л/с.

На основании расчетов расход дождевых стоков от проектируемой территории международного социально-культурного центра составляет 318,68 л/с.

Водоотведение дождевых и талых вод с рассматриваемой территории объекта «Фабрика Алафузовых. Международный социально-культурный центр», расположенного на территории бывшего Казанского Льнокомбината по ул. Гладилова предусмотрено строительство закрытых сетей дождевой канализации Ø400-500мм с дальнейшей очисткой стоков в проектируемых локальных очистных сооружениях (ЛОС) с выпуском очищенных стоков в пруд Адмиралтейский.

В качестве ЛОС принята комплексная моноблочная система очистки под-земного исполнения. Общая производительность проектируемых ЛОС – 320 л/с.

При строительстве школы, во избежание подтопления территории, про-ектом предлагается обязательное переустройство лотков поверхностного водо-отвода с территории театра «Созвездие Йолдызлык» в закрытую систему дож-девой канализации Ø400мм с дальнейшим отводом сетей в проектируемые ЛОС.

Очистку дождевых и талых стоков предусмотрены в соответствии Сан-Пин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой во-де и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, органи-зации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-роприятий».

1.4.4 подраздел 6.4 «Теплоснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общая расчетная нагрузка проекта на теплоснабжение с учетом нагрузки рассматриваемой территории составляет 53,45 МВт.

Потребность в тепле территории объекта «Фабрика Алафузовых. Международный социально-культурный центр», расположенного на территории бывшего Казанского Льнокомбината по ул. Гладилова составит 8,55 МВт (7,352 Гкал/час).

Теплоснабжение территории предусматривается от собственной котельной, мощностью 8,7 МВт. Параметры теплоносителя 110º - 70 ℃.

Проектом предусмотрено строительство трубопровода Ø159мм – протяженностью 125 метров, Ø219мм – протяженностью 210 метров.

Тепловые сети предусматриваются двухтрубные бесканальной прокладки из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой, оснащенные системой ОДК».

1.4.5 подраздел 6.5 «Электроснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общая расчетная нагрузка проекта на электроснабжение с учетом нагрузки рассматриваемой территории составляет 14270,7 кВт.

Электроснабжение территории объекта «Фабрика Алафузовых. Международный социально-культурный центр», расположенного на территории бывшего Казанского Льнокомбината по ул. Гладилова предусматривается от новых РТП и БКПТ (центр питания - ПС Заречье ф.14, ф.29).

Электроснабжение существующего Детского сада №2 (Д-1) предусматри-вается от существующей ТП-1722. Электроснабжение пристроя для детского сада, при необходимости, предусматривается от проектируемой БКТП-3.

Электроснабжение жилых корпусов, и новой общественной застройки предусматривается от РТП-1, БКТП-1, БКТП-2, БКТП-3.

С учетом разработанных планировочных решений по застройке терри-тории предусматриваются следующие мероприятия:

- перекладка участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1722 (ВЛ-0,4 кВ ТП1722 Л-1) в кабель – 100м;

- демонтаж сетей КЛ 0,4 кВ, попадающих под проектируемую застройку - 60м;

- перекладка сетей КЛ 6 кВ – 400м;

- демонтаж сетей КЛ 6 кВ, попадающих под проектируемую застройку - 1400м;

- перекладка транзитных сетей КЛ 0,4 кВ (территории сущ. детского сада) 100м;

- перекладка транзитных сетей КЛ 6 кВ (территории сущ. детского сада) 400м;

- строительство КЛ 6 кВ – 3200м;

- строительство РТП-1 2×1600 кВ·А;

- строительство БКТП-1 2×1600 кВ·А;

- строительство БКТП-2 2×1000 кВ·А;

- строительство БКТП-3 2×630 кВ·А;

- установка ВРУ-0,4 кВ;

- установка защитного отключения, заземления, защиту от работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от перенапряже-ния однофазных токоприемников) на вводе 0,4 кВ;

- установка агрегатов бесперебойного питаний для отдельных токопри-емников, в работе которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения».

1.4.6 подраздел 6.6 «Газоснабжение» дополнить абзацами следующего содержания:

«Общая расчетная нагрузка проекта на газоснабжение с учетом нагрузки рассматриваемой территории составляет 1327,55 м3/ч.

Точкой подключения к сетям газоснабжения принимается газопровод среднего давления Ø150мм.

Для газоснабжения проектируемых объектов предусматриваются следующие мероприятия:

- демонтаж газопровода среднего давления Ø150мм – 200м;

- демонтаж газопровода среднего давления Ø219мм – 120м;

- демонтаж газорегуляторного пункта, расположенного в северо-западной части проектируемой территории;

- строительство газопроводов среднего давления (0,005 МПа <Ру≤ 0,3 МПа) для газоснабжения котельной – 400мм.

Газопровод среднего давления от места врезки до котельной запроектирован подземным из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗ SDR-11 по ГОСТ Р58121.2-2018 на глубине 1,5 м, предусматривается прокладка армированной сигнальной ленты».

1.4.7 подраздел 6.7 «Сети связи» дополнить абзацами следующего содержания:

«Для обеспечения телефонной связью (местной, внутризоновой, междугородной, международной), оказания услуг передачи данных, доступа в интернет, проектом планировки территории предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля от точки подключения до телекоммуникационного шкафа на территории проекта и распределением до потребителей (до трех операторов в одном канале).

От точки подключения запроектирована прокладка волоконно-оптического кабеля, который по вновь оборудованному вводу будет заведен во вновь устанавливаемый телекоммуникационный шкаф. Марку, количество ОВ и тип оконечных устройств необходимо определить рабочим проектом.»

1.5 дополнить разделом 8 Положение об очередности планируемого развития территории

8. Положение об очередности планируемого развития территории

| Этап | Наименование ОКС | Объекты капитального строительства жилого и коммерческого назначения |  |  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Архит.-строитель. Проектирование (максимальные сроки(лет) | Строительство (максимальные сроки(лет) | Снос (максимальные сроки(лет) | Архит.-строитель. Проектирование (максимальные сроки(лет) | Строительство (максимальные сроки(лет) | Снос (максимальные сроки(лет) | Наименование объекта (максимальные сроки(лет) | Архит.-строитель. Проектирование (максимальные сроки(лет) | Строительство (максимальные сроки(лет) | Снос (максимальные сроки(лет) | Наименование объекта (максимальные сроки(лет) | Архит.-строитель. Проектирование (максимальные сроки(лет) | Строительство (максимальные сроки(лет) | Снос (максимальные сроки(лет) |
| 1 | ЖК-15.7; ЖК-15.8; ЖК-15.9; | 2028 | 2030* | 2027 | 2028 | 2030* | 2027 | местные проезды | 2028 | 2030 |  | Д-6 на 260 мест | 2028* | 2030* |  |
|  | 1; 3; 2.1; 5 17 | 2028 | 2030* |  | 2028 | 2030* |  |  |  |  |  | 17 (парк) | 2028* | 2030** |  |
|  | ЛОС |  |  |  | 2028 | 2030* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЖК-15.4; ЖК-15.5; ЖК-15.6 | 2033 | 2035* | 2022 | 2033 | 2035* | 2022 | местные проезды | 2033 | 2035 |  | Ш-1 на 720 мест*** | 2035* | 2035** | 2033** |
|  | 2; 6; 8; 9; 10; 11; 7; 12 | 2033 | 2035* |  | 2033 | 2035* |  |  |  |  |  | 18,19,20 (парк) | 2033** | 2035** |  |
|  | 16 | 2033 | 2035* |  | 2033 | 2035* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЖК-15.1; ЖК-15.2; ЖК-15.3, | 2038 | 2040* | 2037 | 2038 | 2040* | 2037 | местные проезды | 2038 | 2040 |  | Д-1 на 100 мест; Д-2 на 50 мест; Д-4 на 75 мест; Д-5 на 80 мест | 2038** | 2040** | 2038** |
|  | 13; 14 | 2038 | 2040* |  | 2038 | 2040* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* может уточняться в разрешении на строительство

** может уточняться с учетом сроков формирования государственных и муниципальных программ

***после утверждения внесения изменений в «Границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории бывшей адмиралтейской слободы г.Казани, а также режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данной зоны» утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 августа 2020 г. N 715

Начало освоения первой очереди возможно после:

- после утверждения настоящего проекта планировки территории

- приведения градостроительного регламента в соответствие с планируемым использованием для земельных участков, предназначенных для размещения жилых многоквартирных домов и объектов общественно-делового назначения;

- разработки и утверждения проекта межевания для образования участков под детское дошкольное учреждение и многоквартирные жилые дома и объекты общественно-делового назначения - образования земельных участков;

Отсчет сроков реализации второго и третьего этапов начинается после реализации каждого предшествующего этапа.

Также, начало реализации каждого этапа возможно ранее указанных сроков в случае досрочного завершения предыдущего этапа.

2. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов капитального строительства изложить согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

3. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий, линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур изложить согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

4. Фрагмент чертежа Проекта планировки с указанием красных линий с координатами поворотных точек изложить согласно приложению №3 к настоящим изменениям, дополнив перечнем координат характерных точек устанавливаемых красных линий согласно приложению №4 к настоящим изменениям.

Чертеж Проекта планировки с указанием красных линий с координатами поворотных точек является документом служебного пользования и не подлежит публикации в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и размещению его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).