# Дата размещения – 15.05.2026

# Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 21.05.2026

# Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

# e-mail – Danila.Politov@tatar.ru

# На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани

О внесении изменений в проект планировки территории района «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода»,

утвержденный постановлением Исполнительного комитета

# г.Казани от 12.07.2019 №2560

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения» постановляю:

1. Внести изменения в проект планировки территории района «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.07.2019 №2560 (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 26.08.2022 №2859, от 26.12.2022 №4624, от 02.05.2023 №1240 и от 29.12.2023 №4411), путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (материалы для служебного пользования), в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru) и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

___________________

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от__________№_________

Изменения, вносимые в проект планировки территории района «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода»,

утвержденный постановлением Исполнительного комитета

г.Казани от 12.07.2019 №2560

1. Фрагмент чертежа проекта планировки с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

2. Фрагмент чертежа проекта планировки с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

2. Фрагмент чертежа проекта планировки с указанием отменяемых красных линий изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящим изменениям.

3. Фрагмент чертежа планировки территории с указанием красных линий изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящим изменениям дополнив перечнем координат характерных точек устанавливаемых красных линий согласно приложению №5 к настоящим изменениям.

4. В Положении о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно- делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур:

4.1. в абзаце 2 пункта 3 слова «220 792 кв.м» заменить словами «273 492 кв.м».

4.2. в таблице 1 пункта 3:

4.2.1. дополнить строками 10 и 11 следующего содержания:

| № участка | Адрес участка для размещения нового жилищного строительства | Количество этажей | Общая площадь квартир (кв.м) | Население (чел.) при обеспеченности 40 кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Жилой комплекс по ул. Адмиралтейская со встроенными нежилыми помещениями на 430 м2 | 5 | 5 700 | 143 |
| 11 | Жилой комплекс по ул. К. Цеткин со встроенными нежилыми помещениями на 5100м2 | 7 | 47 000 | 1 175 |

4.2.2. строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

| № участка | Адрес участка для размещения нового жилищного строительства | Количество этажей | Общая площадь квартир (кв.м) | Население (чел.) при обеспеченности 30-40 в.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 273 492 | 10 687 |

4.3. в таблице 2 пункта 4:

4.3.1. раздел «Муниципальные детские дошкольные учреждения» дополнить строкой следующего содержания:

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Мощность | Кол-во | Земельный участок (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двстр-1 | Детское дошкольное учреждение (встроенное) | Мест | 101 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |

4.3.2. раздел «Учреждения жилищно-коммунального хозяйства» дополнить строками и примечанием следующего содержания:

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Мощность | Кол-во | Земельный участок(га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гвстр-1 | Подземный паркинг | Машино- место | - | 1 | встр. В ЖК по улице Адмиралтейская |
| Гвстр-2 | Подземный паркинг | Машино-мест | 599*** | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Раздаточные пункты молочных кухонь | Кв.м общей площади | 50 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Аптеки | Кв.м общей площади | 100 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Магазины продовольственных товаров | Кв.м общей площади | 110 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Магазины непродовольственных товаров | Кв.м общей площади | 47 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Приемные пункты химчисток и прачечных | Кв.м общей площади | 100 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Предприятия бытового обслуживания населения, в том числе: парикмахерские, ремонтные мастерские, приемные пункты мастерских, пункты проката, фотоуслуги, ателье | Кв.м общей площади | 50 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Общественные уборные | Кв.м общей площади | 50 | 1 | встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Жилищно-эксплуатационные организации | Кв.м общей площади | 50 | 1 | Встр. В ЖК по улице Клара Цеткин |

*** При уменьшении показателей (общей площади квартир, общей площади помещений нежилого назначения) показатели потребности парковочных мест и других объектов инфраструктуры пересчитываются исходя из требований МНГП г. Казани без необходимости внесения изменений в ППТ

4.3.3. раздел «Объекты инженерной инфраструктуры» дополнить строками и примечанием следующего содержания:

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Мощность | Кол-во | Земельный участок(га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Канализационная насосная станция | куб.м/сутки | 505 | 1 | Возле ЖК по улице Клара Цеткин |
| - | Локальные очистные сооружения | л/с | 30 | 1 | Возле ЖК по улице Клара Цеткин - |

4.4. в пункте 5:

4.4.1. дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории жилого комплекса по ул. Адмиралтейская.

Для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встроенных нежилых помещений в составе этого комплекса требуется 68 машино-мест. Требуемое количество предусмотрено в подземных автостоянках и/или на плоскости в границах земельного участка»

4.4.2. дополнить подпунктом 5.7 следующего содержания:

«5.7.Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории жилого комплекса по ул. К. Цеткин.

Для жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений в составе этого комплекса заложено следующее количество машиномест:

- парковочные места для постоянного хранения легковых автомобилей – 413 машино-мест (из них 6 машиномест с электрозарядной станцией);

- гостевые стоянки легковых автомобилей – 84 машино-места;

- парковочные места для хранение легковых автомобилей для нежилых помещений – 102 машино-места;

В составе комплекса предусмотрено строительство подземных автостоянок не менее 599 машино-мест

Машиноместа могут располагаться как на плоскости, так и в подземном паркинге (в том числе гостевые)»

4.5. в пункте 6.1:

4.5.1. в абзаце 3 слова «6196,35 куб.м/сутки» заменить словами «6 807,71 куб.м/сутки»;

4.5.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В том числе для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встренных нежилых помещений: водопотребление – 50 куб.м/сут. Подключение осуществляется к водопроводу диаметром 800 по ул. Адмиралтейская. Предусмотрена прокладка сетей общей протяженностью ориентировочно 10м.

В том числе для жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений: водопотребление – 561,36 куб.м/сут. Подключение предусмотрено к водопроводу Ø 800 мм по ул.Мало-Московская. Предусмотрена прокладка сетей общей протяженностью ориентировочно 0,5 км в границах территории»

4.6. в пункте 6.2:

4.6.1. в абзаце 2 слова «6196,35куб.м/сутки» заменить словами «6 745,48 куб.м/сутки»;

4.6.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В том числе для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встроенных нежилых помещений: водоотведение– 45 куб.м/сут. Подключение осуществляется к канализационному коллектору диаметром 600 по ул. Адмиралтейская Предусмотрена прокладка сетей общей протяженностью ориентировочно 20м.

В том числе для жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений: водоотведение – 504,126 куб.м/сут. Предусмотрена канализационная насосная станция производительностью 505 куб.м/сут. Подключение предусмотрено к канализационному коллектору Ø 2000 мм по ул. Несмелова. Предусмотрена прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью ориентировочно 0,6 км в границах территории»;

4.7. пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встроенных нежилых помещений предусматривается строительство сетей ливневой канализации закрытого типа с последующим подключением к существующим сетям по ул. Клары Цеткин. Протяженность трубопроводов ориентировочно составит 250 м.

Для отвода дождевых и талых вод с территории жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений предусматривается создание системы дождевой канализации с очисткой стоков локальных очистных сооружениях ливневых стоков. Далее подключение предусмотрено к существующим сетям ливневой канализации Ø1200 мм по ул. Клары Цеткин. Предусмотрена прокладка сетей ливневой канализации общей протяженностью ориентировочно 0,4 км в границах территории»

4.8. в пункте 6.4:

4.8.1. в абзаце 2 слова «54,949 МВт» заменить словами «64,701 МВт»;

4.8.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В том числе для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встроенных нежилых помещений: теплоснабжение (общее потребление тепла) – 0,8 Гкал/ч. Подключение к тепловым сетям осуществляется на территории проектирования к ТК-1. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении ориентировочно составит 10 м.

В том числе для жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений: теплоснабжение (общее потребление тепла) – 9,75МВт. Питание предусмотрено от существующей котельной по ул. К.Цеткин, 8/27 при условии реконструкции и увеличении ее суммарной мощности, а также до момента реализации магистральной улицы общегородского значения 1-го класса согласно мероприятиям Генерального плана городского округа Казани. Альтернативный источник питания будет определен на последующих стадиях проектирования. Точка присоединения проектируемого жилого комплекса к тепловым сетям АО «Казэнерго» предусмотрена на тепловоде, проложенном в сторону ул. Кл. Цеткин.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении ориентировочно составит 0,5 км.

4.9. в пункте 6.5:

4.9.1. в абзаце 2 слова «13520,04  кВт» заменить словами «16093,45 кВ»;

4.9.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В том числе для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встроенных нежилых помещений: электроснабжение (электропотребление [мощность]) – 315,0 кВт. Подключение объекта предусмотрено к ПС Западная, нов. БКТП. Протяженность электрических сетей напряжением 0,4 кВ ориентировочно составит 80м.

В том числе для жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений: электроснабжение (электропотребление [мощность]) – 2 258,41 кВт. Предусмотрено строительство трансформаторных подстанций в количестве 2-х шт. с последующим подключением к ПС Западная, а также перенос одной существующей трансформаторной подстанции. Протяженность электрических сетей напряжением 0,4 кВ ориентировочно составит 0,7 км.

В том числе для жилого комплекса по ул. К. Цеткин и встроенных нежилых помещений: предусмотрен перенос одной существующей ГРП с проектируемой территории.»

4.10. в пункте 6.6:

4.10.1. добавить абзац следующего содержания:

«Проектом предусмотрен вынос сетей газоснабжения с территории земельного участка с кадастровым номером 16:50:090104:13, попадающие в зону строительства, а также их дальнейшая перекладка»;

4.11. Дополнить пунктом 11 «Параметры застройки территории жилой застройки и встроенных нежилых помещений.» следующего содержания:

«Параметры застройки территории жилой застройки и встроенных нежилых помещений.

Таблица 5

| Порядковый номер участка | Наименования зон планируемого размещения объектов капитального строительства | общая площадь жилищного фонда (кв. м) | Площадь зон размещения (га) | Коды ВРИ | Фактическая /максимальная плотность жилижного фонда) (тыс. кв.м.) | Вид зоны размещения | Максимальная этажность (этаж) | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения (кв.м.) | Описание объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Зона планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки | 5 700 | 0,51 | 22.5, 2.7.1, 3.1.1, 34.1, 4.4, 4.6 | 11,3 /13,2 | 2 | 5 | 430 | Жилой комплекс по ул. Адмиралтейская |
| 11 | Зона планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки | 47 000 | 4,55 | 2.5, 2.7.1, 3.1.1, 3.5.1 | 10,3/15,0 | 2 | 7 | 5055 | Жилой комплекс по ул. К. Цеткин |

»

5. Дополнить разделами IX и X следующего содержания: «IX. Положение об очередности планируемого развития территории для жилого комплекса по ул. Адмиралтейская и встроенных нежилых помещений.

Планируемое развитие территории предусматривается в один этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов транспортной и инженерной инфраструктур планируется поэтапно, их реализация возможна как параллельно, так и последовательно в зависимости от потребностей объектов капитального строительства, в том числе в случае выделения финансирования и включения в соответствующие программы.

Сроки освоения этапов проектируемой территории

Таблица 4

| Этап | Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона размещения среднеэтажной жилой застройки |  |  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | архитектурно-строительное проектирование | Строительство | Снос | архитектурно-строительное проектирование | Строительство | Снос |
| 1 | 4 квартал 2026 | 3 квартал 2030 | 2 квартал 2030 | 4 квартал 2026 | 3 квартал 2030 | 2 квартал 2030 |

»

X. Положение об очередности планируемого развития территории для жилого комплекса по ул.К.Цеткин и встроенных нежилых помещений.

Планируемое развитие территории возможна без привязки к очередности развития территории района в целом.

Планируемое развитие территории предусматривается в 1 этап.

Начало развития и освоения территории в части строительства объектов жилой застройки возможны при обеспечении мероприятий по сокращению санитарного разрыва от железнодорожных путей, попадающих на территорию жилой застройки в случае необходимости.

Начало развития и освоения территории в части строительства объектов жилой застройки возможно при условии внесения в Правила землепользования и застройки г.Казани изменений, предусматривающих включение земельного участка в границы территориальной зоны «Зона смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ)".

Строительство, реализация и ввод в эксплуатацию объектов образовательных организаций, объектов общественно-делового, коммунально-бытового назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур, объектов рекреационного назначения возможно осуществить как параллельно, так и последовательно в зависимости от потребностей объектов капитального строительства.

Строительство объектов социальной, транспортной инфраструктур возможна при условии включения в программы строительства соответствующих объектов и не зависят от очередности строительства жилой застройки

До момента реализации магистральной улицы общегородского значения 1-го класса согласно мероприятиям Генерального плана городского округа Казань теплоснабжение проектируемой территории предусмотрено от центра питания – существующей котельной по ул. К. Цеткин 8/27. Альтернативный источник питания (после мероприятий по началу реализации магистральной улицы общегородского  значения 1-го класса, попадающая в объект питающей котельной, согласно Генеральному плану городского округа Казань) будет определен на последующих стадиях проектирования.

Сроки освоения этапов проектируемой территории

Таблица 5

| Этап | Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона размещения среднеэтажной жилой застройки |  |  | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | архитектурно-строительное проектирование | Строительство | Снос | архитектурно-строительное проектирование | Строительство | Снос |
| 1 | 4 квартал 2026 | 3 квартал 2030 | 2 квартал 2030 | 4 квартал 2026 | 3 квартал 2030 | 2 квартал 2030 |

»

___________________