Заключение независимых экспертов на проект МНГП
принимается  с 24.10.2017 года по 24.12.2017 года

по адресу 422840,РТ, Спасский район,

г. Болгар, ул. Пионерская, дом 19

тел. 8-84347-30702

ПРОЕКТ
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
       СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

       РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

1
Содержание:
	Часть I.Общие положения_________________________________________
	3

	1.1.
	Назначение и область применения местных нормативов
	

	градостроительного проектирования_____________________________________
	3

	1.2.
	 Термины и определения, применяемые (используемые) в Нормативах
	

	градостроительного проектирования_____________________________________
	4

	1.3.
	Территориальное планирование________________________________
	8

	1.4.
	Планировка территории_______________________________________
	8

	1.5.
	 Административно-территориальное устройство, общая организация и
	

	зонирование территории  Спасского муниципального района Республики 
	

	Татарстан
	 ___________________________________________________________
	9


2. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования
	территорий жилых зон______________________________________________
	10


3. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования
	территорий общественно-деловых зон_________________________________
	15
	

	
	
	


4. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования
	территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения_______
	20


5. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования
	территорий рекреационных зон_______________________________________
	21


6. Режим особой охраны особо охраняемых территорий     _____________              23
7. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования
	сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств_________
	25

	8. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования

территорий зон транспортной инфраструктуры_________________________          
25

	
	28

	9. Охрана памятников и объектов культуры_________________________
	29


10. Расчетные  показатели  обеспеченности  и  интенсивности  использования
	территорий зон инженерной инфраструктуры ___________________________
	30

	11.Защита населения  и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций ______     32
	32

	
	

	Приложение  Нормативные ссылки (справочное)__________________________             34
	37


2
Местные нормативы градостроительного проектирования 
Спасского муниципального района Республики Татарстан.
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Спасского муниципального района Республики Татарстан (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190 – ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 №131-ФЗ, законом Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республики Татарстан» от 25.12.2010 года №98-ЗРТ, постановлением кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования» от 27.12.2013 года №1071.
Часть I. Общие положения.
1.1 Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования.
1.1.1. Настоящие нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке на территории Спасского муниципального района РТ, а также используются для принятия решений органами муниципальной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.
1.1.2. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, направленные на устойчивое развитие территории, развитие комплекса транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.
1.1.3. Нормативы устанавливают минимальные расчетные показатели для:
· определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также от этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий;
·   определения потребности в территориях различного назначения;
· определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд;
· обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;
· определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:
а) размеров земельных участков необходимых для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений;
б) расстояний между проектируемыми улицами, проездами, зданиями, строениями различных типов при различных планировочных условиях;
· определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.
1.1.4. При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан.
3
1.2. Термины и определения, применямые (используемые)
в Нормативах градостроительного проектирования.
1.2.1. Автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей

1.2.2. Антропогенное воздействие – прямое или опосредованное влияние человеческой деятельности на природную среду, приводящее к точечным, локальным или глобальным ее изменениям.
1.2.3. Буферная зона – пограничный участок между территориями (зонами) различного назначения, организация которого призвана смягчать их взаимное отрицательное воздействие.

 1.2.4. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
1.2.5. Дорога - путь сообщения на территории поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
1.2.6. Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
1.2.7. Жилой район - часть территории города, состоящая из группы микрорайонов и (или) жилых групп, для размещения отдельных жилых домов, жилых комплексов и обеспечения населения жилого района комплексом объектов социальной инфраструктуры и системой рекреационных территорий, включающих скверы, бульвары или парк.

1.2.8. Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.
1.2.9. Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.
1.2.10.Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.11.Историко-культурная заповедная территория -территория поселения, предполагающая, одновременно с охраной и реставрацией памятников и их исторического окружения, использование ее не как музейного экспоната, а как среды, пригодной для современной жизнедеятельности.

1.2.12. Квартал - единица планировочного членения всех зон застройки поселения, выделяемая в границах красных линий улицами или транспортными проездами. Небольшой по величине (8-10 га), квартал жилой зоны, обычно, не обладает полным комплексом повседневного обслуживания.
 1.2.13. Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).
4
1.2.14. Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
1.2.15. Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.
1.2.16. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).
(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).
· исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:
- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);
- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).
1.2.17. Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
1.2.18. Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
1.2.19. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения - здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди пожилых возрастов и т.п.
1.2.20. Микрорайон - основная единица функциональной структуры жилой зоны. Включает жилые дома и близрасположенные общественные учреждения, обеспечивающие уровень повседневного культурно-бытового обслуживания населения являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
1.2.21. Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок.
· многоквартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.
1.2.22. Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.
1.2.23. Музей-заповедник – группа памятников истории и культуры, где сохраняется и используется целостность историко-архитектурного, художественного, ландшафтного и природного комплекса, как объекта музейного показа.
5
1.2.24. Населенный пункт - часть территории муниципального образования, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения. К населенным пунктам на территории муниципального образования относятся города, поселки городского типа, поселки, села, деревни.
1.2.25. Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.
1.2.26. Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
1.2.27. Озеленение территории общего пользования – находящиеся в различных территориальных зонах территории общего пользования городского либо муниципального значения, предназначенные для озеленения и использования в рекреационных и экологических целях и доступные для неограниченного круга лиц, в том числе парки, сады, скверы, бульвары
1.2.28. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений.
1.2.29. Особоохраняемые природные территории (ООПТ) - территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, лесопарк, водоохранная зона и другие категории особоохраняемых природных территорий.

1.2.30.  Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.
1.2.31. Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

1.2.32. Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества

1.2.33. Рекреационные зоны - зоны в границах муниципальных образований, населенных пунктов, занятые лесами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
1.2.34. Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
1.2.35. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами площадок промпредприятий, сооружений и других производственных и сельскохозяйственных объектов и жилой застройкой, рекреационными зонами, предназначенная для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на население.
6
1.2.36. Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.
1.2.37. Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.
1.2.38. Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
1.2.39. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
1.2.40. Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
1.2.41. Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.
1.2.42. Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.
1.2.43. Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
1.2.44. Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций
· границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
1.2.45. Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
1.2.46. Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
1.2.47. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:
границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;
· границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

7
· границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.
1.2.48. Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.
1.3. Территориальное планирование.
1.3.1. Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.
· документах территориального планирования должны быть определены основные цели и показатели, которые обеспечивают устойчивое развитие территории, повышение качества жизни населения и рациональное использования территориальных и природных ресурсов, а также занятость трудоспособного населения.
1.3.2. Генеральный план – документация о территориальном планировании, определяющая стратегию его территориального, социально - экономического, градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности населения.
Генеральный план поселения разрабатывается в соответствии с утвержденной схемой территориального планирования  Спасского муниципального района РТ.
Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов генерального плана определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.
1.4. Планировка территории.
1.4.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов).
1.4.2. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
1.4.3. Границы улично-дорожной сети обозначаются красными линиями, которые отделяют эти территории от участков других территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).
8
· исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:
- объектов транспортной инфраструктуры (площади отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);
- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).
1.4.4. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав документов проекта планировки определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса.
1.5. Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории Спасского муниципального района РТ
Спасский муниципальный район расположен на юго-западе Республики Татарстан. 
Спасский район граничит с 5 муниципальными образованиями республики Татарстан и Ульяновской областью: Тетюшский, Камско-Устьинский, Лаишевский,  Алексеевским, Алькеевским и Старомайнский район Ульяновской области. 
Административный центр Спасского муниципального района РТ — город Болгар.
Площадь территории  Спасского муниципального района  РТ составляет 202214 га
Численность населения Спасского муниципального района  РТ составляет 19,563 тыс. человек,
1.6.Нормативные ссылки.

  В настоящих нормативах использованы ссылки на нормативные правовые акты, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, Республики Татарстан, Спасского муниципального района РТ.

 Примечание: При пользовании настоящим сводом нормативных, правовых, нормативно-технических документов и стандартов целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на Информационном портале по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ является документом Республики Татарстан, целесообразно проверить действие ссылочных документов в официальной информационной системе общего пользования Республики Татарстан.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

9
2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий жилых зон
Типология и классификация сельских населенных пунктов
	№
	
	
	

	п/п
	Группа населенных пунктов
	Население

	
	
	тыс.чел.
	

	1.
	Крупнейшие
	свыше 10

	2.
	Крупные
	свыше 5
	до 10

	3.
	Большие
	свыше 1
	до 5

	4.
	Средние
	свыше 0,2 до 1

	5.
	Малые
	до 0,2
	



2.2. Предварительное определение потребности в территории жилых зон (га на 1 тыс. чел.):
а) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) при застройке без земельных
участков – 10 га;
б) зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) при застройке с земельными
участками – 20 га;
в) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей) – 8 га;
г) зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) – 8 га;
д)  зоны  застройки  объектами  индивидуального  жилищного  строительства  с земельным
участком 0,06 га – 25 га;
е) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком
0,15 га – 50 га;
ж) зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком более 0,15 га – не менее 70 га.
2.3. Предварительное определение потребности в территории жилых зон сельского населенного пункта (га на 1 дом, квартиру):

	Тип застройки
	Площадь земельного участка,
	Показатель, га
	

	
	м2
	
	

	
	
	
	

	Индивидуальная жилая застройка с участками
	2000
	0,25-0,27
	

	при доме
	1500
	0,21-0,23
	

	
	1200
	0,17-0,20
	

	
	1000
	0,15-0,17
	

	
	800
	0,13-0,15
	

	
	600
	0,11-0,13
	

	Малоэтажная жилая застройка без участков
	2
	0,04
	

	при квартире с числом этажей
	3
	0,03
	



Примечание: Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний – для средних и малых.
2.4. Предельные размеры земельных участков:
	Цель предоставления
	Размеры земельных участков**, га
	

	
	минимальные
	максимальные
	

	
	
	
	

	для индивидуального жилищного строительства
	0,03
	0,50
	

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,03
	2,00
	

	для ведения крестьянско-фермерского хозяйства
	2,00*
	50,0
	



· за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков размерами менее 2 га.
· определены и утверждены Правилами землепользования и застройки в каждом сельском поселении района.
10
2.5. Интенсивность использования территории населённого пункта сельского поселения. Интенсивность использования территории населённого пункта сельского поселения определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом плотности застройки (Кпз).
Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) жилой зоны приведены в таблице
	Тип застройки
	Размер земельного участка, м2
	Площадь жилого дома, м2 общей площади
	Коэффициент застройки К3
	Коэффициент плотности застройки КП3

	А
	1200 и более
	480
	0,2
	0,4

	
	1000
	400
	0,2
	0,4

	Б
	800
	480
	0,3
	0,6

	
	600
	360
	0,3
	0,6

	
	500
	300
	0,3
	0,6

	
	400
	240
	0,3
	0,6

	В
	300
	240
	0,4
	0,8

	
	200
	160
	0,4
	0,8


Примечания:
1. А - усадебная застройка с размером участка 1000-1200 м2 и более с развитым ЛПХ;
· - усадебная, коттеджная застройка с размером участков от 400 до 800 м2 и застройка домами блокированного типа (2-4-квартирные с участками 300-400 м2 с ограниченным ЛПХ); В - застройка домами блокированного типа с приквартирными участками размером 200 -300 м2 (высокоплотная застройка).
2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
2.6. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта

	Тип застройки
	
	Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел.
	

	
	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Застройка объектами
	2000
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	

	индивидуального жилищного
	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25
	

	строительства с участками при доме,
	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32
	

	м2
	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35
	

	
	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42
	

	
	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48
	

	Малоэтажная жилая застройка без
	2
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	

	участков при квартире с числом этажей
	3
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	



2
2.7. Расчетная жилищная обеспеченность (м общей площади квартиры на 1 чел.):
а) муниципальное жилье – 18 м2;
б) общежитие (не менее) – 6 м2.
Примечание: - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.
2.8. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

	
	Удельный размер
	Средний размер одной
	Расстояние до окон
	

	Площадки
	
	
	жилых и общественных
	

	
	площадки, м2/чел
	площадки, м2
	
	

	
	
	
	зданий, м
	

	
	
	
	
	

	Для игр детей дошкольного и
	0,7-1,0
	30
	12
	

	младшего школьного возраста
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Для отдыха взрослого населения
	0,1-0,2
	10
	12
	

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	100
	10-40
	

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	10
	20
	

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	25
	40
	

	Для стоянки автомашин
	0,8
	
	
	

	* - на одно машино-место
	
	
	
	



11
Примечания:
1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.
2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.
3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.
4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.
5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.
6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
7. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.
8. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам. Проект оборудования площадок разрабатывается в составе проекта застройки участка.

2.9. Расстояние между жилыми домами*

	Высота дома
	Расстояние между длинными
	Расстояние между длинными сторонами и
	

	(количество этажей)
	сторонами зданий (не менее), м
	торцами зданий с окнами из жилых комнат
	

	
	
	(не менее), м
	

	2-3
	15
	10
	

	4 и более
	20
	
	

	
	
	
	



· - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.
2.10. Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 метров.
В сложившейся застройке при отсутствии других вариантов размещения жилого дома допускается уменьшать это расстояние до 2 метров, при условии соблюдения противопожарных норм и требований по инсоляции и освещенности, подтвержденных расчетами, выполненными проектной организацией, имеющей допуски к выполнению соответствующих работ.
2.11. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:
	
	
	
	Единица
	Расстояние до водозаборных
	

	
	
	
	измерения
	сооружений (не менее)
	

	от  существующих  или  возможных  источников  загрязнения:
	
	
	

	выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов,
	м
	50
	

	предприятий   местной   промышленности,   канализационных
	
	
	

	
	
	
	

	сооружений и др.
	
	
	

	от магистралей с интенсивным движением транспорта
	м
	30
	

	
	Примечания:
	
	
	
	



1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;
2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.
2.12. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота – не более 800 кв.метров.
2.13. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников

	
	
	
	
	
	
	Расстояние до границ соседнего

	
	
	
	
	
	
	
	
	участка, м
	
	

	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
	
	
	3,0
	
	

	от построек для содержания скота и птицы
	
	
	
	
	4,0
	
	

	от бани, гаража и других построек
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	от стволов высокорослых деревьев
	
	
	
	
	
	4,0
	
	

	от стволов среднерослых деревьев
	
	
	
	
	
	2,0
	
	

	от кустарника
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	


12
2.14. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке
	
	Расстояние от красной линии (м, не менее) *

	
	улиц
	проездов

	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
	5
	3

	от хозяйственных построек
	5
	5



· без отступа от красной линии допускается размещение жилого дома в условиях существующей жилой застройки, а также строительство гаража, при ширине улицы в красных линиях не менее 15 метров.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Допускается
блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
2.15. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки
	Нормативный разрыв
	Поголовье (шт.), не более

	
	свиньи
	коровы,

бычки
	овцы, 

козы
	кролики-

матки
	птица
	лошади
	нутрии,

песцы

	10 м
	5
	5
	10
	10
	30
	5
	5

	20 м
	8
	8
	15
	20
	45
	8
	8

	30 м
	10
	10
	20
	30
	60
	10
	10

	40 м
	15
	15
	25
	40
	75
	15
	15


2.16. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть высотой
не более 2 метров. Допускается устройство сплошных ограждений с обязательным устройством решетки для проветривания в нижней части на высоту 0,5 м в застраиваемой части домовладения.
При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм допускается устанавливать ограждение по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции – смещать в сторону участка инициатора ограждения.
2.17. Разрешается устройство пасек и ульев на территории сельских населённых пунктов на расстоянии не менее 100 метров от жилого дома. Пасеки должны быть огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным деревянным забором высотой не менее 2 м.
2.18. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматривать на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на землях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов).
2.19. Расстояние от площадок с контейнерами до границ участков жилых домов, детских учреждений должно быть не менее 50 м и не более 100 м.
2.20. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 60 мест

	
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	
	Примечание
	
	

	Устанавливается в зависимости, от
	На одно место при
	
	Размер групповой площадки на 1 место
	
	

	демографической структуры населения
	вместимости учреждений:
	
	следует принимать (не менее):
	
	

	исходя из охвата детскими
	до 100 мест – 35 м2;
	
	для детей ясельного возраста – 7,2 м2;
	
	

	учреждениями в пределах 85%, в т.ч.:
	св. 100 – 28 м2.
	
	для детей дошкольного возраста – 9,0 м2.
	
	

	общего типа – 70% детей;
	
	
	
	
	

	специализированного – 3%;
	
	
	
	
	

	оздоровительного – 12%.
	
	
	
	
	

	
	Примечания:
	населенных  пунктов  и
	поселков  городского  типа  рекомендуется
	

	
	
	
	
	
	

	
	1.  Вместимость  ДОУ  для  сельских
	
	
	

	
	не более 140 мест.
	
	
	
	
	



13
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
2.21. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:
а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;
б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м.
Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.
2.22. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 80 мест

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание
	

	Устанавливается  в  зависимости,  от
	На
	одно
	место
	при
	На  земельном
	участке
	выделяются

	демографической  структуры  населения
	вместимости учреждений:
	
	следующие   зоны:   учебно-опытная,

	исходя из обеспеченности:
	от 40 до 400 - 50 м2;
	
	физкультурно-спортивная,
	отдыха,

	- основным общим образованием (1-9
	от 400 до 500
	- 60 м2;
	
	хозяйственная.
	
	
	

	кл.) – 100% детей;
	от 500
	до 600
	- 50 м2;
	
	Спортивная зона школы может быть

	- средним (полным) общим образованием
	от 600
	до 800
	- 40 м2;
	
	объединена
	с
	физкультурно-

	(10-11 кл.) – 75% детей при обучении в
	от 800
	до 1100 - 33 м2.
	
	оздоровительным
	
	комплексом   для

	одну смену.
	
	
	
	
	населения ближайших кварталов.

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.
2.23. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов:
а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;
в) допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения -15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени -  не более 50 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.
Примечания:
1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.
2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
2.24. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии: в сельских населенных пунктах – 10 метров.
2.25. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.), не менее – 10 кв.метров.
Примечания:
1. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала.
2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.
2.26. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):
14
	
	Количество бытовых
	

	Бытовые отходы
	отходов, чел/год
	

	
	кг
	м3
	

	Твердые:
	
	
	

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным
	190
	0,90
	

	отоплением и газом
	
	
	

	
	
	
	

	от прочих жилых зданий
	300
	1,10
	

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	280
	1,40
	

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	–
	3,24
	

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5
	0,01
	



Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.
3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования
территорий общественно-деловых зон
3.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	

	Учреждения
	32%, в том числе по видам:
	% от общего числа
	В соответствии с
	

	внешкольного
	детская спортивная школа – 20%;
	школьников
	техническими
	

	образования
	детская школа искусств
	
	регламентами
	

	
	(музыкальная, хореографическая,
	
	
	

	
	художественная, …) – 12%.
	
	
	

	Межшкольное учебно-
	
	% от общего числа
	Не менее 2 га, при устройстве
	

	производственное
	8%
	школьников
	
	

	
	
	
	автополигона не менее 3 га
	

	предприятие
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.
3.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:
а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.
3.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

	
	Норма
	Единица
	Размер
	
	

	Учреждение
	
	
	земельного
	Примечание
	

	
	обеспеченности
	измерения
	
	
	

	
	
	
	участка
	
	

	
	
	
	
	
	

	Помещения для физкультурно-
	
	м2 общей
	В соответствии
	Могут быть встроенными в
	

	оздоровительных занятий на
	80-110
	площади
	с техническими
	жилые дома или
	

	территории микрорайона (квартала)
	
	на 1 чел.
	регламентами
	объединенные со школьным
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	комплексом.
	

	Спортивно-досуговый комплекс на
	
	м2 общей
	
	
	

	территории малоэтажной застройки
	300
	площади на
	— // —
	
	

	
	
	1000 чел.
	
	
	

	Спортивные залы общего
	350
	м2 на 1000
	— // —
	
	

	пользования
	
	чел.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Плоскостные сооружения
	1950
	м2 на 1000
	
	
	


	
	
	чел.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Крытые бассейны общего
	
	м2 зеркала
	В соответствии
	
	

	пользования
	20-25
	воды на
	с техническими
	
	

	
	
	1000 чел.
	регламентами
	
	



Примечание: Для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.
15
3.4. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, расположенными во встроено-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным комплексом:
а) зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;
б) зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.
3.5. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 метров.
3.6. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или их групп

	
	
	
	Размер
	Единица
	Норма
	
	

	
	Учреждение
	населенного
	
	
	Примечание
	

	
	
	
	измерения
	обеспеченности
	
	

	
	
	
	пункта
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Помещения для организации
	
	м2 площади пола
	60
	Возможна организация
	

	
	досуга населения, детей и
	
	на 1000 чел.
	
	на базе школы
	

	
	подростков (в жилой застройке)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до 0,5 тыс. чел.
	
	200
	
	

	
	
	
	от 0,5 до 1,0
	
	175
	
	

	
	
	
	тыс.чел.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 1,0 до 2,0
	посет. мест на
	150
	
	

	
	Клубы, дома культуры
	тыс.чел.
	
	
	
	

	
	
	
	1 тыс. чел.
	
	
	

	
	
	
	от 2,0 до 5,0
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тыс.чел.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 5,0
	
	70
	
	

	
	
	
	тыс.чел.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дискотеки
	св. 1 тыс.чел.
	мест на 1000 чел.
	6
	
	

	
	Сельские массовые
	до 1,0 тыс.чел.
	кол. объектов.
	1
	Дополнительно в
	

	
	библиотеки (из расчета 30-
	
	
	
	центральной библиотеке
	

	
	
	
	или кол. ед.
	6000/5
	
	

	
	мин. доступности)
	
	хранения/кол.
	
	местной системе
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 1,0
	
	1 на 1 тыс. чел.
	расселения на 1 тыс. чел.
	

	
	
	
	
	читательских мест
	
	
	

	
	
	
	тыс.чел.
	на 1 тыс. чел.
	5000/4
	4500-5000/3-4
	

	
	
	
	
	
	
	ед. хранен./чит. места
	

	
	Примечания:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.
2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.
3.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма
	Единица
	Размер земельного
	Примечание
	

	
	обеспеченности
	измерения
	участка
	
	

	
	
	
	
	
	

	Стационары всех
	Вместимость и
	
	На одно койко-место при
	Территория больницы должна
	

	типов со
	структура
	
	вместимости учреждений:
	отделяться от окружающей
	

	вспомогательны
	стационаров
	
	до 50 коек – 300 м2;
	застройки защитной зеленой
	

	ми зданиями и
	устанавливается
	
	50-100 коек – 300-200 м2;
	полосой шириной не менее
	

	сооружениями
	органами
	
	100-200 коек – 200-140 м2;
	10м. Площадь зеленых
	

	
	здравоохранения
	
	200-400 коек – 140-100 м2;
	насаждений и газонов должна
	

	
	и определяется
	
	400-800 коек – 100-80 м2;
	составлять не менее 60%
	

	
	заданием на
	
	800-1000 коек – 80-60 м2;
	общей площади участка.
	

	
	проектирование
	
	более 1000 коек – 60 м2.
	
	

	Поликлиника,
	Вместимость и
	
	0,1га на 100 посещений в
	Не допускается
	

	амбулатория,
	структура
	
	смену, но не менее 0,3га
	непосредственное соседство
	

	диспансер (без
	устанавливается
	посещений в
	
	поликлиник с детскими
	

	стационара)
	органами
	смену на 1000
	
	дошкольными учреждениями.
	

	
	здравоохранения
	чел.
	
	
	

	
	и определяется
	населения
	
	
	

	
	заданием на
	
	
	
	

	
	проектирование
	
	
	
	

	Станция скорой
	
	кол. спец.
	0,05 га. на 1 автомашину,
	В пределах зоны 15-ти
	

	медицинской
	1 авт.
	автомашин на
	но не менее 0,1 га.
	минутной доступности на
	

	помощи
	
	10 тыс. чел.
	
	спец. автомашине.
	



16
	Выдвижные
	
	кол. спец.
	0,05 га. на 1 автомашину,
	В пределах зоны 30-минутной

	пункты скорой
	1 авт.
	автомашин на
	но не менее 0,1 га.
	доступности на спец.

	мед. помощи
	
	5 тыс. чел.
	
	автомобиле

	Фельдшерские или
	В соответствии с
	
	
	

	фельдшерско-
	техническими
	объект
	0,2 га
	

	акушерские пункты
	регламентами
	
	
	

	Аптеки
	В соответствии с
	
	I-II группа - 0,3 га;
	Могут быть встроенными в

	
	
	
	техническими
	
	III–V группа - 0,25 га;
	жилые и общественные

	
	
	
	регламентами
	
	VI-VII группа – 0,2 га.
	здания.

	
	Примечания:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.
3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом
0,7.
4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.
3.8. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов
	Учреждение
	Ед.
	Максимальный расчетный показатель
	

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной
	зона индивидуальной жилой
	

	
	изм.
	
	
	

	
	
	жилой застройки
	застройки
	

	
	
	
	
	

	Поликлиника
	м
	800
	1000
	

	Аптека
	м
	300
	600
	



3.9. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-ти минутной доступности на транспорте
3.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:
а) больничные корпуса (не менее) – 30 м;
б) поликлиники (не менее) – 15 м.
3.11. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма
	Единица
	Размер земельного участка
	Примечание
	

	
	обеспеченности
	измерения
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Магазины,
	310
	
	Торговые центры сельских
	В случае автономного обеспечения
	

	в том числе:
	
	
	поселений с числом
	предприятий инженерными
	

	Продовольст-
	60
	м2 торговой
	жителей, тыс. чел.:
	системами и коммуникациями, а
	

	венные
	
	
	до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,2 га
	также размещения на их
	

	
	
	площади на
	на объект;
	территории подсобных зданий и
	

	Непродоволь-
	80
	
	
	
	

	
	
	1 тыс. чел.
	св.1 до 3 – 0,2-0,4 га.
	сооружений площадь участка
	

	ственные
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	может быть увеличена до 50%.
	

	
	
	
	
	
	

	Смешанные
	170
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Рыночные
	24-40
	м2 торговой
	При торговой площади
	Минимальная площадь торгового
	

	комплексы
	
	площади на
	рыночного комплекса:
	места составляет 6 м2.
	

	
	
	1 тыс. чел.
	до 600 м2 – 14 м2;
	Соотношение площади для
	

	
	
	
	св.3000 м2 – 7 м2.
	круглогодичной и сезонной
	

	
	
	
	
	торговли устанавливается
	

	
	
	
	
	заданием на проектирование.
	

	Магазины
	6-10
	м2 торговой
	Преимущественно
	
	

	кулинарии
	
	площади на
	встроено-пристроенные.
	
	

	
	
	1 тыс. чел.
	
	
	

	Предприятия
	40-60
	кол. мест на
	На 100 мест, при числе
	Потребность в предприятиях питания на
	

	общественного
	
	1 тыс.чел.
	мест:
	производственных предприятиях,
	

	питания
	
	
	до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на
	организациях и учебных заведениях
	

	
	
	
	объект;
	рассчитываются по ведомственным
	

	
	
	
	св.50 до 150 – 0,2-0,15 га;
	нормам на 1 тыс. работающих
	



17
	
	
	
	св.150 – 0,1 га.
	(учащихся) в максимальную смену.

	
	
	
	
	Заготовочные предприятия

	
	
	
	
	общественного питания

	
	
	
	
	рассчитываются по норме — 300 кг в

	
	
	
	
	сутки на 1 тыс. чел.


3.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка
	
	Учреждение
	Норма
	Единица
	Размер земельного
	Примечание
	

	
	
	обеспеченности
	измерения
	участка
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предприятия
	в том числе
	7
	
	На 10 рабочих мест
	Для производственных
	

	бытового
	
	
	
	для предприятий
	предприятий и других
	

	обслуживания,
	
	
	
	мощностью:
	мест приложения
	

	
	для
	
	кол.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	от 10 до 50 – 0,1-0,2 га;
	труда показатель
	

	
	
	
	обслуживания
	4
	рабочих
	от 50 до 150 – 0,05-
	расчета предприятий
	

	
	
	
	населения
	
	мест на 1
	0,08 га
	бытового
	

	
	
	
	для
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. чел.
	св. 150 – 0,03-0,04 га.
	обслуживания следует
	

	
	
	
	обслуживания
	3
	
	
	принимать 5-10 % от
	

	
	
	
	предприятий
	
	
	0,5-1,2 га на объект
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	общей нормы.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бани
	
	7
	кол. мест на
	0,2-0,4 га на объект
	
	

	
	
	
	
	
	1 тыс. чел.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



· поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест.
3.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:

	
	
	Учреждение
	Единица
	Макс. расчетный показатель для
	

	
	
	
	измерения
	сельских населенных пунктов
	

	
	
	
	
	
	

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового
	м
	2000
	

	обслуживания местного значения
	
	
	

	
	
	
	

	
	Примечания:
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.
2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.
3.14. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут
3.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание
	

	
	обеспеченности
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Отделения и
	
	кол. операц. мест
	При кол. операционных касс, га
	
	

	филиалы банков
	
	
	на объект:
	
	

	
	1
	(окон) на 1-2 тыс.
	
	
	

	
	
	
	3 кассы – 0,05 га;
	
	

	
	
	чел.
	
	
	

	
	
	
	20 касс – 0,4 га.
	
	


	
	
	
	
	
	

	Отделение связи
	
	
	Для населенного пункта
	
	

	
	1
	1 объект на 1-10
	численностью:
	
	

	
	
	тыс.чел.
	0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га;
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га.
	
	

	Организации и
	В соответствии
	
	Поселковых и сельских органов
	Большая площадь
	

	учреждения
	с техническими
	объект
	власти, м2 на 1 сотрудника:
	принимается для
	

	управления
	регламентами
	
	60-40 при этажности 2-3
	объектов меньшей
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	этажности.
	



18
3.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 метров
3.17. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма
	Единица
	Размер земельного
	Примечание
	

	
	обеспеченности
	измерения
	участка
	
	

	
	
	
	
	
	

	Гостиницы
	
	
	м2 на одно место при
	
	

	
	3
	кол. мест на 1 тыс.
	числе мест гостиницы:
	
	

	
	
	чел.
	от 25 до 100 – 55 м2;
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	св. 100 – 30 м2.
	
	

	Жилищно-
	
	кол. объектов на
	
	
	

	эксплуатационные
	1
	
	0,3 га на 1 объект
	
	

	
	
	20 тыс. чел.
	
	
	

	организации
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Пункты приема
	1
	кол. объектов на
	0,01 га на 1 объект
	
	

	вторичного сырья
	
	20 тыс. чел.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Пожарные депо
	
	
	
	Количество пож. машин
	

	
	1
	кол. пож. машин
	0,5-2 га на объект
	зависит от размера
	

	
	
	на 1 тыс. чел.
	
	территории населенного
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	пункта или их групп
	

	Кладбища
	
	
	
	Определяется с учетом
	

	традиционного
	
	
	0,24 га на 1 тыс. чел.,
	количества жителей,
	

	захоронения и
	-
	га
	
	перспективного роста
	

	
	
	
	но не более 40 га.
	
	

	крематории
	
	
	
	численности населения и
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	коэффициента смертности.
	



3.18. Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.
3.19. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:
	
	
	
	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-
	

	
	
	
	
	коммунального хозяйства, м
	

	
	Здания (земельные участки)
	
	До зданий
	
	

	
	
	До стен
	общеобразовательных школ,
	До водозаборных
	

	
	
	
	жилых
	детских дошкольных и
	
	

	
	
	
	
	
	сооружений
	

	
	
	
	домов
	учреждений
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	здравоохранения
	
	

	Приемные пункты вторичного сырья
	20
	50
	
	

	Кладбища традиционного захоронения и
	
	
	Не менее 1000
	

	крематории (площадью от 20 до 40 га)
	500
	500
	(по расчетам поясов
	

	
	
	
	
	
	санитарной охраны
	

	Кладбища традиционного захоронения и
	
	
	источника
	

	крематории (площадью от 10 до 20 га)
	300
	300
	водоснабжения и
	

	
	
	
	
	
	времени фильтрации)
	

	Кладбища традиционного захоронения и
	100
	100
	
	

	крематории (площадью менее 10 га)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Закрытые кладбища и мемориальные
	
	
	
	

	комплексы, кладбища с погребением после
	50
	50
	
	

	кремации, колумбарии
	
	
	
	

	
	Примечания:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м.
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
3.20. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка
	Норма обеспеченности
	Размер земельного
	участка
	Примечание

	В соответствии с
	На   одно   место   при
	вместимости
	При размещении на участке спального



19
	техническими
	учреждений:
	корпуса интерната площадь участка

	регламентами
	до 200 до 300 - 70 м2;
	увеличивается на 0,2 га, относительно


	
	св. 300
	до 500 – 65 м2;
	основного участка

	
	св. 500
	и более – 45 м2.
	


3.21. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка
	Учреждение
	
	Норма
	Единица
	
	Размер земельного участка
	

	
	
	обеспеченности
	измерения
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дом-интернат для престарелых,
	30
	кол. мест на
	В соответствии с техническими
	
	

	ветеранов войны и труда (с 60 лет)
	
	10000 чел.
	регламентами
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дом-интернат для взрослых с
	28
	кол. мест на
	В соответствии с техническими
	
	


	физическими нарушениями (с 18 лет)
	
	1000 чел.
	регламентами
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дом-интернат для детей инвалидов
	20
	кол. мест на
	В соответствии с техническими
	
	

	
	
	
	10000 чел.
	регламентами
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Детские дома-интернаты
	
	
	
	На
	одного
	воспитанника
	(вне
	

	(от 4 до17 лет)
	
	
	кол. мест на
	зависимости от вместимости): не менее
	

	
	
	3
	
	150
	кв.   м,
	не   считая
	площади
	

	
	
	
	1000 чел.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	хозяйственной
	зоны
	и
	площади
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	застройки.
	
	
	
	

	Реабилитационный центр для детей и
	
	центров на
	В соответствии с техническими
	
	

	подростков с ограниченными
	1
	
	регламентами
	
	
	
	

	
	
	1000 детей
	
	
	
	
	

	возможностями
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Территориальный центр социальной
	1
	центров на
	В соответствии с техническими
	
	

	помощи семье и детям
	
	
	50000 чел.
	регламентами
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Психоневрологические
	интернаты
	
	
	На   одно   место   при   вместимости
	

	(с 18 лет)
	
	
	кол. мест на
	учреждений:
	
	
	
	

	
	
	3
	
	до 200 - 125 м2;
	
	
	
	

	
	
	
	1000 чел.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 200 до 400 – 100 м2;
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 400 до 600 – 80 м2.
	
	
	



4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения
4.1. Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (кол. мест на 1000 чел. населения с 60 лет) - 60 мест
4.2. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников и их семей (кол. мест на 1000 чел. всего населения) - 0,5 мест
4.3. Показатели плотности застройки территорий и специальных участков (зон территории)
зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать:
· не более 25% площади участка;
· озеленение - 60% площади участка.
4.4. При принятии решения встраивать объекты социального обслуживания в жилые дома и общественные здания необходимо учитывать, что для доступа маломобильных групп населения к объекту в здании должен быть как минимум один приспособленный вход с поверхности земли.
4.5. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)
	Место размещения
	Норма
	Единица
	Примечание
	

	
	обеспеченности
	измерения
	
	

	
	
	
	
	

	на открытых стоянках для кратковременного
	
	мест от общего
	Но не менее
	

	хранения легковых автомобилей около учреждений
	10%
	количества
	
	

	
	
	
	одного места.
	

	и предприятий обслуживания
	
	парковочных мест
	
	

	
	
	
	
	

	в том числе 5% специализированных мест для
	
	
	Но не менее
	



20
	автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из
	
	
	одного места.
	

	расчета, при числе мест:
	
	
	
	

	до 100 включительно
	5%
	
	Но не менее
	

	
	
	
	одного места.
	

	
	
	
	
	

	от 101 до 200
	5 мест и
	
	
	

	
	дополнительно 3%
	
	
	

	от 201 до 1000
	8 мест и
	
	
	

	
	дополнительно 2%
	
	
	

	на открытых стоянках для кратковременного
	
	мест от общего
	Но не менее
	

	хранения легковых автомобилей при
	10%
	количества
	
	

	
	
	
	одного места.
	

	специализированных зданиях
	
	парковочных мест
	
	

	
	
	
	
	

	на открытых стоянках для кратковременного
	
	мест от общего
	
	

	хранения легковых автомобилей около учреждений,
	20%
	количества
	Но не менее
	

	специализирующихся на лечении опорно-
	
	парковочных мест
	одного места.
	

	
	
	
	
	

	двигательного аппарата
	
	
	
	



Примечание: Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.
4.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) – 17,5 (3,5х5,0м).
4.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21,0 (3,5х6,0м).
4.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) – 3,5 метров.
4.9. Расстояние от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного входа, но не менее 15 м до близлежащего дома.
4.10. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более)
– 300 метров.
4.11. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более)
– 100 метров.
5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон
5.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.) – 10 кв. метров.
5.2. Удельный вес озелененных территорий различного назначения:
· в пределах застройки населенного пункта – не менее 40%;
· в границах территории жилого района – не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:
· зеленые насаждения – 65-75%;
· аллеи и дороги – 10-15%;
· площадки – 8-12%;
· сооружения – 5-7%.
21
5.3. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):
а) парков – 10 га;
б) садов – 3 га;
в) скверов – 0,5 га.
Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.
5.4. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %
5.5. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.
5.6. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать:
а) для легковых автомобилей – 25 м2;
б) автобусов – 40 м2;
в) для велосипедов – 0,9 м2.
Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.
5.7. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) – 3-5 кв. метров
Примечание:
Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.
5.8. Размещение общественных туалетов на территории парков:

	
	Единица измерения
	Норматив

	Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
	м
	не менее 50

	Норма обеспеченности
	мест на 1000 посетителей
	2



	5.9.  Расстояние  от  зданий,  сооружений  и  объектов
	инженерного
	благоустройства
	

	до деревьев и кустарников
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние, м от зданий, сооружений и
	
	
	

	Здания, сооружения и объекты инженерного
	объектов инженерного благоустройства
	Примечание
	
	

	благоустройства
	до оси
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ствола дерева
	
	кустарника
	
	
	

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	
	1,5
	Приведенные
	
	

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	
	0,5
	нормы относятся к
	
	

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной
	2,0
	
	1,0
	деревьям с
	
	

	полосы обочины дороги или бровки канавы
	
	
	
	диаметром кроны не
	
	

	
	
	
	
	более 5 м и
	
	

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая
	
	
	
	
	
	

	
	4,0
	
	-
	увеличиваются для
	
	

	опора и эстакада
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	деревьев с кроной
	
	

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	
	0,5
	
	
	

	
	
	
	
	большего диаметра
	
	

	Подошва или внутренняя грань подпорной
	3,0
	
	1,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	стенки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подземной сети газопровода, канализации
	1,5
	
	-
	
	
	

	Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля
	2,0
	
	1,0
	
	
	

	или оболочки при бесканальной прокладке)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подземные сети водопровода, дренажа
	2,0
	
	-
	
	
	

	Подземный силовой кабель, кабель связи
	2,0
	
	0,7
	
	
	



Примечание: Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от зданий дошкольных, общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений.
5.10. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка

	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица
	Размер земельного участка, м2
	

	
	
	измерения
	
	

	
	
	
	
	

	Базы отдыха, санатории
	по заданию на
	место
	на 1 место 140-160
	

	
	проектирование
	
	
	

	
	
	
	
	



22
	Туристские базы
	по заданию на
	место
	на 1 место 65-80
	

	
	проектирование
	
	
	

	
	
	
	
	

	Туристские базы для семей с детьми
	по заданию на
	место
	на 1 место 95-120
	

	
	проектирование
	
	
	

	
	
	
	
	



5.11. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:
а) до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов – 500м (в условиях реконструкции не менее 100 м);
б) до автомобильных дорог I, II и III категорий – 500м; в) до автомобильных дорог IV категории – 200м; г) до садоводческих товариществ – 300м.
6. Режим особой охраны особо охраняемых природных  территорий 
6.1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые решениями органов государственной власти из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

6.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Экологического кодекса Республики Татарстан.

6.3. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются категории указанных территорий в Республике Татарстан: биосферный резерват ЮНЕСКО, государственные природные заповедники; национальные парки; государственные природные заказники; памятники природы. Кроме них выделены резервные земельные участки, планируемые под особо охраняемые природные территории Республики Татарстан
6.4. Органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления в соответствии с законодательством могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных территорий.
6.5. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

6.6. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На территориях охранных зон устанавливаются ограничения хозяйственной и градостроительной деятельности, обеспечивающие снижение неблагоприятных воздействий на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий.

6.7. Биосферный резерват ЮНЕСКО (международного значения)
Большой Волжско-Камский биосферный резерват организован решением Президиума Международного координационного совета МАБ ЮНЕСКО, включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Режимы особой охраны резервата должны соответствовать требованиям Положения Севильской стратегии для биосферных резерватов.


23

 
В соответствии с положениями Севильской стратегии биосферный резерват имеет основную, буферную и переходную зоны. В основную зону входят Раифский и Саралинский участки Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, Свияжский и Спасский государственные природные заказники регионального значения комплексного профиля. В буферную зону входят охранные зоны Раифского и Саралинского участков Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, водоохранная зона Куйбышевского водохранилища в пределах границ Свияжского и Спасского государственных природных заказников. Переходную зону образуют природные ландшафты в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском и Верхнеуслонском муниципальных районах Республики Татарстан.

6.7.1.Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств биосферного резервата.

6.7.2. В основной зоне резервата запрещена любая деятельность, препятствующая сохранению биоразнообразия, угрожающая сохранению природного ландшафта и его компонентов.

6.7.3.Разрешены мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, научные исследования, экологическое просвещение и подготовка кадров на специально отведенных участках. В пределах границ заказников, включенных в основную зону резервата, также разрешено проведение биотехнических мероприятий, регулируемая рекреация, традиционное землепользование на специально отведенных участках.

6.7.4. В буферной зоне запрещены все виды рубок (за исключением рубок ухода), охота, распашка лугов и балок, занятых естественной растительностью, отвод земель под строительство, добыча полезных ископаемых. В пределах водоохраной зоны Куйбышевского водохранилища также запрещено применение химических средств по борьбе с вредителями и болезными растений, размещение животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов; размещение стоянок транспортных средств; проведение рубок главного пользования.

6.7.5.Разрешено проведение научно-исследовательских работ и биотехнических мероприятий, любительское рыболовство, сенокошение, сбор дикоросов для местного населения. В пределах водоохраной зоны Куйбышевского водохранилища также разрешено проведение лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов, предоставление участков для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства.
6.7.6.В переходной зоне хозяйственная деятельность и природопользование осуществляются в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов федерального и республиканского значения.


6.8. Государственный природный заказник  комплексного профиля (ПГКЗ) «Спасский» (регионального значения).
 На территории ПГКЗ «Спасский» постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного  заказника определяются  положением  о  нем,  утверждаемым в установленном порядке.

Положение ПГКЗ «Спасский» утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.11.2005г. №549

24
7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств
7.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.
7.2. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания
	Учреждений и предприятий обслуживания
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	

	
	
	
	

	Учреждения управления, кредитно-финансовые
	кол. мест парковки
	10-20
	

	и юридические учреждения
	на 100 работников
	
	

	
	
	
	

	Промышленные и коммунально-складские
	кол. мест парковки
	8-10
	

	объекты
	на 100 работников
	
	

	
	
	
	

	Стационары всех типов со вспомогательными
	кол. мест парковки на 100 коек
	10-15
	

	зданиями и сооружениями
	
	
	

	
	
	
	

	Поликлиники
	кол. мест парковки на 100 посещений
	10-20
	

	Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые
	кол. мест парковки на 100 мест или
	10-15
	

	библиотеки
	единоврем. посетителей
	
	

	
	
	
	

	Рыночные комплексы
	кол. мест парковки
	20-25
	

	
	на 50 торговых мест
	
	

	
	
	
	

	Предприятия общественного питания
	кол. мест парковки на 100 мест
	10-15
	

	Гостиницы
	кол. мест парковки на 100 мест
	8-10
	

	Парки
	кол. мест парковки
	5-7
	

	
	на 100 единоврем. посетителей
	
	

	
	
	
	

	
	кол. мест парковки на 100 пассаж.
	
	

	Вокзалы всех видов транспорта
	дальнего и местного сообщений,
	10-15
	

	
	прибыв. в час «пик»
	
	

	Зоны кратковременного отдыха (базы
	кол. мест парковки на 100 мест или
	10-15
	

	спортивные, рыболовные и т.п.)
	единоврем. посетителей
	
	

	
	
	
	

	Дома и базы отдыха и санатории
	кол. мест парковки на 100 отдыхающ.
	5-10
	

	
	и обслуживающего персонала
	
	

	
	
	
	



7.3. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать, не более:
а) до входов в жилые дома - 100 м;
б) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 150 м;
в) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;
г) до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.
7.4. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений
	Здания, участки
	Расстояние, м от гаражных сооружений и открытых стоянок 

при числе автомобилей

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25

	Территории школ, детских учреждений,
	25
	50
	50
	50

	ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр
	
	
	
	

	и спорта, детских
	
	
	
	


25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Территории лечебных учреждений
	
	
	
	
	

	
	стационарного типа, открытые спортивные
	25
	50
	по расчетам
	по расчетам
	

	
	сооружения общего пользования, места
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	отдыха населения (сады, скверы, парки)
	
	
	
	
	

	
	Примечания:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.
2. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.
7.5. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи, гаражи-стоянки, автостоянки от жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 7 метров.
7.6. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности

	Этажность гаражного сооружения
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	
	
	

	Одноэтажное
	м2 на 1 машино-место
	30

	Двухэтажное
	м2 на 1 машино-место
	20


7.7. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств

	Объект
	Расчетная единица
	Вместимость объекта
	Площадь участка, га

	
	
	
	

	Гаражи грузовых автомобилей
	автомобиль
	100
	2

	
	
	200
	3,5

	Автобусные парки
	автомобиль
	100
	2,3

	
	
	200
	3,5



Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
7.8. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать на одно машино-место:
· легковых автомобилей – 25 (18)* м2;
· автобусов – 40 м2;
· велосипедов – 0,9 м2.
· В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.
7.9. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 500-1200 автомобилей)

	АЗС при количестве
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	

	топливораздаточных колонок
	
	
	

	
	
	
	

	на 2 колонки
	га
	0,1
	

	5 колонок
	га
	0,2
	

	7 колонок
	га
	0,3
	



7.10. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: а) от перекрестков магистральных улиц – 50 м; б) улиц местного значения – 20 м;
в) от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м.
7.11. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 метров
· - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

26
7.12. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

	
	Интенсивность движения,
	
	Мощность АЗС,
	Расстояние между АЗС, км
	Размещение АЗС
	

	
	трансп. ед./сут
	
	заправок в сутки
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Свыше 1000 до 2000
	
	250
	30 - 40
	Одностороннее
	

	Свыше 2000 до 3000
	
	500
	40 - 50
	Одностороннее
	

	
	Примечание: АЗС следует размещать:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;
2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.
7.13. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (один пост на
100-200 автомобилей)

	СТО при количестве постов
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	
	
	

	на 10 постов
	га
	1,0

	15 постов
	га
	1,5



7.14. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

	
	Расстояние, м от станций технического
	

	Здания, участки
	обслуживания при числе постов
	

	
	10 и менее
	11-30
	

	Жилые дома
	50
	100
	

	Торцы жилых домов без окон
	50
	100
	

	Общественные здания
	15
	20
	

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные
	50
	*
	

	учреждения
	
	
	

	
	
	
	

	Лечебные учреждения со стационаром
	50
	*
	



· - определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
7.15. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения
	Интенсивность
	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км
	Размещение
	

	движения,
	
	
	
	
	
	
	

	
	80
	100
	150
	200
	250
	СТО
	

	трансп. ед./сут
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	1
	1
	1
	2
	3
	Одностороннее
	

	2000
	1
	2
	2
	3
	3
	
	



7.16. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

	Категория дорог
	Расстояние между площадками
	Примечание
	

	
	отдыха, км
	
	

	
	
	
	

	I и II категория
	15-20
	На территории площадок отдыха могут быть
	

	
	
	предусмотрены сооружения для технического
	

	III категория
	25-35
	
	

	
	
	осмотра автомобилей и пункты торговли.
	

	
	
	
	

	IV категория
	45-55
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



7.17. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку
27
	
	Количество автомобилей при
	Примечание

	Категория дорог
	единовременной остановке
	

	
	(не менее)
	

	I категория
	20-50
	При двустороннем размещении площадок отдуха на

	II и III категории
	10-15
	дорогах I категории их вместимость уменьшается

	IV категория
	10
	вдвое.



8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры
8.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит.) – 200 автомобилей
Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.
8.2. Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов
	Категория сельских улиц
	
	Основное назначение
	
	Расчетная
	скоростьдвижения,км/ч
	Ширинаполосыдвижения,м
	Числополосдвижения
	Ширинапешеходнойчаститротуара,м
	

	и дорог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поселковая дорога
	Связь
	сельского
	поселения
	с
	
	60
	3,5
	2
	-
	

	
	внешними дорогами общей сети
	
	
	
	
	
	
	

	Главная улица
	Связь
	жилых
	территорий
	с
	
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25
	

	
	общественным центром
	
	
	
	
	
	
	

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с
	
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5
	

	
	главной улицей по направлениям с
	
	
	
	
	
	

	
	интенсивным движением
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	второстепенная
	Связь
	между
	основными  жилыми
	
	30
	2,75
	2
	1,0
	

	(переулок)
	улицами
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных
	
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0
	

	
	в глубине квартала, с улицей
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйственный проезд,
	Прогон  личного  скота  и  проезд
	
	30
	4,5
	1
	-
	

	скотопрогон
	грузового
	транспорта
	к
	
	
	
	
	
	

	
	приусадебным участкам
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.
2. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.
4. Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях принимается 15-20 м.
8.3. Протяженность тупиковых проездов (не более) – 150 метров
Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.
8.4. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):
а) для разворота легковых автомобилей – 16 м.;
б) для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.
8.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 метр
Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 метра
28

8.6. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий
	Категория дорог
	Место размещения остановки общественного транспорта
	Примечание

	I категория
	Располагаются одна напротив другой
	

	II - V категории
	Располагаются по ходу движения на расстоянии не
	

	
	менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов
	



8.7. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в густонаселенной местности – 1,5 км.
8.8. Расстояние между пешеходными переходами – 200-300 метров
9.Охрана памятников истории и культуры
9.1. Категории земель историко-культурного назначения и режимы их использования определяются в соответствии с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9.2. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Республики Татарстан от 1.04.2005 № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан и нормативно-правовых актов, изданных на их основе».
  9.3. Раздел «Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» разрабатывается до (или в процессе) разработки документов территориального планирования с целью выявления, учета, изучения объектов культурного наследия, предотвращения их разрушения или причинения им вреда, контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия. Требования охраны объектов культурного наследия включаются в градостроительные регламенты и проектную документацию.

9.4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В зависимости от градостроительной и природно-ландшафтной ситуации объект культурного наследия - может иметь все виды названных зон или только некоторые из них.
9.5. В пределах зон охраны памятников истории и культуры запрещается проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данного памятника и установленных видов хозяйственной деятельности, не нарушающих целостности памятника или ансамбля и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.
9.6. Проекты проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, в том числе землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны памятников истории и культуры, подлежат согласованию с соответствующими органами охраны объектов культурного наследия.

При проведении указанных работ обязательно наличие заключения государственной историко-культурной экспертизы об отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному 
29
освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (включенных в реестр или выявленных), а в проектах производства работ разделов по обеспечению сохранности данных объектов в процессе строительства, получивших положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.
9.7. На объектах культурного наследия допускаются ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе: консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Примечание:
1.В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в установленном порядке, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

2.При особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости объекта и при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания допускается (в исключительных случаях) воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется посредством его реставрации.

9.8. Объекты культурного наследия могут использоваться (по желанию собственника объекта) для различных целей, если это не ухудшает состояние указанных объектов, не наносит вред окружающей историко-культурной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц. При этом обязательным является выполнение требований:
 - режима содержания земель историко-культурного наследия;

- -неизменности облика и интерьера объекта в соответствии с его особенностями, послужившими основанием для включения его в реестр;

- согласования, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектирования и проведения работ на объекте культурного наследия или на его земельном участке;

- обеспечения условий доступа к объекту, установленных по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия.

Примечание:
   В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр и находящегося в федеральной собственности, либо участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, в целях обеспечения сохранности и использования данного объекта и законных интересов граждан Правительством Российской Федерации могут быть установлены ограничения использования данного объекта, действующие до момента полного устранения обстоятельств, явившихся основанием для введения данных ограничений.

10. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

10.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)
	
	
	Электропотребление,
	Использование максимума
	

	Степень благоустройства населенного пункта
	
	электрической нагрузки,
	

	
	кВт х ч/год на 1 чел.
	
	

	
	
	
	ч/год
	

	
	
	
	
	

	Поселки и села (без
	не оборудованные стационарными
	950
	4100
	

	кондиционеров):
	электроплитами
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	оборудованные стационарными
	1350
	4400
	

	
	электроплитами (100% охвата)
	
	
	

	
	
	
	
	



30
Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.


10.2. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.
10.3. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций

	Тип понизительной станции
	Размеры земельных участков котельных (не более),
	

	
	га
	

	
	
	

	Комплектные и распределительные устройства
	0,6
	

	Пункты перехода воздушных линий в кабельные
	0,1
	



10.4. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до
1000кВ:
а) до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;
б) до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.
10.5. Размеры земельных участков для размещения котельных

	Теплопроизводительность котельных,
	Размеры земельных участков котельных, га
	

	
	
	работающих на газомазутном
	

	Гкал/ч (МВт)
	работающих на твердом топливе
	
	

	
	
	топливе
	

	
	
	
	

	до 5
	0,7
	0,7
	

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0
	



10.6. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений
	
	Производительность очистных
	Размер земельного участка, га
	

	
	
	
	
	биологических прудов
	

	
	сооружений, тыс.м3/сутки
	очистных сооружений
	иловых площадок
	глубокой очистки
	

	
	
	
	
	сточных вод
	

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-
	

	св. 0,7 до 17
	4
	3
	3
	

	17
	– 40
	6
	9
	6
	

	40
	– 130
	12
	25
	20
	



10.7. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды
	Производительность станции, тыс.м3/сутки
	Размер земельного участка не более, га

	до 0,8
	1

	св. 0,8 до 12
	2

	12 – 32
	3

	32 – 80
	4

	80 – 125
	6


10.8. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС)
(не более)
	Производительность, тыс.т/год
	Размер земельного участка, га

	10
	6,0

	20
	7,0

	40
	8,0


10.9. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) – 0,6 Га
31
10.10. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:
а) при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м;
б) при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м.
10.11. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов
	Элементы застройки
	
	Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м
	

	
	до 150
	
	150 - 300
	300 - 500
	500 - 1000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Городские и сельские населенные
	150
	
	250
	500
	1000
	

	пункты
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Дачные поселки,
	100
	
	175
	350
	800
	

	сельскохозяйственные угодья
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	



1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса;

2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 мм рекомендуется разрыв не менее 700 м;

3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км;

4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку.

10.12. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления
	Элементы застройки
	Расстояние от газопроводов, м

	Многоэтажные жилые и общественные здания
	50

	Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады
	20

	Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения,
	30

	артскважины*
	

	

	

	



Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

10.13. Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (ВЛ) до границ территории  (охранная зона) должны быть не менее:
·  2 метра– для ВЛ до 1 кВ;

· 10 метров– для ВЛ до 20 кВ

· 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

· 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

10.14. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло-, газоснабжения следует руководствоваться соответственно СНиП 2.04.02*, СНиП 2.04.03, СНиП 2.04.07*, СНиП 2.04.08*, ГОСТ Р 54954-2012, требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями настоящих норм.
11.Защита населения  и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
11.1 Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения Республики Татарстан от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

32
11.2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
11.3. Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

11.4. Подготовку генеральных планов городских округов и поселений, в том числе имеющих группу по гражданской обороне, а также развитие застроенных территорий с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП II-7-81*, СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77, СНиП 21-01-97*, СНиП 2.01.02-85*, ППБ 01-03, СП 11-112-2001, СП 11-107-98, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.06.2006 № 422/90/376 и от 12.09.2006 № 8232 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р, Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 7.3 и 7.4 настоящих нормативов.

33
. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ (справочное)
Федеральные законы
1. Конституция Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Земельный кодекс Российской Федерации;

4. Жилищный кодекс Российской Федерации;

5. Водный кодекс Российской Федерации;

6. Лесной кодекс Российской Федерации;

7. Воздушный кодекс Российской Федерации;

8. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;

9. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

10. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

12. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных

ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
13. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

14. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

15. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

16. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

17. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

18. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

19. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

20. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

21. Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

23. Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов»;

24. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

25. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления»;

26. Федеральный закон от 12 декабря 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

27. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

28. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

34

29. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

30. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

31. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебных оздоровительных местностях и курортах»;

32. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской дея-тельности в Российской Федерации»;

33. Федеральный закон от 4 мая 1996 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

34. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»;

35. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
36. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

37. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

38. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-мельных участков из одной категории в другую»;

39. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

40. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»;

41. Федеральный закон от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании»;

42. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

43. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

44. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

45. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

46. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

47. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топ-ливноэнергетического комплекса».

Иные нормативные акты Организации Объединенных Наций (ООН)

и Российской Федерации
1. Конвенция о правах инвалидов, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106;

2. Указ Президента Российской Федерации от 2.10.1992 № 1156 «О мерах по формирова нию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 7.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2000 № 135 «Об 
35
утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов»;

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 № 794 «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении «Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий под-ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»;

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1554-р о мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.02.200 № 266-р «О Концепции развития национальной системы стандартизации»;

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

21. Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.11.1994 №

18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений»;
22. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.07.2006 № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

23. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.1995 № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;


36

24 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03.03.2010 № 59 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений»;

25 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36 «Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»;
26 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
27 Приказ Министерства строительства Российской Федерации от 29.12.1995 № 167-139 «Правила эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов.

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)
1. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения

использования природных ресурсов. Основные положения
2. ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования

3. ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране под-земных вод

4. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения

5. ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

6. ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

7. ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог

8. ГОСТ 17.5.3.03-80 Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации

9. ГОСТ 17.5.3.04-83* Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

10. ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования

11. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

12. ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм

13. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики

14. ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения

15. ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

16. ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водо-

37
снабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора

17. ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогно-зирование

18. ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие техни-ческие условия.

19. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»

20. ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положе-ния

21. ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения

22. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний

23. ГОСТ Р 52289-2004* Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

24. ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

25. ГОСТ Р 54954-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»

Строительные нормы и правила (СНиП)
1. СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны

2. СНиП II-35-76* Котельные установки

3. СНиП II-58-75 Электростанции тепловые

4. СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

5. СНиП III-10-75 Благоустройство территории

6. СНиП 1.05.03.-83 «Нормы задела в жилищном строительстве с учетом ком-плексной застройки»

7. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

8. СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности

9. СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

10. СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

11. СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

12. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

13. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

14. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

15. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги

16. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы

17. СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

18. СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт

19. СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии

20. СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

38
21. СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

22. СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)

23. СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов

24. СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения

25. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

26. СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

27. СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохо-зяйственной продукции

28. СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

29. СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

30. СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

31. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

32. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

33. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

34. СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей

35. СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения

36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология

37. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий

38. СНиП 23-03-2003 Защита от шума

39. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

40. СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

41. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

42. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные

43. СНиП 31-03-2001 Производственные здания

44. СНиП 31-04-2001 Складские здания

45. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

46. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

47. СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

48. СНиП 32-03-96 Аэродромы

49. СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные

50. СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

51. СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

52. СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

53. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

54. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

55. СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы

39
Пособия
1. Пособие к СНиП II-60-75*. Пособие по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах. КиевНИИП градостроительства, 1983 г.

2. Пособие к СНиП II-85-80 Пособие по проектированию вокзалов. ЦНИИПградостроительства, 1983 г.

3. Пособие к СНиП 2.01.28-85 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Госстрой

СССР, 1984 г.

4. Пособие к СНиП 2.07.01-89* Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
1. СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

2. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства

3. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства

4. СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

5. СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-чайных ситуаций» проектов строительства

6. СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-чайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

7. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

8. СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов

9. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

10. СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»

11. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

12. СП 31-112-2004(1) Физкультурно-спортивные залы. Часть 1

13. СП 31-112-2004(2) Физкультурно-спортивные залы. Часть 2

14. СП 31-112-2004(3) Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены

15. СП 31-113-2004 Бассейны для плавания

16. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик

17. СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки

18. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

19. СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

20. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

40

21. СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

22. СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожи-лых людей

23. СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства

24. СП 35-116-2006 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями

25. СП 35-112-2005 Дома – интернаты

26. СП 35-117-2006 "Дома-интернаты для детей-инвалидов"

27. СП 4.13130.2008 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-структивным решениям"

28. СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения

29. СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

30. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

31. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газо-распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Строительные нормы (СН)
1. СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

2. СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

3. СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства

4. СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов

5. СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов

6. СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи

7. СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
1. ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей

2. ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

3. ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования

4. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования

5. ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Отраслевые нормы
1. ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

2. ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог

41

3. ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения

4. ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия

5. Модельный  стандарт  деятельности  публичной  библиотеки,  принятый  Конфе-
ренцией Российской библиотечной ассоциации от 22 мая 2008 года
Санитарные правила и нормы (СанПиН)
1. СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические требования к безопасности процессов испы-таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утили-зации пестицидов и агрохимикатов

2. СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и со-держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

3. СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества

4. СанПиН 2.1.2.1331-03 Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков

5. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

7. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества

8. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

9. СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрали-зованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

10. СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

11. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-сферного воздуха населенных мест

12. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

13. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

14. СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03

15. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

16. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи

17. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

18. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. Изменения № 1 к СанПиН

2.1.8/2.2.4.1383-03

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. (актуализированный 09.09.2010 года)

42

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция

22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

24. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искус-ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

25. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях

26. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

27. СанПиН 2.4.1201-03 Гигиенические требования к устройству, содержанию, обо-рудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершен-нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

28. СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

29. СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в обще-образовательных учреждениях

30. СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

31. СанПиН 2.4.4.1204-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей

32. СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

33. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности

34. СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

35. СанПиН 3907-85 Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

36. СанПиН 4060-85 Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации

37. СанПиН 2.4.2.2843-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев

38. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

39. СанПиН 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных

Санитарные нормы (СН)
1. СН
2.2.4/2.1.8.562-96
Шум
на рабочих местах, в помещениях
жилых

43

общественных зданий и на территории жилой застройки
2. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы

Санитарные правила (СП)
1. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

2. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

3. СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления

4. СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий

5. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

6. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

7. – СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

8. СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

9. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)

10. СП 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физи-ческой культуре и спорту

11. СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии.

Гигиенические нормы (ГН)
1. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

2. ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03

3. ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

4. ГН 2.1.5.2312-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение № 1 к ГН 2.1.5.2307-07

5. ГН 2.1.5.2415-08 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.2307-07

44

6. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

7. ГН 2.1.6.1765-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН

2.1.6.1338-03

8. ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2

· ГН 2.1.6.1338-03

9. ГН 2.1.6.1985-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3 к ГН

2.1.6.1338-03

10. ГН 2.1.6.2326-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 4 к ГН

2.1.6.1338-03

11. ГН 2.1.6.2416-08 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5 к ГН

2.1.6.1338-03

12. ГН 2.1.6.2450-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН

2.1.6.1338-03

13. ГН 2.1.6.2498-09 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 7 к ГН

2.1.6.1338-03

14. ГН 2.1.6.2604-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 8 к ГН

2.1.6.1338-03

15. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

16. ГН 2.1.6.2328-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1

· ГН 2.1.6.2309-07

17. ГН 2.1.6.2414-08 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2

· ГН 2.1.6.2309-07

18. ГН 2.1.6.2451-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 3

· ГН 2.1.6.2309-07

19. ГН 2.1.6.2505-09 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 4 к ГН 2.1.6.2309-07

20. ГН 2.1.6.2577-10 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 5

· ГН 2.1.6.2309-07

21. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-ществ в почве

22. ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве

23. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

Ветеринарно-санитарные правила
1. Ветеринарно-санитарные
правила
сбора,
утилизации
и
уничтожения
45

биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469
Руководящие документы (РД, СО)
1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

2. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

3. РД 52.04.212-86 (ОНД 86) Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий

4. СО 153-34.21.122-2003 Инструкцию по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

Руководящие документы в строительстве (РДС)
1. РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства

2. РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации

3. РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Методические документы в строительстве (МДС)
1. МДС 32-1.2000 Рекомендации по проектированию вокзалов

2. МДС 13.-15.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в Российской Федерации

3. МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях

4. МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования тер-ритории городов

5. МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 1. «Общие положения»

6. МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2. «Градостроительные требования»

7. РСН 62-86 «Методические указания по определению состава объектовавтосер-виса и их размещения на атомобильных дорогах общегосударственного и республиканского значения в РСФСР»

Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)
1. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила про-ектирования

2. НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

3. НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

4. НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования

46

Правила безопасности (ПБ)
1. ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств

2. ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

3. ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

Другие документы
1. Методические рекомендации по разработке историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных мест. Министерство культуры РСФСР, 1990 г.

2. Методические рекомендации о порядке устройства противопожарных расстояний от границ застройки городских и сельских поселений до лесных участков. Москва, 20.03.2012 год.

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации, 2000 г.

4. Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

5. Пособие по проектированию авиационно-технических баз. Пособие к ВНТП II-85. ГПИиНИИ «Аэропроект», 1986 г.

6. Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС

7. Рекомендации по проектированию общественно-транспортных центров (узлов) в крупных городах. Госстрой России.ЦНИИП градостроительства. Москва 1998г.

8. Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. ЦНИИП по градостроительству Минстрой России. Москва 1994г.

9. Предложения по благоустройству придомовой территории в части размещения детской спортивной игровой инфраструктуры (письмо Минрегион России от 14.12.2010 №42053-ИБ/14)

10. Письмо Министерства регионального развития РФ от 20 мая 2011 г. N 13137-ИП/08 о проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, не являющихся линейными объектами и входящих в состав объекта капитального строительства

Нормативные правовые акты и иные документы Республики Татарстан
1. Закон Республики Татарстан от 1 апреля 2005 г. № 60-3РТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан»;

2. Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010 г. № 98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан»;

3. Закон Республики Татарстан от 07 декабря 2005 г. № 116-ЗРТ «Об административно-территориальном устройстве Республики Татарстан»;

4. Закон Республики Татарстан от 08 июля 2009 г. № 43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

5. Закон Республики Татарстан от 22 апреля 2011 г. № 13-ЗРТ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы»;

6. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011 г. № 134 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Татарстан»;

7. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.12.2001 г. № 885 «О применении на территории Республики Татарстан территориальных строительных норм «Остекление лоджий и балконов».

47

