| КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- |

ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК

|  |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О включении выявленного объекта культурного наследия «Двухэтажный кирпичный производственный корпус», начало XX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, 
ул. Урицкого, д. 70, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы
от 28.10.2024 п р и к а з ы в а ю:

- Включить выявленный объект культурного наследия «Двухэтажный кирпичный производственный корпус», начало XX в., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг. (вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70.

- Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, 
г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, 
г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 70, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 
и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель	                                                                                               И.Н. Гущин

Приложение № 1

к приказу Комитета

Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

от __________ 2024 года № _____

Границы территории

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

«Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70

Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

|  | - граница территории объекта культурного наследия |
| --- | --- |
|  | - обозначение характерной поворотной точки |
|  | - территория объекта культурного наследия |
|  | - объект культурного наследия |
|  | - позднее советское наслоение (пристройка) |
|  | - границы земельного участка по сведениям ЕГРН |
| 16:54:110102:53 | - кадастровый номер земельного участка |

Текстовое описание

границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70, проходят:

| Прохождение границы |  | Описание прохождения границы |
| --- | --- | --- |
| от точки | до точки |  |
| 1 | 2 | от точки 1 на 82.50 м в северо-восточном направлении, параллельно северо-западному фасаду здания до точки 2; |
| 2 | 3 | от точки 2 на 17.73 м в юго-восточном направлении, параллельно северо-восточному фасаду здания до точки 3; |
| 3 | 4 | от точки 3 на 93.22 м в юго-западном направлении, параллельно юго-восточному фасаду здания, в 1-м метре к юго-востоку от него до точки 4; |
| 4 | 5 | от точки 4 на 9.99 м по границе земельного участка с кадастровым номером 16:54:110102:26 до точки 5; |
| 5 | 6 | от точки 5 на 2.21 м по границе земельного участка с кадастровым номером 16:54:110102:26 до точки 6; |
| 6 | 7 | от точки 6 на 2.70 м по границе земельного участка с кадастровым номером 16:54:110102:26 до точки 7; |
| 7 | 8 | от точки 7 на 3.90 м по границе земельного участка с кадастровым номером 16:54:110102:26 до точки 8; |
| 8 | 9 | от точки 8 на 8.55 м по границе земельного участка с кадастровым номером 16:54:110102:26 до точки 9; |
| 9 | 1 | от точки 9 на 1.00 м по границе земельного участка с кадастровым номером 16:54:110102:26 до точки 1. |

Таблица характерных точек границ
территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, ул. Урицкого, д. 70

| № точки | Координаты точки в местной системе координат (МСК-16) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 429842.96 | 2212220.11 |
| 2 | 429872.84 | 2212297.01 |
| 3 | 429856.39 | 2212303.63 |
| 4 | 429822.61 | 2212216.75 |
| 5 | 429831.82 | 2212212.87 |
| 6 | 429832.68 | 2212214.91 |
| 7 | 429835.19 | 2212213.91 |
| 8 | 429838.86 | 2212212.59 |
| 9 | 429842.05 | 2212220.52 |
| 1 | 429842.96 | 2212220.11 |

Приложение № 2

к приказу Комитета

Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

от __________ 2024 года № _____

Предмет охраны

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, 
ул. Урицкого, д. 70

- Градостроительные характеристики: местоположение памятника на исторической красной линии улицы Урицкого.

- Композиционная значимость (роль) в структуре окружающего природного и культурного ландшафта: рядовое историческое сооружение.

- Габариты, силуэт памятника: в пределах исторических кирпичных стен.

- Архитектурные и конструктивные характеристики: объемно-пространственная композиция памятника: 1) симметричное прямоугольное в плане, сблокированное из двух объемов (исторический (первоначальный) и 
2) поздний (советского периода) 2-х этажное промышленное здание, поставленное вдоль улицы, под скатной кровлей.

- Крыша:	конфигурация кровли (скатная); высотные отметки по конькам; материал конструкций (стропила и обрешетка деревянные); характер кровельного покрытия (гладкое металлическое покрытие с фальцевым соединением); цвет кровли, отливов оконных проемов и водосточных труб (сурик железный).

- - Композиция и архитектурно-художественное оформление главного фасада, включая местоположение, форму и размер исторических оконных, дверных и воротных проемов лучкового очертания, подчеркнутых наличниками-валиками по конфигурации проема, межэтажных поясов и наличников с сандриком, полочкой и гирьками, лопаток простых и обработанных линейным рустом, разделяющих плоскость на прясла, 2-х ярусных архивольтов и архивольтов на импостах, фриза с нишами с выкружкой (ширинками) и дентикулами, круглого окна в тимпане фронтона-щипца.

- Композиция и архитектурно- художественное оформление северо-восточного	 фасада, включая местоположение, форму и размер профилированного кирпичного венчающего карниза, треугольного фронтона-щипца с профилированным карнизом, прямоугольным оконным проемом в тимпане и фланкирующими тумбами.

- Отделка фасадной поверхности: лицевая кирпичная кладка с применением глиняного брускового и лекального кирпича. Колористическое решение: белый цвет.

- Заполнение дверных проемов: столярное, шестистекольное; цвет рам: сурик железный. Исторические дверные заполнения утрачены.

- Конструктивная схема памятника: бескаркасная с несущими кирпичными стенами из брускового глиняного кирпича на песчано-известковом растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления (кирпичная кладка). Тип перемычек: клинчатые.

*Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных научных исследований и проведения реставрационных работ.

Таблица предмета охраны

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

«Производственный корпус», 1910-е гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.  Чистополь, 
ул. Урицкого, д. 70

| № п\п | Предмет охраны | Фотофиксация основных элементов/графические материалы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Градостроительные характеристики: местоположение памятника на исторической красной линии улицы Урицкого. | 4 3 2 Условные обозначения: - объект культурного наследия Рис.1. Местоположение объекта. |
| 2. | Композиционная значимость (роль) в структуре окружающего природного и культурного ландшафта: рядовое историческое сооружение. | Рис.2. Расположение в структуре окружающего природного и культурного ландшафта. |
| 3. | Габариты, силуэт памятника: в пределах исторических кирпичных стен. | Рис.3. Главный северный фасад (ризалит) по улице Урицкого. |
| 4. | Архитектурные и конструктивные характеристики: объемно-пространственная композиция памятника: 1) симметричное прямоугольное в плане, сблокированное из двух объемов (исторический (первоначальный) и 2) поздний (советского периода) 2-х этажное промышленное здание, поставленное вдоль улицы, под скатной кровлей. | Рис.4. Объект экспертизы Условные обозначения: -первоначальный исторический объем -поздний пристрой (ценный) Рис.5. Схема объекта. |
| 5. | Крыша: конфигурация кровли (скатная); высотные отметки по конькам; материал конструкций (стропила и обрешетка деревянные); характер кровельного покрытия (гладкое металлическое покрытие с фальцевым соединением); цвет кровли, отливов оконных проемов и водосточных труб (сурик железный). | Рис.6. Скатная крыша. |
| 6. | - Композиция и архитектурно-художественное оформление главного фасада, включая местоположение, форму и размер исторических оконных, дверных и воротных проемов лучкового очертания, подчеркнутых наличниками-валиками по конфигурации проема, межэтажных поясов и наличников с сандриком, полочкой и гирьками, лопаток простых и обработанных линейным рустом, разделяющих плоскость на прясла, 2-х ярусных архивольтов и архивольтов на импостах, фриза с нишами с выкружкой (ширинками) и дентикулами, круглого окна в тимпане фронтона-щипца. - Композиция и архитектурно- художественное оформление северо-восточного фасада, включая местоположение, форму и размер профилированного кирпичного венчающего карниза, треугольного фронтона-щипца с профилированным карнизом, прямоугольным оконным проемом в тимпане и фланкирующими тумбами. | Рис.7. Главный фасад. Рис.8. Заполнение оконных проемов. Рис.9. Профилированный кирпичный карниз. |
| 7. | Отделка фасадной поверхности: лицевая кирпичная кладка с применением глиняного брускового и лекального кирпича, окрашенного в белый цвет. Колористическое решение: белый цвет. | Рис.10. Отделка фасадной поверхности. Рис.11. Колористическое решение: белый цвет. |
| 8. | Заполнение дверных проемов: столярное, шестистекольное; цвет рам: сурик железный. Исторические дверные заполнения утрачены. | Рис.12.Заполнение оконных проемов. |
| 9. | Конструктивная схема памятника: бескаркасная с несущими кирпичными стенами из брускового глиняного кирпича на песчано-известковом растворе. Местоположение продольных и поперечных несущих стен и тип материала изготовления (кирпичная кладка). Тип перемычек: клинчатые. | Рис.13. Кирпичная кладка главного фасада. Рис.14. Характер и состояние красочного слоя, столярного заполнения оконных проемов. |